Челябинская обл., г. Магнитогорск

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ СОВЕТСКАЯ,

50-ЛЕТИЯ МАГНИТКИ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Текстовая часть

Шифр: ПГ-23-1051

Заказчик: Азаров Е.А.

Директор ООО «ГРАДЪ»                                                                 Разсказова Е.Л.

2024

СОСТАВ ПРОЕКТА

Основная часть проекта:

- Текстовая часть:

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории | ПГ-23-1051 ОЧП МТ л.1 | 1:1000 |
| 2 | Чертеж границ сервитутов | ПГ-23-1051 ОЧП МТ л.2 | 1:1000 |

Материалы по обоснованию проекта:

1. Текстовая часть

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | ПГ-23-1051 МОП МТ л.1 | 1:2000 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПГ-23-1051 МОП МТ л.2 | 1:1000 |
| 3 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | ПГ-23-1051 МОП МТ л.3 | 1:1000 |

4. Электронный носитель (CD диск) градостроительной документации.

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект межевания соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп. вступ. в силу 01.05.2024).

Главный архитектор проекта_________________ Хисматуллина Д.Д.

Состав участников проекта

| Главный инженер проекта | Е.Л. Разсказова |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Е.Л. Разсказова |
| Разработал архитектор | О.А. Нагимова |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………4

1. Основные положения проекта межевания территории……………………………………..…5

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков………………….……….6

3. Установление сервитутов………………………………………………………..….………...19

4. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.......................................23

- Основные положения проекта межевания территории

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации города Магнитогорска от 05.08.2022 №7906-П и Постановление администрации города Магнитогорска от 27.12.2022 №14272-П.

Площадь проектируемой территории: 12,4480 га.

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по межеванию территории: перераспределение земельного участка 74:33:0307001:6231 с землями неразграниченной государственной собственности; образование земельных участков для эксплуатации существующих объектов капитального строительства в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ.

Размеры земельных участков устанавливаются с учетом фактического землепользования, градостроительных нормативов и обеспечения условий эксплуатации объектов, включая проезды и проходы к ним.

Проект межевания охватывает территорию, расположенную в границах улиц: ул. Советская, ул. 50-летия Магнитки. Административно территория проекта межевания относится к Орджоникидзевскому району. Проектируемая территория находится в следующих градостроительных зонах: Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1).

С северной стороны территории расположена ул. Труда, с западной стороны территории расположена жилая застройка, с восточной стороны располагается ул. Советская, с южной стороны располагается ул. 50-летия Магнитки. На проектируемой территории располагается существующая застройка. Территория полностью сформирована и застроена.

Ближайшая остановка общественного транспорта - остановка «ул. Советская 170».

Красные линии и линии регулирования застройки установлены ранее утвержденной документацией: "Проект планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска», утвержденный Постановлением администрации города Магнитогорска №5878 от 22.05.2019.

Изменение красных линий данным проектом не предусмотрено.

Координаты границ проектирования приняты согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 27.12.2022 №7906-П.

Таблица 1. Координаты границ проектирования

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 405868,89 | 1361557,53 |
| 2 | 406020,80 | 1361555,02 |
| 3 | 406163,98 | 1361691,16 |
| 4 | 406167,11 | 1361836,25 |
| 5 | 405682,53 | 1361844,33 |
| 6 | 405679,72 | 1361593,22 |
| 7 | 405753,65 | 1361590,11 |
| 8 | 405794,00 | 1361557,02 |

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков.

Межевание территории предусматривается в 1 этап:

Общее количество образуемых земельных участков – 20.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Образование земельных участков

ЗУ-1: Образование ЗУ-1 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6231 с землями неразграниченной государственной собственности с целью исключения чересполосицы в соответствии с п. 1, п/п 2, ст. 39.28 ЗК РФ. Основной вид разрешенного использования земельного участка «Объекты торговли, в том числе магазины / 4.2*». Площадь образуемого земельного участка = 725,0 кв.м.

ЗУ-2: Образование ЗУ-2 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:1 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ. Основной вид разрешенного использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Площадь образуемого земельного участка = 15717,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=0,65

S норм для МКД = 24600*0,65=15990м2

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 15717,0 м2.

ЗУ-3: Образование ЗУ-3 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:133 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Площадь образуемого земельного участка = 6063,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=0,65

S норм для МКД = 9060*0,65=5900м2.

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 6063,0.

ЗУ-4: Образование ЗУ-4 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:165 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Площадь образуемого земельного участка = 4877,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=1,31 в соответствии с приложением А приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах".

S норм для МКД = 8340*1,31=10925,4 м2.

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 4877,0 м2.

ЗУ-5: Образование ЗУ-5 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:101 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Площадь образуемого земельного участка = 4650,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

у=1,31 в соответствии с приложением А приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах".

S норм для МКД = 4200*1,31=5502 м2.

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 4650,0 м2.

ЗУ-6: Образование ЗУ-6 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6242 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (2.5). Площадь образуемого земельного участка = 4256,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности.

у=1,31 в соответствии с приложением А приказа Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах".

S норм для МКД = 4260*1,31=5580,6 м2

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 4256,0 м2.

ЗУ-7: Образование ЗУ-7 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:106 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Площадь образуемого земельного участка = 6345,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=0,65

S норм для МКД = 8460*0,65=5500м2

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 6345,0 м2.

ЗУ-8: Образование ЗУ-8 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:157 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (3.3). Площадь образуемого земельного участка = 1640,0 кв.м.

ЗУ-9: Образование ЗУ-9 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:188 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг, Дошкольное, начальное и среднее общее образование» (3.1.1)/(3.5.1). Площадь образуемого земельного участка = 1464,0 кв.м.

ЗУ-10: Образование ЗУ-10 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:125 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» (2.6). Площадь образуемого земельного участка = 10073,0 кв.м.

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=0,65

S норм для МКД = 15840*0,65=10296м2.

С учетом сложившейся застройки и Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска для зоны Ж1 (Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства) – площадь участка составляет 10073,0 м2.

ЗУ-11: Образование ЗУ-11 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 1351,0 кв.м.

ЗУ-12: Образование ЗУ-12 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 1910,0 кв.м.

ЗУ-13: Образование ЗУ-13 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Оборудованные площадки для занятий спортом» (5.1.4). Площадь образуемого земельного участка = 3070,0 кв.м.

ЗУ-14: Образование ЗУ-14 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 487,0 кв.м.

ЗУ-15: Образование ЗУ-15 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 169,0 кв.м.

ЗУ-16: Образование ЗУ-16 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 4073,0 кв.м.

ЗУ-17: Образование ЗУ-17 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 4940,0 кв.м.

ЗУ-18: Образование ЗУ-18 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 585,0 кв.м.

ЗУ-19: Образование ЗУ-19 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:5 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Бытовое обслуживание» (3.3), «Обеспечение занятий спортом в помещениях» (5.1.2), «Магазины» (4.4*). Площадь образуемого земельного участка = 7205,0 кв.м.

ЗУ-20: Образование ЗУ-20 из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ с основным видом разрешенного использования «Улично-дорожная сеть» (12.0.1). Площадь образуемого земельного участка = 238,0 кв.м.

Общая площадь жилых домов принята исходя из данных, находящихся в общественном доступе (типовые серии домов, количество подъездов, количество квартир, площадь застройки дома). Исходя из этих данных можно высчитать ориентировочную общую площадь здания, максимально приближенную к фактической. Фактическую площадь многоквартирного дома можно узнать только. Это относится только к объектам, не состоящим на кадастровом учете (ОКС). Общая площадь многоквартирных домов, стоящих на кадастровом учете принята согласно сведениям из ЕГРН.

Площади существующих, образуемых земельных участков см. графическую часть проекта межевания территории л.1 ОЧП МТ «Чертеж межевания территории» и Таблицу 2 текстовой части проекта межевания территории.

Таблица 2 «Ведомость образуемых земельных участков, существующих земельных участков»

| Кадастровый номер земельного участка согласно ЕГРН | Статус/сведения о границах земельного участка в соответствии с КПТ | Условный номер образуемого земельного участка/ кадастровый номер изменяемого земельного участка | Способы образования земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, м2 | Исходная площадь земельного участка, м2 | Адрес | Вид разрешенного использования согласно сведениям из ЕГРН | Объект капитального строительства (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)/код по классификатору | № объекта на чертеже | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Существующая/ проектируемая/ ранее запроектированная застройка | Процент застройки | Процент озеленения | Территориальная зона в соответствии с ПЗЗ г. Магнитогорска | Форма собственности | Количество квартир | Встроенно-пристроенные помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74:33:0307001:6231 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-1 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6231 и земель неразграниченной государственной собственности с целью исключения чересполосицы в соответствии с п. 1, п/п 2, ст. 39.28 ЗК РФ | 725,0 | 563,0 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 170а | Объекты торговли, в том числе магазин | Торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) / 4.2* | 1 | 1 | 86,4 | 75,5 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | Частная собственность | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) |  | 2 | 2 | 51,8 | 67,9 | Существующая |  |  |  |  | - | - |
| 74:33:0307001:1 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-2 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:1 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 15714,0 | 4375,01 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Советская, д 168 | Под жилую застройку, магазин | Многоквартирный жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) /2.6 | 19 | 9 | 3781,0 | 24600,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 410 | - |
| 74:33:0307001:133 | Ранее учтенный /без координат границ | ЗУ-3 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:133 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 6063,0 | 1945,0 | 42-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область, 50-летия Магнитки, 50 | Жилой многоэтажный дом | Многоквартирный жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) /2.6 | 18 | 9 | 1628,0 | 9060,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 151 | - |
| 74:33:0307001:165 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-4 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:165 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 4877,0 | 3521,0 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 52/1, корп. 2 | Размещение многоквартирного жилого дома с элементами озеленения и благоустройства | Многоквартирный жилой дом** | Среднеэтажная жилая застройка**/2.5 | 20 | 5 | 883,0 | 8340,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 139 | Ветеринарная клиника, автошкола, школа иностранных языков |
| 74:33:0307001:101 | Ранее учтенный /без координат границ | ЗУ-5 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:101 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 4650,0 | 1188,35 | Советская, 166/2 142-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область | - | Многоквартирный жилой дом** | Среднеэтажная жилая застройка**/2.5 | 23 | 5 | 1346,0 | 3960,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 66 | Нежилое помещение |
| 74:33:0307001:6242 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-6 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6242 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 4256,0 | 1099,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 166, корпус № 3 | Многоквартирный жилой дом | Многоквартирный жилой дом** | Среднеэтажная жилая застройка**/2.5 | 25 | 5 | 1099,0 | 4260,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 71 | - |
| 74:33:0307001:106 | Ранее учтенный /без координат границ | ЗУ-7 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:106 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 6345,0 | 2118,4 | Советская, 166 142-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область | Жилой многоэтажный дом | Многоквартирный жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) /2.6 | 24 | 9 | 1793,0 | 8460,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 141 | Магазин |
| 74:33:0307001:157 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-8 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:157 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 1640,0 | 654,0 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская | Занимаемый нежилым строением | Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро | Бытовое обслуживание/3.3 | 15 | 3 | 653,6 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:188 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-9 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:188 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 1464,0 | 562,0 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, ул. 50-летия Магнитки | Существующее нежилое здание (в составе помещений образовательного назначения и помещения №2-бойлерной) | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций). Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | Предоставление коммунальных услуг/ 3.1.1, Дошкольное, начальное и среднее общее образование/3.5.1 | 9 | 1 | 407,2 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:125 | Ранее учтенный /без координат границ | ЗУ-10 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:125 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 10073,0 | 2407,04 | 50-летия Магнитки, 52/2, 142-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область | Жилой многоэтажный дом | Многоквартирный жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) /2.6 | 22 | 9 | 1975,0 | 15840,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 264 | - |
| - | - | ЗУ-11 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 1351,0 | - | Челябинская область, г Магнитогорск, ул 50-лет Магнитки, в районе жилого дома №52 | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-12 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 1910,0 | - | г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 170 | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-13 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 3070,0 | - | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, в районе жилого дома №52 | - | Спортивные площадки, теннисные корты | Оборудованные площадки для занятий спортом/5.1.4 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-14 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 487,5 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, ул. 50-летия Магнитки | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-15 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 169,0 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, 142 мкр | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-16 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 4073,0 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, 142 мкр | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-17 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 4816,5 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, 142 мкр | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| - | - | ЗУ-18 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 585,5 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, 142 мкр | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:5 | Ранее учтенный /в координатах | ЗУ-19 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:5 и земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 7205,0 | 6629,46 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул 50-лет Магнитки, в районе жилого дома №52 | Комплекс бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительный комплекс, нежилое здание аптеки | Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро | Бытовое обслуживание/3.3 | 6 | 2 | 647,8 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение спортивных залов, спортивных клубов, залов рекреации (с бассейном или без него) в зданиях и сооружениях | Обеспечение занятий спортом в помещениях/5.1.2 | 7 | 2 | 581,5 | - | Существующая |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Аптеки, магазины | Магазины/4.4* | 8 | 2 | 581,5 | - | Существующая |  |  |  |  | - | - |
| - | - | ЗУ-20 | Образование из земель неразграниченной государственной собственности в соответствии с п. 2 ст. 39.28 ЗК РФ | 238,0 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, 142 мкр | - | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | - | - | - | - | - | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:6230 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 2258,0 | Мкр. 142 на пересечении ул. Советской и 50-летия Магнитки | Для эксплуатации нежилого здания - торговый центр в составе нежилого помещения №1, нежилого помещения №2, нежилого помещения №3 | Торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) / 4.2* | 3 | 3 | 2746,0 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | Частная собственность | - | - |
| 74:33:0307001:25 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 2031,7 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский | Для строительства 3-й очереди торгового центра | Торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) / 4.2* |  |  |  |  |  | 40 | 25 | Ж-1 | Частная собственность | - | - |
| 74:33:0307001:6232 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 527,0 | г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 170, строение 1 | Эксплуатация здания (мясной павильон) | Торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) / 4.2* | 4 | 1 | 221,06 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:6234 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 100,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, д 52/8 | Занимаемый зданием ТП-142м № 7 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций). | Предоставление коммунальных услуг/ 3.1.1 | 10 | 1 | 63,3 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | Частная собственность | - | - |
| 74:33:0307001:182 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 20,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, д 52/8 | Размещение временного объекта-металлического гаража | Объекты улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть/12.0.1 | 11 | 1 | 20,0 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:6239 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 101,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, 50/8 | Эксплуатация ТП-142 м. № 5 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций). | Предоставление коммунальных услуг/ 3.1.1 | 12 | 1 | 61,5 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | Частная собственность | - | - |
| 74:33:0307001:28 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 10685,4 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская | Детский сад № 49 | Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | Дошкольное, начальное и среднее общее образование/3.5.1 | 13 | 2 | 1321,6 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:21 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 10523,58 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская | Детский сад №9 | Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | Дошкольное, начальное и среднее общее образование/3.5.1 | 14 | 2 | 1321,6 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:6814 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 1926,0 | Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорский городской округ, г Магнитогорск, ул Советская, земельный участок 166/4 | Коммунальное обслуживание | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций). | Предоставление коммунальных услуг/ 3.1.1 | 16 | 1 | 750,4 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:6253*** | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 4994,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул 50-летия Магнитки, 52 | Эксплуатация многоквартирного жилого дома | Многоквартирный жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) /2.6 | 17 | 9 | 2498,0 | 12480,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 208 | Средняя общеобразовательная школа №32 |
| 74:33:0307001:166 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 3675,0 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 52/1, корп. 1 | Размещение многоквартирного жилого дома с элементами озеленения и благоустройства | Многоквартирный жилой дом** | Среднеэтажная жилая застройка**/2.5 | 21 | 5 | 883,0 | 4200,0 | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | 70 | - |
| 74:33:0307001:6235 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 337,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 170/1 | Эксплуатация нежилого здания - тяговая подстанция № 104 | Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций). Детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению | Предоставление коммунальных услуг/ 3.1.1, Дошкольное, начальное и среднее общее образование/3.5.1 | 5 | 1 | 221,0 | - | Существующая | 40 | 25 | Ж-1 | - | - | - |
| 74:33:0307001:6240 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 361,0 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 170 | Использование: занимаемый нежилым зданием - торговый центр, в составе нежилого помещения № 1, нежилого помещения № 2, нежилого помещения №3 для размещения зоны разгрузки большегрузных автомобилей продуктового супермаркета | Торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) | Объекты торговли (торговые центры, торгово- развлекательные центры (комплексы) / 4.2* | - | - | - | - | -- | 40 | 25 | Ж-1 | - | 70 | - |
| 74:33:0307001:152 | Ранее учтенный /в координатах | - | - | - | 1764,0 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 142 мкр | Строительство многоэтажного жилого дома | Многоквартирный жилой дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) /2.6 | - | - | - | - | -- | 40 | 25 | Ж-1 | - | 70 | - |

Примечание:

*разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется:

1) в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125»;

2) в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых после вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125», предусмотренных документацией по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством;

3) в отношении объектов капитального строительств, планируемых к строительству, планируемых к строительству и земельных участков, предусмотренных документацией по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, за исключением объектов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего примечания.

**в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 февраля 2020 года № 7 «О внесении изменений в

Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125»

*** Земельный участок с кадастровым номером 74:33:0307001:129 без координат границ снимается с кадастрового учета.

3. Установление сервитутов.

Установление сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное использование частей участков жилых домов для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

Территории участков, обремененных сервитутами, приведены в таблице 6.

Таблица 3. – Таблица сервитутов

| № Участка | Наименование с указанием почтового адреса | Номер сервитута, установленного в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей | Площадь сервитута, установленного в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, м2 | Площадь сервитута, установленного в целях доступа к объекту/земельному участку, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ-1 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Советская, 170а | 1-1с | 48,1 | - |
|  |  | 1-2с | 129,7 | - |
|  |  | 1-3с | 25,6 | - |
|  |  | 1-4с | 29,3 | - |
|  |  | 1-5с | 41,6 | - |
|  |  | 1-6с | 160,7 | - |
|  |  | 1-7с | 176,3 | - |
| ЗУ-2 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Советская, д 168 | 2-1с | 1877,69 | - |
|  |  | 2-2с | 82,30 | - |
|  |  | 2-3с | 1486,96 | - |
|  |  | 2-4с | 148,89 | - |
|  |  | 2-5с | 1649,26 | - |
|  |  | 2-6с | 240,73 | - |
|  |  | 2-7с | 127,16 | - |
|  |  | 2-8с | 207,28 | - |
|  |  | 2-9с | 197,62 | - |
|  |  | 2-10с | 23,16 | - |
|  |  | 2-11с | 817,38 | - |
|  |  | 2-12с | 497,84 | - |
|  |  | 2-13с | 189,75 | - |
|  |  | 2-14с | 318,84 | - |
|  |  | 2-15с | 98,16 | - |
|  |  | 2-16с | 239,35 | - |
|  |  | 2-17с | 37,09 | - |
|  |  | 2-18с | 157,09 | - |
|  |  | 2-19с | 78,33 | - |
| ЗУ-3 | 42-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область, 50-летия Магнитки, 50 | 3-1с | 145,88 | - |
|  |  | 3-2с | 111,01 | - |
|  |  | 3-3с | 54,48 | - |
|  |  | 3-4с | 117,30 | - |
|  |  | 3-5с | 161,96 | - |
|  |  | 3-6с | 1671,84 | - |
|  |  | 3-7с | 512,98 | - |
|  |  | 3-8с | 125,98 | - |
|  |  | 3-9с | 797,53 | - |
|  |  | 3-10с | 535,19 | - |
| ЗУ-4 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 52/1, корп. 2 | 4-1c | 344,58 | - |
|  |  | 4-2c | 364,35 | - |
|  |  | 4-3c | 60,14 | - |
|  |  | 4-4c | 25,43 | - |
|  |  | 4-5c | 417,61 | - |
|  |  | 4-6c | 441,42 | - |
|  |  | 4-7c | 816,76 | - |
|  |  | 4-8c | 583,82 | - |
|  |  | 4-9c | 344,58 | - |
|  |  | 4-10c | 18,17 | - |
| ЗУ-5 | Советская, 166/2 142-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область | 5-1c | 105,51 | - |
|  |  | 5-2c | 375,52 | - |
|  |  | 5-3c | 594,88 | - |
|  |  | 5-4c | 544,55 | - |
|  |  | 5-5c | 958,37 | - |
|  |  | 5-6c | 230,74 | - |
|  |  | 5-7c | 107,73 | - |
|  |  | 5-8c | 415,30 | - |
|  |  | 5-9c | 73,67 | - |
| ЗУ-6 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Советская, 166, корпус № 3 | 6-1с | 23,98 | - |
|  |  | 6-2с | 157,29 | - |
|  |  | 6-3с | 329,10 | - |
|  |  | 6-4с | 268,03 | - |
|  |  | 6-5с | 317,33 | - |
|  |  | 6-6с | 620,24 | - |
|  |  | 6-7с | 645,51 | - |
|  |  | 6-8с | 154,17 | - |
|  |  | 6-9с | 108,53 | - |
| ЗУ-7 | Советская, 166 142-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область | 7-1с | 34,94 | - |
|  |  | 7-2с | 546,39 | - |
|  |  | 7-3с | 228,87 | - |
|  |  | 7-4с | 1731,03 | - |
|  |  | 7-5с | 442,84 | - |
|  |  | 7-6с | 359,11 | - |
|  |  | 7-7с | 245,61 | - |
|  |  | 7-8с | 123,79 | - |
|  |  | 7-9с | 362,45 | - |
| ЗУ-8 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская | 8-1с | 55,91 | - |
|  |  | 8-2с | 37,57 | - |
|  |  | 8-3с | 250,92 | - |
|  |  | 8-4с | 30,80 | - |
|  |  | 8-5с | 179,64 | - |
|  |  | 8-6с | 117,02 | - |
|  |  | 8-7с | 56,02 | - |
|  |  | 8-8с | 243,21 | - |
| ЗУ-9 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский, ул. 50-летия Магнитки | 9-1с | 16,46 | - |
|  |  | 9-2с | 35,66 | - |
|  |  | 9-3с | 51,03 | - |
|  |  | 9-4с | 614,20 | - |
|  |  | 9-5с | 78,75 | - |
|  |  | 9-6с | 188,34 | - |
|  |  | 9-7с | 280,64 | - |
| ЗУ-10 | 50-летия Магнитки, 52/2, 142-й микрорайон, Орджоникидзевский район, Магнитогорск, Челябинская область | 10-1с | 166,46 | - |
|  |  | 10-2с | 117,36 | - |
|  |  | 10-3с | 1644,67 | - |
|  |  | 10-4с | 38,18 | - |
|  |  | 10-5с | 2062,57 | - |
|  |  | 10-6с | 1211,27 | - |
|  |  | 10-7с | 184,01 | - |
|  |  | 10-8с | 548,07 | - |
|  |  | 10-9с | 251,47 | - |
|  |  | 10-10с | 70,66 | - |
| ЗУ-19 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул 50-лет Магнитки, в районе жилого дома №52 | 19-1с | 604,0 | - |
|  |  | 19-2с | 1926,0 | - |
|  |  | 19-3с | 596,0 | - |
|  |  | 19-4с | 298,0 | - |
|  |  | 19-5с | 249,0 | - |
|  |  | 19-6с | 162,0 | - |
|  |  | 19-7с | 627,0 | - |
|  |  | 19-8с | 32,0 | - |
|  |  | 19-9с | 65,0 | - |
|  |  | 19-10с | - | 64,0 |

4. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

Таблица 4.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2024г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 12,4480 | 12,4480 |
|  | В том числе территории: Жилые зоны: Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) | га | 12,4480 | 12,4480 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | м2 | 2662,58 | 2662,58 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | м2 | 1924,0 | 1924,0 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | м2 | 214,58 | 214,58 |
|  | прочие территории общего пользования | м2 | 524,00 | 524,00 |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | 1,14 | 1,14 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,2 | 1,2 |
| 2 | Образуемые земельные участки |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 4,560 | 4,560 |
| 2.2 | Плотность населения | тыс.чел/га | 2,73 | 2,73 |