Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№9895 от 19.08.2013г

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д.13

шифр проекта: Г-943.05.21-ПМТ

Документация о внесение изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 16.08.2012 №10535-П, и проект межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, Тевосяна

Текстовая часть проекта межевания территории

| Заказчик проекта Главный архитектор проекта | Крылов Н.Н. А.А.Хоменко |
| --- | --- |

Магнитогорск,2021 г.

Содержание градостроительной документации

Проект межевания территории

Основная часть проекта / шифр Г-943.05.21-ПМТ:

- Текстовая часть;

- Чертеж межевания территории.

- Таблица координат поворотных точек образуемых земельных участков и сервитутов

Запись главного архитектора

Проект разработан на основании действующих строительных, санитарных
и противопожарных норм и правил по их состоянию на 2021 г и обеспечивает безопасную жизнедеятельность при условии соблюдения, указанных в нем мероприятий.

Главный архитектор проекта _________________________________________ А.А.Хоменко

Состав участников проекта

Заместитель директора ООО «Главпроект»                                                             Р. Ю. Чижик

Главный архитектор проекта                                                                                    А.А.Хоменко

Архитектор                                                                                                                С.С.Карпенко

Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

1.1. Сведения об использованных материалах по установлению границ  земельных участков и особенностях межевания	4

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	5

2.1. Основные цели и задачи	5

2.2. Обоснование принятых решений	5

2.3 Зоны с особыми условиями использования территории	7

2.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.	7

# ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 16.08.2012 №10535-П, и подготовка проекта межевания в границах улиц 50-летия Магнитки и Тевосяна разработана на основании следующих документов и материалов:

- Постановление администрации города 12.04.2021 № 3808-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 16.08.2012 №10535-П, и подготовке проекта межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, Тевосяна

- Кадастровые выписки о земельных участках КУВИ-002/2021-49243146 от 29.04.2021г., предоставленная филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральной кадастровой палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

## 1.1. Сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Границы земельных участков установлены на основании следующих документов:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства;

- Законом Челябинской области № 47-ЗО от 24.08.2006г. «О документации по планировке территории в Челябинской области»;

- Генеральным планом г. Магнитогорска;

- Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска;

- Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогорска;

# ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Основные цели и задачи

Проект межевания территории выполнен в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектом предусматривается:

- Образование земельных участков ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3 и 74:33:0310001:66 путем раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:0310001:66 с сохранением в измененных границах

- Изменения видов разрешенного использования образованных земельных участков

## 2.2. Обоснование принятых решений

В границах проектирования расположено 7 земельных участка, согласно Кадастровым выпискам о земельных участках КУВИ-002/2021-49243146 от 29.04.2021г

Этапы межевания территории:

1 этап – Образование земельного участка ЗУ1 площадью 2252 м2, ЗУ2 площадью 795,6 м2, ЗУ3 площадью 795,6 м2, 74:33:0310001:66 площадью 374 м2

2 этап – изменение вида разрешенного использования образованных земельных участков (в соответствии с таблицей 2.2.1. Ведомость образуемых земельных участков)

Таблица 2.2.1. Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков

| № на плане | Способ образования земельных участков | Вид разрешенного использования образуемых и изменяемого земельных участков (1 этап) | Вид разрешенного использования образуемых и изменяемого земельных участков (2 этап) | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 | Путем раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:0310001:66 с сохранением в измененных границах | размещение автозаправочной станции с автомоечным комплексом | Магазины (код по классификатору 4.4) | 2252 |
| ЗУ2 |  |  | Ремонт автомобилей (код по классификатору 4.9.1.4) * | 795,6 |
| ЗУ3 |  |  | Автомобильные мойки (код по классификатору 4.9.1.3) * | 795,6 |
| :66 |  |  | Земельные участки общего пользования (код по классификатору 12.0) | 374 |

- Границы и номера образуемых и изменяемых земельных участков приведены на Листах 1 "Чертеж межевания территории". Координаты образуемых и изменяемых земельных участков см. Лист 1 «Таблицы координат поворотных точек образуемых земельных участков и сервитутов» Материалов по обоснованию проекта межевания территории

- Объекты со знаком "*" расположены в условно разрешенных видах использования. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства предусмотрен статьей 39 градостроительного Кодекса РФ, а также статьей 7 Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска

Проектом предусматривается установление границ зон действий сервитута в целях обслуживания и ремонта сетей магистральной теплотрассы в границах проектирования.

Таблица 2.2.2. Ведомость площадей сервитутов

| № участка на плане, на котором расположен сервитут | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| 74:33:0310001:72 | В целях обслуживания и ремонта сетей магистральной теплотрассы | 13,06 |

Таблица 2.2.3 Поворотные точки образуемых и изменяемых земельных участков и процент застройки территории

| № земельного участка на плане | Вид разрешенного использования образуемых и изменяемых земельных участков | Поворотные точки границ образуемых земельных участков | Максимальная площадь застройки здания, м2 | Площадь земельных участков, м2 | Способ образования земельных участков | Процент застройки в границах земельного участка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | факт | норма |
| ЗУ1 | Магазины (код по классификатору 4.4) | 1-14 | 1576,4 | 2252 | Путем раздела земельного участка с кадастровым номером 74:33:0310001:66 с сохранением в измененных границах | - | 70 |
| ЗУ2 | Ремонт автомобилей (код по классификатору 4.9.1.4) | 9-13 | 556,9 | 795,6 |  | - | 70 |
| ЗУ3 | Автомобильные мойки (код по классификатору 4.9.1.3) | 12-15 | 556,9 | 795,6 |  | - | 70 |
| :66 | Земельные участки общего пользования (код по классификатору 12.0) | 6,7,14,9 | - | 374 |  | - | - |

Примечания:

- Образуемые и изменяемые земельные участки имеют категорию земель: земли населенных пунктов;

- Координаты образуемых и изменяемых земельных участков см. Материалы по обоснованию проекта межевания.

## 2.3 Зоны с особыми условиями использования территории

В проекте указаны санитарно-защитные зоны, охранные зон и регламентируемые расстояния:

- -существующие ТП – радиусом 10 м (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- ТКО – радиус 20м (СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий");

- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) указаны охранные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов: 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы); 10 м – для ВЛ-10кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы); 25м- для  для ВЛ-110кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы) согласно СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты;

- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);

- расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений - 5 м.

- расстояние от сетей канализации до фундаментов зданий и сооружений - 3 м.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений приняты по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблица 12.5.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении приняты в соответствии по СП 42.13330.2016, таблица 12.6.

## 2.4 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

| S = 119019м2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | х | у |
| 1 | 405059,37 | 1360824,22 |
| 2 | 405354,56 | 1361205,07 |
| 3 | 405165,76 | 1361346,71 |
| 4 | 405138,60 | 1361309,50 |
| 5 | 405125,78 | 1361318,82 |
| 6 | 404863,34 | 1360977,44 |