ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Проект планировки, проект межевания в границах

улиц Вокзальная, Писарева, Московская, Бурденко

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

А-132.1652-24 ППТ.П

Заказчик: Администрация города Магнитогорска

Директор ООО «Архивариус»                                                                       К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск, 2025 г

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1 | 1:1000 |
|  | Таблицы координат поворотных точек красных линий | 2 | - |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Том I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства |  |  |
|  | Том I. Положения об очередности планируемого развития территории |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | 1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | 2 | 1:1000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 3 | 1:1000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 4 | 1:1000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | 5 | 1:1000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | 6 | 1:1000 |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | 7 | 1:1000 |
|  | Поперечные профили улиц | 8 | 1:200 |
|  | Том II. Текстовая часть |  |  |
| Проект межевания территории |  |  |  |
| Основная часть проекта |  |  |  |
|  | Том III. Текстовая часть |  |  |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 1 | 1 | 1:1 000 |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 2 | 2 | 1:1 000 |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | 1 | 1:1 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1. Характеристики планируемого развития территории	4

1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории	4

1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	5

1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	5

1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	5

1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	10

1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	11

1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	11

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	11

2.1. Этапы и максимальные сроки архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)	11

2.2. Этапы и максимальные сроки сноса объектов капитального строительства	11

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Предусмотрено взаимоувязанное частичное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов (после сноса ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов), коммуникации инженерной инфраструктуры, а также улично-дорожной сети, в т.ч. пешеходных тротуаров.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объектов жилого назначения.

Проектом планировки территории установлены границы зон планируемого размещения:

- жилого назначения (малоэтажная многоквартирная жилая застройка).

- жилого назначения (среднеэтажная многоквартирная жилая застройка).

- коммунального назначения

Проектом планировки территории установлены границы территорий общего пользования – улично-дорожная сеть.

## 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Площадь территории, в отношении которой разработан проект планировки территории, составляет 164 284 м2 (16,43 га).

Площадь выделенных проектом планировки элементов планировочной структуры (кварталов) в границах красных линий:

- квартал №1 – 5,2547 га;

- квартал №2 – 5,3013 га.

Территориальная зона Ж-2:

Предусмотрено размещение малоэтажного и среднеэтажных многоквартирных жилых домов, трансформаторной подстанции.

Коэффициенты застройки и плотности застройки определены приложением Б свода правил (далее – СП) 42.13330.2016:

Коэффициент застройки – не более 0,4;

Коэффициент плотности застройки – не более 0,8.

Показатели указаны в границах квартала согласно варианту планировочного решения застройки территории. Данные показатели могут меняться, но не могут превышать показатели, установленные градостроительными регламентами территориальной зоны Ж-2.

Для участков с видом разрешённого использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1):

Этажность жилых домов – до 4 этажей, включая мансардный;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%;

Максимальный коэффициент плотности застройки, определяемый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка – 0,8.

Для участков с видом разрешённого использования: Среднеэтажная жилая застройка (код 2.5):

Этажность жилых домов – не выше 8 этажей;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%;

Максимальный коэффициент плотности застройки, определяемый как отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади земельного участка – 0,8.

## 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

Сводная ведомость зданий, строений и сооружений

| № земельного участка | Наименование вида разрешенного использования (согласно классификатору) | Код по класси-фикатору | № по эксп. | Наименование | Этаж-ность | Предельная макс. пл. застройки, м2 | Мин. площадь озеленения участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ32 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 47 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | до 8 | до 2526 | 1579 |
| :ЗУ33 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 48 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | до 8 | до 2387 | 1492 |
| :ЗУ34 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 49 | Малоэтажный многоквартирный жилой дом | до 4 | до 1366 | 854 |
| :ЗУ35 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 50 | Трансформаторная подстанция | - | до 85 | 53 |

Примечания:

1. Параметры проектируемой застройки территории дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации (в пределах, установленных градостроительным регламентом).

2. Изменение параметров, в случае реконструкции иных существующих объектов капитального строительства, возможно с учетом градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки города Магнитогорска.

### 1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

В целях развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Система водоснабжения проектируемой застройки решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Согласно письму МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск от 27.05.2025 № 01-11/3594, подключение проектируемых объектов к централизованной системе холодного водоснабжения возможно от существующих внутриквартальных сетей хоз. питьевого водопровода.

Для перспективного развития территории и реализации проектных решений необходимо предусмотреть подключение проектируемых объектов капитального строительства к существующим магистральным водопроводам с помощью тупиковых (подводящих) сетей водопровода из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, транспортирующих воду питьевого качества d-110мм, d-63мм. Сети водоснабжения, проходящие под проезжими частями предусмотреть в стальном футляре. Для пожаротушения предусмотреть на сети пожарные гидранты.

Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и производственные нужды. Приготовление горячей воды в микрорайоне осуществляется с помощью пластичных теплообменников, установленных в индивидуальных котельных.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения. Окончательный вариант трассировки сетей водоснабжения и выбора точки подключения уточняется на следующих стадиях проектирования.

Водопотребление проектируемой застройки – 54,9 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Водоотведение

В целях развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Канализационные стоки проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации.

Сети водоотведения, попадающие под пятно застройки предусмотрены к демонтажу, перенос реализуется в соответствии с техническими условиями на вынос сети эксплуатирующей организации.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ) в рамках процедуры получения технологических условий в МП трест «Водоканал».

Согласно письму МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск от 27.05.2025 № 01-11/3594, подключение проектируемых объектов к централизованной системе водоотведения возможно от существующей внутриквартальной сети бытовой канализации Ду 150 мм.

Система канализации проектируемой застройки осуществляется с помощью подключения к существующим сетям. Предусматривается оборудование централизованной канализацией через подключение к существующим сетям бытовой канализации с дальнейшим сбросом в очистные сооружения города.

Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения. Окончательный вариант трассировки сетей водоотведения и выбора точки подключения уточняется на следующих стадиях проектирования.

Объем водоотведения равен объему водопотребления. Водоотведение проектируемой застройки в границах проектирования составит 54,9 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Теплоснабжение

В целях развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Система теплоснабжения проектируемой застройки решается подключением к существующим сетям.

Согласно письму МП трест «Теплофикация» от 21.05.2025 № 3977-ПТО, тепловая нагрузка на отопление и ГВС снесенных в границах проектирования объектов составляла 1,2 Гкал/час. Подключение к системе теплоснабжения вновь возводимой застройки возможно от внутриквартальных тепловых сетей. При этом потребуется реконструкция существующих сетей теплоснабжения в соответствии с запрашиваемой тепловой нагрузкой.

Перспективу теплоснабжения проектируемого района от существующих тепловых сетей необходимо рассматривать с учетом существующих тепловых нагрузок, диаметров магистральных трубопроводов и мощности действующих источников.

Теплопотребление планируемой застройки – 0,808 МВт (0,697 Гкал/час).

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Газоснабжение

В целях развития территории, связанного со сносом объектов ветхого и аварийного жилого фонда, а также вспомогательных строений и сооружений предусматривается демонтаж подводящих сетей инженерного обеспечения, расположение которых не соответствует планировочной организации территории.

Проектом предусматривается развитие газораспределительных сетей до проектируемой застройки. Использование газа предусматривается на приготовление пищи.

Согласно письму МУП «МГС» от 27.05.2025 № МГС-1022/2025, возможной точкой подключения является надземный газопровод низкого давления d-89, d-57 на границе земельных участков по ул. Московская, ул. Писарева.

С целью сохранения подключения существующего многоквартирного дома по ул. Московская, 34 предполагается вынос (перенос) газопровода низкого давления в районе ул. Писарева, 19. Вынос (перенос) данной сети выполнять по техническим условиям за счет средств заказчика/застройщика.

Система газоснабжения выполнена смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Окончательный вариант трассировки сетей газоснабжения и выбора точки подключения может уточняться на следующих стадиях проектирования.

Вариант трассировки сетей газоснабжения и выбора точки подключения, а также технические характеристики газораспределительных сетей не являются окончательными и могут уточняться отдельным проектом на стадиях подготовки проектной и рабочей документации.

Газопотребление в границах проектируемой территории – 26,39 м3/час.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Электроснабжение

На территории проектирования имеются многоквартирные жилые дома, признанные аварийными и подлежащие сносу (см. раздел 2.2 «Этапы и максимальные сроки сноса объектов капитального строительства»). В отношении данных домов необходимо предусмотреть мероприятия:

- по предварительному отключению планируемых к сносу зданий, расположенных в границах проектирования от сетей, в т.ч. электроснабжения;

- по демонтажу существующих электрических вводов, питающих здания, планируемые к сносу;

- на дальнейших стадиях проектирования обязательно получение согласований с сетевыми организациями города проектов организации сноса ветхо-аварийных зданий, а также очередности указанных работ.

Потребителями электроэнергии являются: многоквартирные жилые дома и наружное освещение внутриквартальных проездов.

Проектом предусматривается развитие электрических сетей до проектируемой застройки. Сети электроснабжения, питающие планируемые к сносу многоквартирные жилые дома, предусмотрены к демонтажу.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями АО «Горэлекстросеть». Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Проектом предусмотрено размещение проектируемой трансформаторной подстанции с подключением от существующих сетей и разводкой до потребителей.

В соответствии с предварительными техническими условиями АО «Горэлектросеть» от 30.09.2025 № 03/5024 подключаются к сетям электроснабжения проектируемые многоквартирные жилые дома № 47, № 48, № 49 и линия наружного освещение:

1. Проектируемые многоквартирные жилые дома № 47 и № 48:

- 1 ввод – от проектируемых кабельных линий электропередачи 0,4кВ (КЛ-0,4кВ) от опор магистральной ВЛИ-0,4кВ (в районе многоквартирных жилых домов №47, №48), идущей от Р-7 РУ-0,4кВ РТП-68А до ВРУ жилых домов №47, №48;

- 2 ввод – от проектируемых кабельных линий напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) проектируемой ТП 10/0,4 кВ мощностью 160кВА включительно, подключаемой от двух кабельных линий электропередачи 10кВ (2КЛ-10кВ), врезкой в КЛ- 10кВ, идущей между РТП-68А и РТП-67А, и кабельной линий электропередачи 10кВ (КЛ-10кВ) от РТП-4-65 (с реконструкцией РУ-10кВ РТП-4-65 в части дополнительной установки ячейки 10кВ);

2. Проектируемый многоквартирный жилой дом № 49 кабельной линией КЛ-0,4кВ от существующей ВЛИ-0,4кВ, идущей от Р-5 РУ-0,4кВ РТП 68а до ВРУ-0,4кВ жилого дома №49.

3. Проектируемые линии наружного освещения от кабельной линии КЛ-0,4кВ шкафа АПВ, устанавливаемый на фасаде РТП 68а, запитанный от Р-4 РУ-0,4кВ РТП 68а для наружного освещения.

Данные точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Окончательный вариант трассировки сетей электроснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на следующих стадиях проектирования.

Проектом межевания территории предусматривается установление сервитутов с целью строительства сетей электроснабжения в границах образуемых земельных участков, не относящихся к территории общего пользования. В обязанности застройщика после получения технических условий в АО «Горэлектросеть» для подключения проектируемых объектов капитального строительства к сетям электроснабжения входит оформление сервитутов для строительства сетей электроснабжения, в т.ч. сетей наружного освещения.

Мощность электропотребления в границах проектируемой территории – 126,41 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Сети связи

Телефонизация

Подключение проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ), выданными эксплуатационными организациями на последующих стадиях проектирования.

В соответствии с письмом ПАО «Ростелеком» от 22.05.2025 № 01/05/76502/25, технологическое присоединение к сетям связи ПАО «Ростелеком» планируемых к строительству объектов капитального строительства возможно в точке подключения – узел доступа по адресу пр-кт Ленина, 32/1.

Обеспечение услугами связи предполагается из расчета 1 ввод на 1 квартиру. Количество абонентов, подключаемых к телефонной сети общего пользования – 92 квартиры (3 жилых дома).

Радиофикация

Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания.

Телевидение

Телевидение от групповых или индивидуальных телевизионных антенн.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Дождевая канализация

Отведение поверхностных сточных вод в границах проектирования предусматривается естественным способом по проезжим частям проектируемых улиц со сбросом в существующую закрытую ливневую канализацию по ул. Московская.

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку – 69,9 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от затопления, подтопления, противоэрозионные мероприятия.

Защиту территории от затопления предусматривается осуществлять устройством дамбы обвалования территории, которая трассируется вдоль участков, отделяя водный объект от защищаемой территории.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока.

Санитарная очистка

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

В границах проектирования предусмотрено 4 площадки сбора ТКО на 22 контейнера.

Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 382 м3/год.

### 1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы следующих категорий:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения:

- ул. Вокзальная, ул. Советская.

1.2. Магистральные улицы районного значения:

- ул. Московская.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Корсикова, ул. Писарева, ул. Бурденко.

3. Проезды:

- внутриквартальные проезды

В проекте планировки территории сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров:

1. Магистральные улицы и дороги:

1.1. Магистральные улицы общегородского значения:

- ул. Вокзальная, ул. Советская – 3,0 м.

1.2. Магистральные улицы районного значения:

- ул. Московская – 4,0 м.

2. Улицы и дороги местного значения:

2.1. Улицы в зонах жилой застройки:

- ул. Корсикова – 2,25 м.

-  ул. Писарева, ул. Бурденко – 2,25-4,0 м.

3. Проезды:

- внутриквартальные проезды – 1 м.

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям улиц.

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта и трамваев не предусматривается. Трамвайные пути расположены: по ул. Вокзальная – 2 двусторонних остановочных комплекса, ул. Советская – 1 двусторонний остановочный комплекс. По ул. Вокзальная – 1 двусторонний остановочный комплекс и 1 односторонний, по ул. Советская – 1 двусторонний остановочный комплекс, ул. Московская – 1 двусторонний остановочный комплекс и 1 односторонний.

Для существующей сохраняемой застройки, построенной на момент действия иной нормативной документации, не предусматривается дополнительная организация машино-мест в связи со сложившейся структурой квартала, в том числе благоустройства территории. Увеличение парковочного пространства в открытых наземных стоянках понесет за собой уменьшение площадок общего пользования.

В границах проектирования предусмотрено полное обеспечение наземными стоянками для хранения автомобилей проектируемой застройки – открытые наземные стоянки для постоянного хранения автомобилей на территории участков проектируемых многоквартирных домов – 114 м/м, из них 8 м/м для маломобильных групп населения.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом не предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры.

Объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2025 года, отсутствуют.

## 1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п. 1.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Этапы и максимальные сроки архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)

Сроки строительства жилых зданий, а также строительство объекта инженерной инфраструктуры проектом планировки территории определены ориентировочно до 2035 года.

Сроки реализации архитектурно-строительного проектирования планируемых объектов капитального строительства не определены. Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. Этапы и максимальные сроки сноса объектов капитального строительства

В границах проектирования присутствуют объекты капитального строительства, подлежащие сносу.

Проектом предусмотрен снос ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов:

- МКД по адресу ул. Корсикова, 15, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 12.02.2020 № 1576-П (срок сноса дома до 01.02.2022 г.);

- МКД по адресу ул. Бурденко, 3, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 17.03.2020 № 2965-П (срок сноса дома до 01.03.2022 г.);

- МКД по адресу ул. Корсикова, 25А, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 24.03.2022 № 2992-П (срок отселения жителей и сноса дома до 01.04.2024 г.);

- МКД по адресу ул. Московская, 42Б, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 15.02.2018 № 1601-П;

- МКД по адресу ул. Московская, 40Б, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 10.06.2019 № 6743-П (срок сноса дома до 01.07.2021 г.);

- МКД по адресу ул. Корсикова, 11А, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 19.09.2019 № 11541-П (срок сноса дома до 01.09.2021 г.);

- МКД по адресу ул. Московская, 36А, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 10.06.2019 № 6745-П (срок сноса дома до 01.07.2021 г.);

- МКД по адресу ул. Писарева, 19, согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 29.05.2020 № 5651-П (срок сноса дома до 01.06.2022 г.).