ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация по внесению изменений в проект планировки территории, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 №1572-П, в границах улиц Дорожная, Посадская, Подольская, Родонитовая

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Основная часть проекта

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Положения об очередности планируемого развития территории

Шифр: А-24.1822-26 ППТ.П

Заказчик: Индивидуальный предприниматель Карпов Константин Юрьевич

Директор ООО «Архивариус»                                                                 К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск, 2026

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Шифр | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | А-24.1822-26 ППТ.ОЧП-1 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть |  |  |
|  | Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | Том I А-24.1822-26 ППТ.П |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | Том I А-24.1822-26 ППТ.П |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | А-24.1822-26 ППТ.МОП-1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | А-24.1822-26 ППТ.МОП-2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | А-24.1822-26 ППТ.МОП-3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | А-24.1822-26 ППТ.МОП-4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | А-24.1822-26 ППТ.МОП-5 | 1:1 000 |
|  | Иные материалы для обоснования положений о планировке территории: |  |  |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | А-24.1822-26 ППТ.МОП-6 | 1:1 000 |
|  | Текстовая часть | Том II А-24.1822-26 ППТ.ТЧ |  |

Примечания:

1 – Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории не представлена в связи с рельефом территории, имеющим уклон менее 8 процентов (согласно п.1 Приказа Министерства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.04.2017 года №740/пр).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	4

1.1. Характеристики планируемого развития территории	4

1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории	4

1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	6

1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	6

1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	9

1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	10

1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры	11

1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	11

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

2.1. Этапы и максимальные сроки архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)	12

2.2. Этапы и максимальные сроки сноса объектов капитального строительства	12

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основанием для разработки территории является Постановление администрации города Магнитогорска от 16.06.2026 № 4284-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утверждённый постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Дорожная, Посадская, Подольская, Родонитовая».

Площадь территории в границах проектирования – 27 703 м2 (2,77 га).

## 1.1. Характеристики планируемого развития территории

Целью разработки документации по планировке территории является размещение объектов капитального строительства (индивидуальные жилые дома) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0316001:3919, 74:33:0316001:3887 с учетом градостроительных регламентов территориальной зоны Ж-3.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельных участков, которые предназначены для размещения объектов жилого и коммунального назначения.

## 1.2. Информация о плотности и параметрах застройки территории

Площадь территории жилой зоны в границах красных линий – 2,52 га (25 163 м2).

Территориальная зона Ж-3:

Предусмотрено размещение блокированных домов и индивидуальных жилых домов и объектов инженерной инфраструктуры.

1. Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в границах проектируемой застройки:

Коэффициент застройки – не более 0,4;

Коэффициент плотности застройки – не более 0,8.

Показатели указаны в границах микрорайона согласно варианту планировочного решения застройки территории. Данные показатели могут меняться, но не могут превышать показатели, установленные градостроительными регламентами территориальной зоны Ж-3.

Для участков с видами разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:

Этажность жилых домов – не более 3;

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 14 метров;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%;

Коэффициент плотности застройки – 0,8;

Минимальный процент озеленения – не менее 25%;

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования) – не более 10% от площади земельного участка;

Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – 5 метров;

Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках на территории с застройкой усадебными домами – 6 метров;

Минимальное расстояние до границы соседнего участка:

- от отдельно стоящего односемейного дома, жилого дома блокированной застройки, многоквартирного дома не выше 4-х этажей (включая мансардный) – 3 метра;

- от постройки для содержания скота и птицы – 4 метра;

- от других построек (бани, гаража и прочее) – 1 метр;

- от стволов высокорослых деревьев – 4 метра;

- от стволов среднерослых деревьев – 2 метра;

- от кустарника – 1 метр.

## 1.3. Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

### 1.3.1 Информация о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Таблица 1

| Номер земельного участка согласно сведениям из ЕГРН (Sзу, м2) | Вид разрешенного использования согласно классификатору видов разрешенного использования | Код ВРИ | № по эксп. | Назначение/номер ОКС согласно ЕГРН (адрес) | Этаж- ность | Площадь застройки1, м2 | Площадь общая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:33:0316001:3574 (459 м2) | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 1 | Блокированный жилой дом. Блок 1 /74:33:0316001:3958 (улица Родонитовая, дом 48) | 1 | 93,0 | 77,0 |
| 74:33:0316001:3575 (257 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 2 /74:33:0316001:3959 (улица Родонитовая, дом 46) | 1 | 93,0 | 77,0 |
| 74:33:0316001:3576 (255 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 3 /74:33:0316001:3954 (улица Родонитовая, дом 44) | 1 | 93,0 | 77,0 |
| 74:33:0316001:3577 (254 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 4 /74:33:0316001:3957 (улица Родонитовая, дом 42) | 1 | 93,0 | 77,0 |
| 74:33:0316001:3578 (253 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 5 /74:33:0316001:3957 (улица Родонитовая, дом 40) | 1 | 93,0 | 77,0 |
| 74:33:0316001:3579 (450 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 6 /74:33:0316001:3957 (улица Родонитовая, дом 38) | 1 | 93,0 | 77,0 |
| 74:33:0316001:3584 (400 м2) | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 2 | Блокированный жилой дом. Блок 1 /74:33:0316001:3948 (ул. Родонитовая, д. 36) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3585 (400 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 2 /74:33:0316001:3949 (улица Родонитовая, дом 34) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3586 (400 м2) | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 3 | Блокированный жилой дом. Блок 1 /74:33:0316001:3947 (улица Родонитовая, дом 32) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3587 (400 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 2 /74:33:0316001:3950 (улица Родонитовая, дом 30) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3588 (400 м2) | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 4 | Блокированный жилой дом. Блок 1 /74:33:0316001:3953 (улица Родонитовая, дом 28) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3589 (400 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 2 /74:33:0316001:3944 (улица Родонитовая, дом 26) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3590 (400 м2) | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 5 | Блокированный жилой дом. Блок 1 /74:33:0316001:3945 (улица Родонитовая, дом 24) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3591 (400 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 2 /74:33:0316001:3952 (улица Родонитовая, дом 22) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3609 (469 м2) | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 6 | Блокированный жилой дом. Блок 1 /74:33:0316001:3946 (улица Родонитовая, дом 20) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3610 (562 м2) |  |  |  | Блокированный жилой дом. Блок 2 /74:33:0316001:3951 (ул. Родонитовая, д. 18) | 1 | 120,0 | 103,5 |
| 74:33:0316001:3606 (617 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 7 | Жилой дом/74:33:0316001:3865 (улица Родонитовая, дом 16) | 1 | 130,0 | 110,4 |
| 74:33:0316001:3605 (694 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 8 | Жилой дом/74:33:0316001:3862 (улица Родонитовая, дом 14) | 1 | 130,0 | 110,4 |
| 74:33:0316001:3573 (770 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 9 | Жилой дом/74:33:0316001:3875 (улица Родонитовая, дом 12) | 1 | 121,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3572 (809 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 10 | Жилой дом/74:33:0316001:3877 (улица Родонитовая, дом 10) | 1 | 121,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3615 (809 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 11 | Жилой дом/74:33:0316001:3867 (улица Родонитовая, дом 8) | 1 | 130,0 | 110,4 |
| 74:33:0316001:3613 (809 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 12 | Жилой дом/74:33:0316001:3868 (улица Родонитовая, дом 6) | 1 | 130,0 | 110,4 |
| 74:33:0316001:3917 (537 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 13 | Жилой дом/74:33:0316001:3912 (улица Родонитовая, дом 4) | 1 | 119,0 | 110,2 |
| 74:33:0316001:3918 (541 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 14 | Жилой дом/74:33:0316001:3911 (улица Родонитовая, дом 2) | 1 | 123,0 | 110,2 |
| 74:33:0316001:3885 (540 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 15 | Жилой дом/74:33:0316001:3856 (улица Посадская, дом 15) | 1 | 138,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3886 (521 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 16 | Жилой дом/74:33:0316001:3855 (улица Посадская, дом 17) | 1 | 137,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3612 (809 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 17 | Жилой дом/74:33:0316001:3857 (улица Посадская, дом 19) | 1 | 137,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3614 (809 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 18 | Жилой дом/74:33:0316001:3853 (ул. Посадская, д. 21) | 1 | 137,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3580 (799 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 19 | Жилой дом/74:33:0316001:3849 (Посадская ул, 23 д) | 1 | 137,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3616 (730 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 20 | Жилой дом/74:33:0316001:3850 (улица Посадская, дом 25) | 1 | 137,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3581 (676 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 21 | Жилой дом/74:33:0316001:3816 (улица Посадская, дом 27) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3583 (621 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 22 | Жилой дом/74:33:0316001:3810 (улица Посадская, дом 29) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3608 (555 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 23 | Жилой дом/74:33:0316001:3784 (ул. Посадская, дом 31) | 1 | 113,0 | 95,6 |
| 74:33:0316001:3607 (489 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 24 | Жилой дом/74:33:0316001:3780 (улица Посадская, дом 33) | 1 | 113,0 | 95,6 |
| 74:33:0316001:3602 (499 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 25 | Жилой дом/74:33:0316001:3854 (улица Посадская, дом 35) | 1 | 141,0 | 117,3 |
| 74:33:0316001:3601 (495 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 26 | Жилой дом/74:33:0316001:3783 (улица Посадская, дом 37) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3603 (501 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 27 | Жилой дом/74:33:0316001:3782 (улица Посадская, дом 39) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3600 (507 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 28 | Жилой дом/74:33:0316001:3779 (улица Посадская, дом 41) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3599 (514 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 29 | Жилой дом/74:33:0316001:3781 (улица Посадская, дом 43) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3598 (520 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 30 | Жилой дом/74:33:0316001:3734 (улица Посадская, дом 45) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3597 (526 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 31 | Жилой дом/74:33:0316001:3737 (ул. Посадская, д. 47) | 1 | 120,0 | 101,2 |
| 74:33:0316001:3596 (533 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 32 | Жилой дом/74:33:0316001:3727 (улица Посадская, дом 49) | 1 | 128,0 | 110,6 |
| 74:33:0316001:3595 (539 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 33 | Жилой дом/74:33:0316001:3736 (улица Посадская, дом 51) | 1 | 128,0 | 110,6 |
| 74:33:0316001:3594 (545 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 34 | Жилой дом/74:33:0316001:3735 (ул. Посадская, д. 53) | 1 | 128,0 | 110,6 |
| 74:33:0316001:3592 (536 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 35 | Жилой дом/74:33:0316001:3769 (улица Посадская, дом 55) | 1 | 128,0 | 110,6 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:33:0316001:3919 (549 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 36 | Индивидуальный жилой дом | до 2 | до 220 | до 330 |
| 74:33:0316001:3887 (583 м2) | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 37 | Индивидуальный жилой дом | до 2 | до 233 | до 350 |

Примечание:

1. Площадь застройки для проектируемых объектов принята максимальной в соответствии с максимальным коэффициентом застройки для зоны малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) согласно данным ПЗЗ.

### 1.3.2 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Водоснабжение

Проектом планировки территории планируется подключение двух проектируемых индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:0316001:3919, 74:33:0316001:3887, к существующей сети водоснабжения, проходящей вдоль ул. Подольская.

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, планируемые жилые здания оборудуются водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в здания.

Водопотребление проектируемой застройки составит – 0,24 м3/сут.

Водоотведение

Существующая система канализации не требует реконструкции. Канализационные стоки проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации. Проектом планировки территории планируется подключение двух проектируемых индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:0316001:3919, 74:33:0316001:3887, к существующей сети водоотведения, проходящей вдоль ул. Родонитовая.

Объем водоотведения равен объему водопотребления. Водоотведение проектируемой застройки в границах проектирования составит 0,24 м3/сут.

Теплоснабжение

Не предусматривается размещение тепловых сетей в границах проектируемой территории.

Газоснабжение

Существующая сеть газоснабжения не требует реконструкции.

Проектом предусматривается подключение двух проектируемых индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:0316001:3919, 74:33:0316001:3887, к существующему надземному газопроводу, проходящему в районе указанных земельных участков.

Газопотребление в границах проектируемой застройки – 7,124 м3/час.

Электроснабжение

Существующая система электроснабжения не требует реконструкции. Потребителями электроэнергии являются: жилые дома и наружное освещение улиц. Проектом предусматривается подключение двух проектируемых индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:0316001:3919, 74:33:0316001:3887, по ул. Подольская.

Электропотребление в границах проектируемой застройки – 50,2 кВт.

Сети связи

Обеспечение услугами связи предполагается из расчета 1 ввод на 1 одноквартирный жилой дом. Таким образом, количество абонентов будет равно сумме количества домов (37 абонентов). Установка оборудования связи (телекоммуникационного шкафа и агрегирующих коммутаторов), с возможностью подключения электропитания 220В и заземления, согласно потребности, для размещения оборудования связи предусматривается на специально отведенном участке (на территории административного здания).

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод предусматривается открытым стоком по проезжим частям улиц со сбросом в сеть дождевой канализации с дальнейшим выпуском после очистки на ливневых очистных сооружениях в ближайший водоем.

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку – 30,72 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Санитарная очистка

Мусороудаление предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами накопления ТКО. Площадку для сбора ТКО рекомендовано установить по ул. Посадской в районе земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:700. Застройщику территории необходимо организовать для жителей жилого квартала «Счастливый» площадку для накопления ТКО.

Количество твердых бытовых отходов от индивидуальных жилых домов – 1,612 м3 на чел/год. Накопление бытовых отходов на расчетный срок составит 151,5 м3/год.

### 1.3.3 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют улицы местного значения (улицы в жилой застройке) – ул. Дорожная, ул. Подольская, ул. Посадская, ул. Родонитовая.

Ширина пешеходной части тротуаров составляет 2 метра.

На территории жилого квартала «Счастливый» имеется велосипедное движение в виде велосипедной дорожки вдоль ул. Дорожная шириной 2,0 м

Трамвай

Трамвайные линии предусмотрены по просп. Карла Маркса (на расчетный срок согласно ГП).

Автобус

Развитие маршрутной сети автобусного транспорта предусматривается по просп. Карла Маркса (на расчетный срок согласно ГП).

Обеспечение стоянками отдельно не предусмотрено. Планируется хранение личного автотранспорта в границах земельных участков блокированной и индивидуальной жилой застройки.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

### 1.3.4 Информация о необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектах социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Проектом размещение объектов социальной инфраструктуры не предусмотрено.

Объекты, включенные в программы комплексного развития социальной инфраструктуры, отсутствуют.

## 1.4. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в п.1.2.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# 2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Этапы и максимальные сроки архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)

Сроки реализации проектных предложений определены ориентировочно до 2036 года.

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. Этапы и максимальные сроки сноса объектов капитального строительства

В границах проектирования отсутствуют объекты капитального строительства, подлежащие сносу.