Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №9895 от 19.08.2013г.

Шифр проекта: Г-1324.03.24-ППТ

Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Зеленая, Лесопарковая

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

| Главный инженер проекта Заказчик | Ибрагимова А.А. Бородина А.О. |
| --- | --- |

Магнитогорск, 2025 г.

Содержание

1. Основание для проектирования	3

2. Цели и задачи проекта	3

3. Местоположение и особенности проектируемой территории	3

4.  Предложения по установлению красных линий улиц, проездов и линий регулирования застройки	5

5. Организация транспортного обслуживания	5

6. Планировочное и архитектурно-пространственное решение. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства	7

7. Инженерное оборудование, сети и системы	17

8. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования	20

# 1. Основание для проектирования

Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Зеленая, Лесопарковая разработан на основании следующих документов и материалов:

- Постановление администрации города Магнитогорска №2378-П от 14.03.2024г «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Зеленая, Лесопарковая».

Заказчик проекта – Бородина А.О.

# 2. Цели и задачи проекта

Разработка градостроительной документации в итоге является процессом изменения территории на более привлекательную, как для инвестора, так и для общества.

Основные цели проекта планировки территории:

- Выделение элементов планировочной структуры

- Установление границ территорий общего пользования

- Определение характеристик и очередности планируемого развития территории.

- Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

- Определение предельных параметров застройки

Основные задачи проекта планировки территории:

- Приведение территории в соответствие с градостроительными регламентами

- Изменение и установление красных линий

- Определение плотности и параметров застройки территории (в пределах, установленных градостроительными регламентами)

- Определение характеристик объектов капитального строительства

- Обеспечение объектов транспортной и коммунальной инфраструктурой

- Образование земельных участков ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4,

- Размещение объектов капитального строительства: индивидуальный жилой дом на земельном участке ЗУ4

# 3. Местоположение и особенности проектируемой территории

Территория проектирования расположена в городе Магнитогорске, административно относится к Правобережному району, согласно Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в редакции МГСД от 28.01.2025 №6), находится в территориальных зонах Ж-4, И.

Площадь территории в границах проектирования – 90687 м2.

Согласно кадастровому плану территории, а также топографическому плану на проектируемой территории располагается 65 земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, из которых 12 земельных участков без координат границ. Номера кадастровых кварталов территории в границах проектирования: 74:33:0210001, 74:33:0219001, 74:33:211005.

Земельные участки, стоящие на кадастровом учете: 74:33:0219001:1, 74:33:0219001:2, 74:33:0219001:5, 74:33:0219001:6, 74:33:0219001:9, 74:33:0219001:10, 74:33:0219001:11, 74:33:0219001:14, 74:33:0219001:17, 74:33:0219001:18, 74:33:0219001:19, 74:33:0219001:20, 74:33:0219001:21, 74:33:0219001:23, 74:33:0219001:24, 74:33:0219001:25, 74:33:0219001:27, 74:33:0219001:28, 74:33:0219001:30, 74:33:0219001:31, 74:33:0210001:31, 74:33:0210001:32, 74:33:0210001:33, 74:33:0219001:59, 74:33:0219001:68, 74:33:0210001:2, 74:33:0210001:4, 74:33:0210001:5, 74:33:0210001:7, 74:33:0210001:9, 74:33:0210001:10, 74:33:0210001:14, 74:33:0210001:15, 74:33:0210001:16, 74:33:0210001:19, 74:33:0210001:20, 74:33:0210001:21, 74:33:0210001:22, 74:33:0210001:28, 74:33:0210001:29, 74:33:0210001:34, 74:33:0210001:35, 74:33:0210001:38, 74:33:0210001:43, 74:33:0210001:44, 74:33:0210001:45, 74:33:0210001:47, 74:33:0210001:48, 74:33:0210001:49, 74:33:0210001:50, 74:33:0210001:51, 74:33:0210001:57, 74:33:0210001:309, 74:33:0210001:318, 74:33:0208001:2016, 74:33:0208001:2019, 74:33:0208001:2020, 74:33:0208001:2021, 74:33:0000000:9088, 74:33:0000000:9089, 74:33:0000000:12638, 74:33:0000000:12639, 74:33:0000000:413, 74:33:0219001:483, 74:33:0210001:1.

В настоящее время территория проектирования частично застроена (см. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, Лист 2 «Схема отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства и линейных объектов (Опорный план)»).

В соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска и Схемой развития улично-дорожной сети города Магнитогорска территория ограничена:

- с юга – магистральной улицей регулируемого движения районного значения – ул. Зеленая

- с востока – магистральной улицей регулируемого движения районного значения – ул. Лесопарковая

Улица Зеленая классифицируется как магистральная улица регулируемого движения районного значения, проходит с востока на запад, расположена за границами территории проектирования.

Улица Лесопарковая классифицируется как магистральная улица регулируемого движения районного значения, проходит с юга на север и пересекается в границах проектирования с улицей Листопадная.

Улица Солнечная классифицируется как улица местного значения, проходит с северо-востока на юго-запад и пересекается в границах проектирования с Проездом 1.

Улица Листопадная классифицируется как улица местного значения, проходит с северо-востока на юго-запад и пересекается в границах проектирования с улицей Лесопарковая и Проездом 1.

Проезд 1 классифицируется как Проезд, проходит с севера на юг и пересекается в границах проектирования с улицами Солнечная, Листопадная.

Рельеф территории имеет уклон с запада на восток.

Ближайшие остановки общественного транспорта находятся на пересечении ул. Лесопарковая и ул. Оранжерейная, на ул. Зеленая за западной границей территории проектирования.

Границы территориальных зон на проектируемой территории установлены в соответствии со ст.34 Градостроительного Кодекса РФ.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая территория состоит из следующих территориальных зон:

Таблица 3.1

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-4 | Зона индивидуальной жилой застройки |
|  | ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| И | Зона инженерной инфраструктуры |

# 4.  Предложения по установлению красных линий улиц, проездов и линий регулирования застройки

В рамках подготовки проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Зеленая, Лесопарковая, проектное предложение заключается в изменении и установлении красных линий и линий регулирования застройки в границах проектирования с учетом существующей застройки.

Красные линии изменяются вдоль улицы Зеленая, формируется профиль улиц Солнечная, Листопадная, Лесопарковая, Проезд 1.

Линии регулирования застройки установлены с отступом от красных линий не менее 3м вдоль Солнечная, Листопадная, Проезд 1 и не менее 6 м вдоль улиц Зеленая, Лесопарковая. Отступы линий регулирования застройки уменьшены вдоль ул. Листопадная в районе земельных участков 74:33:0210001:2, 74:33:0210001:4 до 0м, вдоль ул. Солнечная в районе земельных участков 74:33:0219001:1, 74:33:0219001:6, 74:33:0219001:27, 74:33:0219001:28 до 0м - 1,3м, вдоль Проезда 1 в районе земельных участков 74:33:0219001:6, 74:33:0210001:47 до 0м – 4,3м, вдоль ул. Зеленая в районе земельных участков 74:33:0219001:6, 74:33:0000000:413 до 1,7м – 2,0м, вдоль ул. Лесопарковая в районе земельных участков 74:33:0210001:1 (ЗУ2), 74:33:0219001:483 (ЗУ1) до 1,8м – 2,8м, вдоль восточной стороны ул. Лесопарковая до 4 м – 4,5м в связи со сложившейся капитальной застройкой.

# 5. Организация транспортного обслуживания

В проекте предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

Таблица 5.1 - Классификация улиц и проездов

| № | Название улицы | Категория улицы | Ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Лесопарковая | Магистральная улица районного значения | 24,0 - 25,4 |
| 2 | Ул. Листопадная | Улица местного значения | 15,3 – 16,3 |
| 3 | Ул. Солнечная | Улица местного значения | 15,9 – 16,1 |
| 4 | Проезд 1 | Проезд | 15,7 – 10,4 |

Улицы местного значения:

Ширина полосы движения – 3,0 м – 3,5 м;

Число полос движения – 2 - 4;

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Улицы районного значения:

Ширина полосы движения – 3,25 м – 3,75 м;

Число полос движения – 2 - 4;

Ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м;

Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.

Ближайшие остановки общественного транспорта находятся на пересечении ул. Лесопарковая и ул. Оранжерейная, на ул. Зеленая за западной границей территории проектирования.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к проектируемым объектам на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов.

Стоянки автомобилей

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска (п. 39 таблица 14) для офисных зданий и помещений минимальное количество парковочных мест составляет 1 м/м на 60 кв.м общей площади). На земельном участке с кадастровым номером 74:33:0219001:483 (ЗУ1) проектом предусмотрено 4 машиноместа, в том числе 1 м/м для инвалидов (254,4 кв.м общ. площади/60 = 4,2 м/м).

На земельном участке с кадастровым номером 74:33:0000000:413 проектом предусмотрено 32 парковочных места (в том числе 4 м/м для инвалидов), из них: 30 м/м для здания АБК (1680 кв.м общ. площади/60 = 28 м/м - минимально), 1м/м для КПП и 1м/м для здания тепловой насосной станции (из расчета 1 м/м на 8 сотрудников, работающих в двух смежных сменах, в соответствии с п. 39 таблицы 14 Местных нормативов).

На земельном участке с кадастровым номером 74:33:0210001:1 (ЗУ2) проектом планируется разместить 2 парковочных места, из расчета 1 м/м на сотрудника АЗС.

На участке с кадастровым номером 74:33:0219001:6 предусмотрено 1 м/м. В соответствии с п. 39 таблицы 14 Местных нормативов для предприятий общественного питания предусматривается 1 м/м на 5 посадочных мест. В связи со сложившейся капитальной застройкой на данном участке, размещение нормативного количества парковочных мест не представляется возможным. Проектом предусмотрено размещение 18 парковочных мест (в том числе 2 м/м для инвалидов) на формируемом земельном участке ЗУ3 с видом разрешенного использования «Стоянка транспортных средств».

Всего на территории проектирования расположено 57 машиномест для хранения автомобилей (в том числе 7 м/м для инвалидов), в соответствии с существующей ситуацией.

Для каждого многоквартирного и индивидуального жилого дома предусмотрены парковочные места на территории земельных участков.

Пешеходные переходы

Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой. Между линиями разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

# 6. Планировочное и архитектурно-пространственное решение. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учетом существующей ситуации и предлагает оптимальное использование осваиваемого земельного участка.

Проектом не предусматривается внесение изменений в карты территориального и функционального зонирования города Магнитогорска.

Таблица 6.1. Существующие и проектируемые объекты и их основные технико-экономические показатели

| № ЗУ согласно ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Наименование вида разрешенного использования ЗУ (приведено в соответствии с ПЗиЗ г.Магнитогорска) | Код по классификатору | №объекта на чертеже | ОКС, размещаемый на ЗУ, цель использования ЗУ (приведено в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска) | Площадь участка, м2 | Этажность | Площадь застройки кв.м |  | Сущ.(С), проект.(П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Факт. | Макс. |  |
| 74:33:0219001:1 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :51 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 800 | 1 | 235 | 160 | С |
| 74:33:0219001:2 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :185 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1085 | 2 | 242 | 217 | С |
|  |  |  |  | :186 | Баня |  | 1 | 65 |  | С |
| 74:33:0219001:5 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :41 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 837 | 1 | 225 | 167,4 | С |
| 74:33:0219001:6 [2] [7] | Административное здание, магазин, кафе | Деловое управление | 4.1 | :38 | Офисное здание | 504 | 1 | 335 | 100,8 | С |
|  |  | Магазин | 4.4 |  | Магазин общей площадью не более 500 кв.м |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  | Кафе |  |  |  |  |  |
| 74:33:0219001:9 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | :194 | Малоэтажный многоквартирный дом | 325 | 1 | 150 | 65 | С |
| 74:33:0219001:10 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 264 |  | 140 | 52,8 |  |
| 74:33:0219001:11 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 315 |  | 140 | 63 |  |
| 74:33:0219001:14 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :46 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 982 | 2 | 225 | 196,4 | С |
| 74:33:0219001:17 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 1 | Малоэтажный многоквартирный дом | 396 | 2 | 155 | 79,2 | С |
| 74:33:0219001:18 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 298 |  | 153 | 59,6 |  |
| 74:33:0219001:19 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 381 |  | 155 | 76,2 |  |
| 74:33:0219001:20 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :65 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 884 | 2 | 195,1 | 176,8 | С |
| 74:33:0219001:21 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :40 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 884 | 3 | 210 | 176,8 | С |
| 74:33:0219001:23 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | :50 | Малоэтажный многоквартирный дом | 400 | 2 | 150 | 80 | С |
| 74:33:0219001:24 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 437 |  | 127 | 87,4 |  |
| 74:33:0219001:25 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :43 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1200 | 2 | 295 | 240 | С |
| 74:33:0219001:27 [2] | Под жилую застройку индивидуальную | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :39 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 491 | 2 | 207 | 98,2 | С |
| 74:33:0219001:28 [2] | Под жилую застройку индивидуальную | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :61 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 710 | 2 | 200 | 142 | С |
| 74:33:0219001:30 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | :42 | Малоэтажный многоквартирный дом | 492 | 2 | 143 | 98,4 | С |
| 74:33:0219001:31 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 492 |  | 143 | 98,4 |  |
| 74:33:0210001:31 [2] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :187 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1025 | 2 | 265 | 205 | С |
| 74:33:0210001:32 [2] | ИЖС | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :189 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1001 | 2 | 290 | 200,2 | С |
| 74:33:0210001:33 [2] | Индивидуальный жилой дом | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :182 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1001 | 2 | 266 | 200,2 | С |
| 74:33:0219001:59 [2] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :48 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1218 | 2 | 290 | 243,6 | С |
| 74:33:0219001:68 [1] [7] | Объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан - офис | Деловое управление | 4.1 | - | - | 15 | - | - | - | - [1] |
| 74:33:0210001:2 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 3 | Гараж, хозяйственная постройка | 877 | 1 | 145 | 175,4 | С |
| 74:33:0210001:4 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :196 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 890 | 2 | 390 | 178 | С |
| 74:33:0210001:5 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :33 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 887 | 2 | 177 | 177,4 | С |
| 74:33:0210001:7 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :35 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 989 | 2 | 210 | 197,8 | С |
| 74:33:0210001:9 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :197 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1362 | 2 | 220 | 272,4 | С |
| 74:33:0210001:10 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :199 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1473 | 1 | 280 | 294,6 | С |
| 74:33:0210001:14 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | :179 | Малоэтажный многоквартирный дом | 297 | 2 | 115 | 59,4 | С |
| 74:33:0210001:15 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 563 |  | 115 | 112,6 |  |
| 74:33:0210001:16 [2] [7] | Под жилую застройку | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |  |  |  | 295 |  | 115 | 59 |  |
| 74:33:0210001:19 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :188 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 556 | 3 | 115 | 111,2 | С |
| 74:33:0210001:20 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 310 |  | 115 | 62 |  |
| 74:33:0210001:21 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 289 |  | 110 | 57,8 |  |
| 74:33:0210001:22 [2] [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :195 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 989 | 2 | 330 | 197,8 | С |
| 74:33:0210001:28 [2] | ИЖС | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 2 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1135 | 2 | 470 | 227 | С |
| 74:33:0210001:29 [2] [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :181 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 989 | 2 | 230 | 197,8 | С |
| 74:33:0210001:34 [2] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :52 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 986 | 2 | 327,12 | 197,2 | С |
| 74:33:0210001:35 [2] [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :10372 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 981 | 2 | 270 | 196,2 | С |
| 74:33:0210001:38 [2] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :1173 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 984 | 1 | 280 | 196,8 | С |
| 74:33:0210001:43 [2] [3] | Для строительства индивидуальных жилых домов | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :180 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1026 | 2 | 288 | 205,2 | С |
| 74:33:0210001:44 [3] | Индивидуальный жилой дом | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :200 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1026 | 2 | 190 | 205,2 | С |
| 74:33:0210001:45 [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :183 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1027 | 2 | 170 | 205,4 | С |
| 74:33:0210001:47 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :34 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 342 | 3 | 130 | 68,4 | С |
| 74:33:0210001:48 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 342 |  | 135 | 68,4 |  |
| 74:33:0210001:49 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 343 |  | 130 | 68,6 |  |
| 74:33:0210001:50 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :198 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 741 | 2 | 215 | 148,2 | С |
| 74:33:0210001:51 [2] | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :184 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 682 | 2 | 206 | 136,4 | С |
| 74:33:0210001:57 [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :192 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 903,5 | 2 | 165 | 180,7 | С |
| 74:33:0210001:309 [2] [3] | Для строительства индивидуальных жилых домов | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :47 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 981 | 2 | 240 | 196,2 | С |
| 74:33:0210001:318 [1] | Для благоустройства территории, прилегающей к жилому дому | Благоустройство территории | 12.0.2 | - | Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений | 600 | - | - | - | - [1] |
| 74:33:0208001:2016 [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :178 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 995 | 3 | 170 | 199 | С |
| 74:33:0208001:2019 [2] [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :53 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 984 | 1 | 300 | 196,8 | С |
| 74:33:0208001:2020 [3] | Для строительства индивидуальных жилых домов | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :49 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1200 | 1 | 230 | 240 | С |
| 74:33:0208001:2021 [3] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :45 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1200 | 1 | 240 | 240 | С |
| 74:33:0000000: 9088 | ИЖС | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | :193 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 633 | 1 | 80 | 126,6 | С |
| 74:33:0000000:9089 [2] | ИЖС | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 496 |  | 115 | 99,2 |  |
| 74:33:0000000:12638 [2] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 4 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 493 | 1 | 105 | 98,6 | С |
| 74:33:0000000:12639 [2] | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства |  |  |  | 494 |  | 100 | 98,8 |  |
| 74:33:0000000:413 [6] | Занимаемый комплексом зданий и сооружений тепловой насосной станции №7 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | :97 | Тепловая насосная | 8353 | 2 | 435 | 8353 | С |
|  |  |  |  | :98 | Административно-бытовой корпус |  | 3 | 605 |  | С |
|  |  |  |  | 6 | КПП |  | 1 | 20 |  | С |
|  |  | Служебные гаражи | 4.9 | 7 | Служебные гаражи |  | 1 | 490 |  | С |
|  |  |  |  | 8 | Служебные гаражи |  | 1 | 550 |  | С |
| 74:33:0219001:483 [4] | Объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан - офис | Деловое управление | 4.1 | :8948 [4] | Офисное здание | 536 [4] | 2 | 104 [4] | 107,2 [4] | С |
|  |  | Магазины | 4.4 |  | Магазины |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  | Кафе, закусочные, столовые, бары |  |  |  |  |  |
| 74:33:0210001:1 [4] | Под общественную застройку | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | :123 [4] | Размещение автозаправочных станций; Размещение магазинов сопутствующей торговли | 812,31 [4] | 1 | 262 [4] | 162,5 [4] | С |
| ЗУ1 (межевание 74:33:0219001:483) [7] | Объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан - офис | Деловое управление | 4.1 | :8948 | Офисное здание | 663,7 | 2 | 104 | 132,7 | С |
|  |  | Магазины | 4.4 |  | Магазины |  |  |  |  |  |
|  |  | Общественное питание | 4.6 |  | Кафе, закусочные, столовые, бары |  |  |  |  |  |
| ЗУ2 (межевание 74:33:0210001:1) [2] [6] [8] | Под общественную застройку | Заправка транспортных средств | 4.9.1.1 | :123 | Размещение автозаправочных станций; Размещение магазинов сопутствующей торговли | 970,3 | 1 | 262 | 194,1 | С |
| ЗУ3 [1] [5] | - | Стоянка транспортных средств | 4.9.2 | - | Открытые площадки для временного паркования автотранспорта (без размещения ОКС) | 525,6 | - | - | - | - [1] |
| ЗУ4 [3] | - | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 5 | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 982 | 1-3 | - | 196 | П |

Примечания:

- Проектом не предусматривается размещение объектов капитального строительства на данных участках;

- Необходимо получить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на данных участках в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса РФ. В соответствии с ч.8 ст. 36 ГрК РФ, земельные участки или ОКС, предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, если использование таких объектов не опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

- Для земельных участков с неуточненными границами или сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, уточнение границ земельных участков выполняется путем подготовки проекта межевания (см. ГЧ и ТЧ проекта межевания территории).

- Земельные участки с кадастровыми номерами 74:33:0219001:483, 74:33:0210001:1 прекращают свое существование в процессе межевания, площадь участков и объектов на них не учитываются.

- Доступ к земельному участку ЗУ3 осуществляется по образуемому сервитуту через земельный участок ЗУ1 (см. лист 2 материалов по обоснованию проекта межевания).

- На территории проектирования расположена жилая застройка в непосредственной близости к объектам подлежащим санитарной классификации (ОКС №7, №8, :97, :123). В связи с этим, при получении разрешения на строительство или реконструкцию для данных объектов необходимо предоставить проект по уменьшению санитарно-защитной зоны. Уменьшение санитарно-защитной зоны возможно в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" по решению главного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

- Данные объекты расположены в условно разрешенных видах использования. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства предусмотрен статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, а также статьей 7 Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска.

- Вид разрешенного использования для данного участка установлен в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков

- Площадь застройки объектов, границы которых отсутствуют в ЕГРН, определена по топосъемке.

- Наименования объектов даны в соответствии с действующими правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска.

- Номера кадастровых кварталов территории в границах проектирования: 74:33:210001, 74:33:219001, 74:33:211005.

- Для объектов в территориальной зоне Ж-4 максимальный процент застройки в границах участка – 20% (для блокированной жилой застройки – 40%), озеленение территории – не менее 15%, коэффициент плотности застройки - 0,4. Для объектов в зоне И максимальный процент застройки, минимальный процент озеленения, коэффициент плотности застройки – не подлежат установлению.

Таблица 6.2. Баланс территории в границах проектирования

| № | Наименование | Площадь, кв.м | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Для всей территории проектирования |  |  |  |
| 1 | Площадь территории проектирования | 90687 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 14886,22 | 16,41 |
| 3 | Площадь покрытий | 19830 | 21,87 |
| 4 | Площадь озеленения | 55970,78 | 61,72 |
| 5 | Коэффициент застройки [1] | 0,16 | - |
| 6 | Коэффициент плотности застройки | 0,26 | - |
| Для территориальной зоны Ж-4 |  |  |  |
| 1 | Площадь территориальной зоны | 82334 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 12786,22 | 15,53 |
| 3 | Площадь покрытий | 15100 | 18,34 |
| 4 | Площадь озеленения | 54447,78 | 66,13 |
| 5 | Коэффициент застройки [1] | 0,16 | - |
| 6 | Коэффициент плотности застройки | 0,25 | - |
| Для территориальной зоны И |  |  |  |
| 1 | Площадь территориальной зоны | 8353 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 2100 | 25,14 |
| 3 | Площадь покрытий | 4730 | 56,63 |
| 4 | Площадь озеленения | 1523 | 18,23 |
| 5 | Коэффициент застройки [1] | 0,25 | - |
| 6 | Коэффициент плотности застройки | 0,4 | - |

Примечания:

      - Расчет коэффициента застройки ведется в соответствии с максимальными параметрами территории, отображёнными в таблице 2.3.1 для проектируемых объектов, для существ

Местными нормативами градостроительного проектирования определен порядок расчета показателей плотности застройки:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

# 7. Инженерное оборудование, сети и системы

Проект планировки и межевания территории разработан с учетом сложившейся застройки и развития прилегающих территорий.

Сети водоснабжения и водоотведения

Водопровод

На территории проектирования и за ее границами расположены действующие сети водоснабжения.

Проектом предусматривается подключение проектируемого объекта капитального строительства №5 (индивидуальный жилой дом) к сети водоснабжения в соответствии с письмом №01-11/9373 от 09.08.2024г (трест «Водоканал»).

Предусмотреть нормативное расстояние от существующих сетей хоз. питьевого водопровода до устанавливаемых и существующих красных линий не представляется возможным. В связи со сложившейся капитальной застройкой и расположением земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, увеличить ширину поперечных профилей в красных линиях проектом невозможно.

Регламентированное расстояние от сети водопровода до ОКС составляет 5 м в обе стороны (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Канализация

На территории проектирования и за ее границами расположены действующие сети водоотведения. Вдоль южной и восточной границ территории расположена сеть ливневой канализации.

Проектом предусматривается подключение проектируемого объекта капитального строительства №5 (индивидуальный жилой дом) к сети водоотведения в соответствии с письмом №01-11/9373 от 09.08.2024г (трест «Водоканал»).

Предусмотреть нормативное расстояние от существующих сетей канализации до устанавливаемых и существующих красных линий не представляется возможным. В связи со сложившейся капитальной застройкой и расположением земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, увеличить ширину поперечных профилей в красных линиях проектом невозможно.

Регламентированное расстояние от сети канализации до ОКС составляет 3 м в обе стороны (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Газоснабжение

На территории проектирования расположены действующие сети газоснабжения высокого и низкого давления.

Проектом предусматривается подключение проектируемого объекта капитального строительства №5 (индивидуальный жилой дом) к сети газоснабжения в соответствии с техническими условиями №317/2024 от 25.07.2024г (МУП «МГС»), №202/24-ТУп от 06.08.2024г (ООО «Магнитогорскгазстрой»).

Охранная зона от сети газопровода низкого давления составляет 2 м в обе стороны, от газопровода высокого давления – 10 м в обе стороны.

Размеры охранных зон газопровода приняты согласно постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Электроснабжение

На территории проектирования располагаются действующие сети: ВЛ-0,4кВ, КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, линии электрохимзащиты. Существующая трансформаторная подстанция расположена в районе земельного участка с кадастровым номером 74:33:0219001:59.

Проектом предусматривается подключение проектируемого ОКС №5 (индивидуальный жилой дом) к сети электроснабжения в соответствии с предварительными техническими условиями №03/3871 от 31.07.2024, выданными АО «Горэлектросеть».

Охранная зона от ВЛ-0,4 кВ составляет 2 м в обе стороны от крайних кабелей, от линии электрохимзащиты, КЛ-10кВ и КЛ-0,4 кВ - 1 м в обе стороны. Охранная зона от ТП составляет 10 м.

Размеры охранной зоны сетей электроснабжения приняты согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Тепловые сети

В границах проектирования расположены действующие подземные сети теплоснабжения. Размещение новых тепловых сетей не предусмотрено. Проектом предусматривается формирование сервитута в северной части образуемых земельных участков ЗУ1, ЗУ2 и ЗУ3 в связи с прохождением сети теплофикации. Сервитуты сформированы по охранной зоне сети теплоснабжения и соответствуют части охранной зоны, проходящей в границах образуемых земельных участков ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3.

Охранная зона сетей теплоснабжения составляет 3м в обе стороны от края строительных конструкций. Охранная зона от узла учета составляет 3 м от края ограждающих конструкций.

Охранная зона от сетей теплоснабжения принята в соответствии с пунктом 4 Приказа от 17 августа 1992 года № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Сети связи

Действующие сети связи расположены вдоль ул. Зеленая и ул. Лесопарковая. Перенос сетей и размещение новых сетей связи, а также новых пересечений сетей связи проектируемыми проездами проектом не предусматривается.

Охранная зона для подземных кабельных и для воздушных линий связи составляет 2 м от трассы подземного кабеля или от крайних проводов воздушных линий с каждой стороны согласно п.4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 №578.

Все работы производить только в присутствии и под контролем представителей Челябинского Филиала ПАО «Ростелеком»:

- транспортного центра технической эксплуатации телекоммуникаций: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 3, тел: (3519) 21-48-10, (3512) 39-96-78, 8-958-162-01-06;

- сервисного центра г. Магнитогорск: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 3, тел: (3519) 30-30-77.

В охранной зоне сетей связи ПАО «Ростелеком» все работы производить ручным способом, без применения землеройных и ударных механизмов.

# 8. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования

Таблица 8.1. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего | кв.м | 90687 | 90687 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Жилых зон из них: |  | 82334 | 82334 |
|  | Малоэтажная застройка В том числе: |  | 82334 | 82334 |
|  | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками |  | 39723,5 | 40705,5 |
|  | Малоэтажные многоквартирные дома |  | 4955 | 4955 |
|  | Торгово-развлекательная и деловая активность |  | 1055 | 1155 |
|  | Транспортное обслуживание |  | 812,31 | 1511,5 |
|  | Благоустройство |  | 600 | 600 |
|  | Территории общего пользования |  | 35188,19 | 33407,0 |
| 1.1.2 | Рекреационных зон |  | - | - |
| 1.1.3 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 8353 | 8353 |
| 1.1.4 | Производственных зон |  | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | кв. м | - | - |
|  | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для временного хранения индивидуального автотранспорта |  | - | 575,5 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемой территории общего пользования - всего | кв.м | 35188,19 | 33407,0 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 21536,19 | 19357 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади, стоянки, тротуар | -"- | 13652 | 14050 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | факт./норма | проект./норма |
|  | Ж-4(зона индивидуальной жилой застройки) |  | 0,25/0,4 | 0,25/0,4 |
|  | И (зона инженерной инфраструктуры) |  | 0,4/не нормир. | 0,4/не нормир. |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 143 | 146 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 15,8 | 16,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв.м. общей площади квартир | 19473,0 | 19865,8 |
| 3.2 | Этажность застройки | этажи | 1-3 | 1-3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв.м | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство и увеличение площади при реконструкции – всего | кв.м. общей площади квартир | - | 392,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажное | -"- | - | 392,8 |
|  | Из них: | -"- | - | - |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | -"- | - | 392,8 |
|  | многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансардный) | -"- | - | - |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | - | - |
|  | многоэтажное | -"- | - | - |
| 4 | Объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Предприятия розничной торговли, питания, делового управления и бытового обслуживания населения | кв.м общей площади | 956,6 | 1003 |
| 4.2 | Предприятия коммунального обслуживания населения | кв.м общей площади | 2243,6 | 2243,6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | м | 1180 | 1180 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Магистральные дороги из них: |  |  |  |
|  | скоростного движения | -"- | - | - |
|  | регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | Магистральные улицы из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | -"- | - | - |
|  | непрерывного движения | м | - | - |
|  | регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | районного значения | -"- | 160 | 160 |
|  | Улицы и проезды местного значения | м | 1020 | 1020 |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта В том числе: | км | 160 | 160 |
|  | трамвай | -"- | - | - |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | автобус | -"- | 160 | 160 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | временного хранения | -"- | 43 | 57 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | м3/сут | 108 | 111 |
| 6.2 | Водоотведение | -"- | 108 | 111 |
| 6.3 | Электропотребление | кВт·ч | 270 | 285 |
| 6.4 | Расход газа | м3/час | 235 | 240 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | млн. Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | 242,9 | 353,6 |
| 6.7 | В том числе утилизируемых | -"- |  |  |
|  | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га |  |  |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы |  |  |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | кв.м | 21536,19 | 18921,9 |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК |  |  |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ |  |  |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |