Челябинская обл., г. Магнитогорск

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 17.02.2012 №1572-П, И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ КАЛМЫКОВА, ВЛАДИСЛАВА КУШНАРЕВА, ЖУРАВЛИНАЯ, ДОРОЖНАЯ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Шифр: ПГ-23-1197-ППТ

Заказчик: Железнова О.П.

Директор ООО «ГРАДЪ»                                                                 Разсказова Е.Л.

2024

## Состав проекта

Основная часть проекта:

- Текстовая часть:

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства.

Положение об очередности планируемого развития территории.

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории. | ПГ-23-1197-ППТ л.1 | 1:1000 |

Материалы по обоснованию проекта:

1. Текстовая часть

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | ПГ-23-1197-ППТ л.1 | 1:2000 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | ПГ-23-1197-ППТ л.2 | 1:1000 |
| 3 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПГ-23-1197-ППТ л.3 | 1:1000 |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети, движение транспорта и пешеходов | ПГ-23-1197-ППТ л.5 | 1:1000 |
| 5 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | ПГ-23-1197-ППТ л.4 | 1:1000 |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | ПГ-23-1197-ППТ л.6 | 1:1000 |
| 7 | Вариант планировочного решения застройки территории. Схема инженерного обеспечения территории | ПГ-23-1197-ППТ л.7 | 1:1000 |
| 8 | Проектируемый поперечный профиль 1-1 по ул. Журавлиная (улица местного значения) | ПГ-23-1197-ППТ л.8 | 1:200 |
| 9 | Проектируемый поперечный профиль 1-1 по ул. Дорожная (улица местного значения) | ПГ-23-1197-ППТ л.9 | 1:200 |

3. Электронный носитель (CD диск) градостроительной документации.

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп. вступ. в силу 01.09.2024).

Главный архитектор проекта	_________________ Хисматуллина Д.Д.

Состав участников проекта

| Главный инженер проекта | Е.Л. Разсказова |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Е.Л. Разсказова |
| Разработал архитектор | О.А. Нагимова |

## Содержание

Состав проекта	2

Содержание	4

1.	Положение и особенности опорного плана проектируемой территории	5

2. Градостроительный регламент	5

3. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений.	5

4. Сеть улиц и дорог.	15

5. Зоны с особыми условиями использования территории	17

6. Инженерные сети	17

7. Санитарная очистка территории	18

8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	19

## Положение и особенности опорного плана проектируемой территории

Основание для разработки градостроительной документации: постановление администрации города от 22.03.2021 № 2934-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 №1572-П, и проект межевания в границах улиц Калмыкова, Владислава Кушнарева, Журавлиная, Дорожная».

Цель проекта планировки территории: выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Основные задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории:

1.Установление зоны допустимого размещения объекта капитального строительства (Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) 2.1) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:2545/ЗУ-1;

2. Отмена красных линий;

3. Установление красных линий.

В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, проектируемая территория расположена в южной части Орджоникидзевского района г. Магнитогорска.

Границами проектируемой территории являются:

- с восточной стороны – ул. Калмыкова;

- с западной стороны – ул. Журавлиная;

- с северной стороны- ул. Дорожная;

- с южной стороны – ул. В. Кушнарева.

В настоящее время территория проектирования частично застроена и благоустроена.

Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 74:33:0316001.

Площадь территории в границах проектирования составляет 6,8618 га.

## 2. Градостроительный регламент

Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Территория проектирования на карте градостроительного зонирования охватывает часть города со следующими видами и составом территориальных зон:

Таблица 2. Виды и состав территориальных зон в границах проектирования.

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |
| Ж-4 | Зона индивидуальной жилой застройки |

## 3. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение объектов капитального строительства:

- Установление зоны допустимого размещения объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:2545 (Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом)) 1 шт;

- Отмена красных линий;

- Установление красных линий;

Демонтируемые объекты:

Данным проектом демонтаж объектов капитального и некапитального строительства не предусмотрен.

Таблица 3. Ведомость земельных участков, зданий и сооружений

| Территориальная зона в соответствии с ПЗЗ г. Магнитогорска | № земельного участка согласно ЕГРН | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка согласно сведениям из ЕГРН, м2 | Вид разрешенного использования земельных участков согласно сведениям из ЕГРН | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | Номер образуемого з.у. в соответствии с проектом межевания, кв.м. | Площадь з.у. в соответствии с проектом межевания, кв.м. | № объекта на чертеже | Существующая/ проектируемая/ ранее запроектированная застройка | № объекта капитального строительства согласно ЕГРН | Объект капитального строительства, размещенный на з.у., в соответствии с данными ЕГРН | Объект капитального строительства, размещаемый на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая, м2 | Процент застройки макс. | Процент застройки сущ. | Площадь застройки минимальная | Площадь застройки максимальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж-4 | :1367 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, 120 | 1000,00 | Спортивный зал, зал рекреации. Объект незавершенного строительства. | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 | - | - | 1 | Сущ. | :2375 | Объект незавершенного строительства | Размещение спортивных клубов, спортивных залов в зданиях и сооружениях | 2 | 279,4 | 410,0 | 20 | 28 | - | 279,4 |
| Ж-4 | :3161 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Журавлиная, земельный участок 2 | 500,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 2 | Сущ. | :3295 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 151,25 | 99,3 | 20 | 30 | - | 151,25 |
| Ж-4 | :3160 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Журавлиная, земельный участок 2а | 403,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 3 | Сущ. | :3111 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 48,6 | 76,8 | 20 | 12 | 48,6 | 80,6 |
| Ж-4 | :2378 | Россия, Челябинская область, г Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул Журавлиная, д 2б | 420,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 4 | Сущ. | :2342 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 110,5 | 86,8 | 20 | 26 | - | 110,5 |
| Ж-4 | :2446 | Россия, Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, д 2 б, корп 1 | 412,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 5 | Сущ. | :2452 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 120,7 | 89,0 | 20 | 29 | - | 120,7 |
| Ж-4 | :2447 | Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорский городской округ, г Магнитогорск, ул Журавлиная, земельный участок 2В корпус 2 | 425,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 6 | Сущ. | :2463 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 121,0 | 96,0 | 20 | 28 | - | 121,0 |
| Ж-4 | :2183 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, д 2 в | 430,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 7 | Сущ. | :2134 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 151,6 | 121,4 | 20 | 35 | - | 151,6 |
| Ж-4 | :2181 | Россия, Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, д 2в/1 | 472,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 8 | Сущ. | :2133 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 151,6 | 124,3 | 20 | 32 | - | 151,6 |
| Ж-4 | :2380 | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, д 2г | 450,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 9 | Сущ. | :2341 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 111,3 | 86,8 | 20 | 25 | - | 111,3 |
| Ж-4 | :2543 | Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Журавлиная, д 2Д | 400,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 10 | Сущ. | :2626 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 80,0 | 73,2 | 20 | 20 | - | 80,0 |
| Ж-4 | :2546 | Российская Федерация, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Журавлиная, дом 2Е | 450,00 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 11 | Сущ. | :2581 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 88,6 | 136,1 | 20 | 20 | - | 88,6 |
| Ж-4 | :2544 | Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, улица Журавлиная, земельный участок 2ж | 459,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 12 | Сущ. | :3159 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 77,0 | 127,3 | 20 | 17 | 77,0 | 91,8 |
| Ж-4 | :2545 | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, улица Журавлиная | 630,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ1 | 450,0 | 13 | Проект. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 90,4 | 160,0 | 20 | - | - | 108,4 |
| Ж-4 | :1910 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, 4 | 325,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 14 | Сущ. | :1913 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 217,0 | 303,8 | 20 | 67 | - | 217,0 |
| Ж-4 | :1706 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, 6 | 892,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка* | 2.3 | ЗУ3 | 980,0 | 15 | Сущ. | :2074 (квартира №1 - :2075, квартира №2 - :2077, квартира №3 - :2076) | Многоквартирный дом | Малоэтажный многоквартирный дом | 3 | 301,6 | 687,9 | 20 | 34 | - | 301,6 |
| Ж-4 | :1531 | Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Журавлиная, уч. 282 | 88,0 | Земли поселений (земли населенных пунктов) под жилую застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-4 | :1766 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Журавлиная, 8 | 346,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-4 | 369,0 | 16 | Сущ. | :1727 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 201,5 | 338,2 | 20 | 25 | - | 73,8 |
| Ж-4 | :2004 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Журавлиная, уч. 282 | 24,0 | Под жилую застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-4 | :1767 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Журавлиная, 8 | 419,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-4.1 | 437,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | - | 87,4 |
| Ж-4 | :2005 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Журавлиная, уч. 282 | 18,0 | Под жилую застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-4 | :1768 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Журавлиная, д. 10 | 406,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-5 | 414,0 | 17 | Сущ. | :1728 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 144,0 | 235,5 | 20 | 18 | - | 82,8 |
| Ж-4 | :1533 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Журавлиная, уч. 282 | 9,0 | Под жилую застройку |  |  | ЗУ-6 | 386,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | - | 77,2 |
| Ж-4 | :1769 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул. Журавлиная, д. 10 | 385,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-4 | :1640 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Журавлиная, 12 | 868,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 18 | Сущ. | :1696 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 146,0 | 234,8 | 20 | 17 | 146,0 | 173,6 |
| Ж-4 | :1755 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, 14 | 438,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 19 | Сущ. | :1695 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 143,3 | 234,8 | 20 | 29 | - | 143,3 |
|  | :1756 |  | 488,0 |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-4 | :1638 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, 16 | 1094,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства** | 2.1 | ЗУ-7 | 1116,0 | 20 | Сущ. | :1760 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом)** | 2 | 459,0 | 739,4 | 20 | 42 | - | 459,0 |
| Ж-4 | :1639 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Журавлиная, д 18 | 1370,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-8 | 1419,0 | 21 | Сущ. | :1881 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 3 | 315,0 | 785,4 | 20 | 23 | - | 315,0 |
| Ж-4 | :1900 | Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Калмыкова,76/1 | 763,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 22 | Сущ. | :1685 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 239,0 | 378,8 | 20 | 31 | - | 239,0 |
| Ж-4 | :3722 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Калмыкова, д 78/1 | 421,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 23 | Сущ. | :3724 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 201,0 | 251,0 | 20 | 48 | - | 201,0 |
| Ж-4 | :3721 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Калмыкова, д 78/1 | 441,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 24 | Сущ. | :3723 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 201,0 | 250,3 | 20 | 45 | - | 201,0 |
| Ж-4 | :2372 | Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Калмыкова, земельный участок 80/1 | 735,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 25 | Сущ. | :3367 | Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 103,0 | 191,3 | 20 | 14 | - | 147,0 |
| Ж-4 | :812 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | 600,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 26 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 1 | 201,0 | 180,0 | 20 | 33 | - | 201,0 |
|  | :811 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж-4 | :628 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, 72/1 | 1430,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 27 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 203,7 | 320,0 | 20 | 14 | 203,7 | 286,0 |
| Ж-4 | :657 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 72 | 1103,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 28 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 122,0 | 250,0 | 20 | 11 | 122,0 | 220,6 |
| Ж-4 | :658 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Калмыкова, 74 | 1086,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 29 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 142,0 | 260,0 | 20 | 13 | 122,0 | 217,2 |
| Ж-4 | :1542 | Челябинская обл., г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Калмыкова, 76 | 1229,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-11 | 1244,0 | 30 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 169,0 | 300,0 | 20 | 14 | 122,0 | 245,8 |
| Ж-4 | :660 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | 987,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-12 | 1238,0 | 31 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 118,0 | 280,0 | 20 | 12 | 118,0 | 197,4 |
| Ж-4 | :661 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | 931,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 32 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 133,0 | 290,0 | 20 | 14 | 133,0 | 186,2 |
| Ж-4 | :803 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 82 | 585,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-2 | 596,0 | 33 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 124,0 | 285,0 | 20 | 21 | - | 124,0 |
| Ж-4 | :802 | Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Калмыкова, д 84 | 585,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | 34 | Сущ. | - | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 2 | 176,0 | 300,0 | 20 | 30 | - | 176,0 |
| Ж-4 | :1908 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Журавлиная, уч 282 | 356,0 | отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 71,2 |
| Ж-4 | :1909 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Журавлиная, уч 282 | 324,0 | отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 64,8 |
| Ж-4 | :3715 | Российская Федерация, Челябинская область, г Магнитогорск, Орджоникидзевский район, участок №2, участок №10, уч № 37 | 1116,0 | отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 223,2 |
| Ж-4 | :2371 | Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск | 400,0 | Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ж-4 | :656 | Челябинская обл, г Магнитогорск, Орджоникидзевский район, уч № 38 | 353,0 | Питомник, сад, пашня, пастбище, производственные постройки | Благоустройство территории | 12.0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 70,6 |
| Ж-4 | :840 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова | 105,0 | для эксплуатации индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-9 | 148,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 21,0 |
| Ж-4 | :5044 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Калмыкова, участок строительный №5 "А" | 124,0 | Для индивидуального жилищного строительства | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | ЗУ-10 | 149,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 24,8 |
| Ж-4 | :167 | Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 80 | 258,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 51,6 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5642,05 | 8783,2 |  |  |  |  |

* Разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется в соответствии со Статьей 39 ГрК РФ «Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».

** В случае изменения назначения объекта капитального строительства с «Для индивидуального жилищного строительства» на «Блокированная жилая застройка» возможно изменение вида разрешенного использования на земельном участке.

Установление красной линии и линии регулирования застройки

В границах проектирования линии регулирования застройки установлены на расстоянии 3 м от красной линии в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска:

- ул. Калмыкова улица ул. Калмыкова (магистральная улица районного значения регулируемого движения) -3 м;

-  ул. Дорожная улица местного значения -3 м;

-  ул. Журавлиная улица местного значения -3 м;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

Линия регулирования застройки принята в соответствии с ранее утвержденной документацией Постановление от 17.02.2012 №1572-П «Об утверждении проекта планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск».

Линия регулирования застройки корректируется на участках с кадастровыми номерами 74:33:0316001:2181 и 74:33:0316001:2183, в связи с существующими жилыми объектами (№7,8 на плане).

Показатели использования территории:

Площадь территории в границах составляет 6,8618 га.

Показатели использования территории определены по обмерам чертежей опорного плана и основного чертежа.

Показатели использования территории представлены в таблице 4. Местными нормативами градостроительного проектирования определен порядок расчета показателей застройки:

- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

8783,2 м2/6,8618 га = 1280,0 м2/га

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка.

Коэффициент застройки территории в проекте рассчитан по формуле:

5642,05 м2 / 68618 м2 = 0,08 м2

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

8783,2 м2/ 68618 м2 = 0,13 м2

Таблица 4. Баланс проектируемой территории

| № | Наименование | Площадь, м2 | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 68618,0 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 5642,05 | 8,23 |
| 3 | Площадь покрытий | 14529,0 | 21,17 |
| 4 | Площадь озеленения | 48446,95 | 70,6 |
| 5 | Плотность застройки | 1280,0 м2/га | - |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,08 | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,13 | - |
| 8 | Численность населения, чел. | 100 | - |

## 4. Сеть улиц и дорог.

Транспортная доступность проектируемой территории

Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус и маршрутное рейсовое такси.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Маршрутное такси

Маршрутная сеть автобусного транспорта предусмотрена по существующей магистральной сети. По ул. Калмыкова размещены существующие остановки общественного транспорта, дополнительные остановки не предусмотрены. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет 340 м.

Внесение изменений в улично-дорожную сеть проектом не предусматривается.

Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

Проектное предложение

Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство внутриквартальных территорий и тротуары вдоль проезжей части уличной сети для проектируемых домов.

Расчет гостевых автостоянок

Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение стоянок временного хранения автомобилей в границах земельных участков существующих и реконструируемых объектов капитального строительства из расчета вместимости объекта капитального строительства. Потребность в автостоянках для временного хранения автомобилей для территории определена в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» табл. 11.8

- Парковочные места для временного размещения автомобилей для существующих индивидуальных домов предусмотрены в границах земельных участках и в гаражах, примыкающих к индивидуальным жилым домам.

- Расчетное количество машино-мест для существующего объекта незавершенного строительства (спортивного зала) составляет 8 (с запасом), из них одно машино-место для МГН (из расчета 3 машино-места на 100 метров общей площади). Расчет выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.01.2023 года №7. Общая площадь объекта – 250 кв.м (примерно). Размещение на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:1367.

Благоустройство и озеленение территории

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории проектируемых домов. В благоустройство территории входят:

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

- создание площадки (места) накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

## 5. Зоны с особыми условиями использования территории

В границах проектирования отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

Определены охранные зоны инженерных сетей:

- от подземной линии электропередач 0,4кВ –  1м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 0,4кВ –  2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 10кВ –  10м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от подземного и надземного газопровода - 4м (согласно Правилам охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 №878 в редакции 17.05.2016г).

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство» отступ от фундаментов зданий и сооружений составляет:

- для водопровода и канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- для канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

Определены расстояния от следующих объектов:

- Трансформаторная подстанция (ТП) – радиус 10 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- ГРПШ – радиус 10 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно Постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей");

## 6. Инженерные сети

Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В границах проектируемой территории расположена централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Существующая жилая и общественная застройка подключены к магистральным водопроводам с помощью закольцованных и тупиковых сетей водопровода.

Проектные решения

Проектируемая застройка подключается к централизованной системе водоснабжения от существующего магистрального водопровода.

Водоотведение

Существующее положение

В границах проектируемой территории существующие сети централизованной городской системы бытовой канализации расположены по периметру границ проектирования.

Проектные решения

Проектируемая застройка подключается к централизованной системе водоотведения от существующей ветки бытовой канализации.

Предусмотрен перенос ветки бытовой канализации вблизи проектируемого объекта.

С территории образуемого участка ЗУ1 выполняется перенос ветки бытовой канализации на территорию общего пользования.

Теплогазоснабжение

Существующее положение

Существующие газовые сети в границах проектируемой территории расположены по ул. Дорожная и используются для газоснабжения существующих индивидуальных жилых домов.

Электроснабжение

Существующая ситуация

В границах проектируемой территории расположены электрические сети, находящиеся в ведении АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск:

- Трансформаторные подстанции.

Потребителями электроэнергии являются общественные индивидуальные жилые дома и наружное освещение улиц и проездов.

На рассматриваемой территории на сегодняшний день имеются сети электроснабжения в рамках существующей застройки.

С территории участка с кадастровым номером 74:33:0316001:2453 (вид разрешенного использования - Линейный объект (опоры линии электропередачи)) ранее был выполнен перенос столба воздушной линии электропередач ВЛ 10 кВ на территорию общего пользования.

Проектные предложения

Проектируемая застройка подключается к сетям электроснабжения от существующей ВЛ 0,4 кВ, проходящей вдоль ул. Владислава Кушнарева.

## 7. Санитарная очистка территории

В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории проектируются площадки контейнеров для сбора ТКО.

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдыха.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления и удаляемым специализированным транспортом, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с территорий.

Нормы накопления ТКО образуются от учреждений и предприятий общественного назначения.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям Приложения К, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»):

Количество коммунальных отходов определяется по расчету:

Норма смета с 1 кв.м твердых покрытий улиц:

Расчет: 5 *14529,0= 72645 кг/год

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 16800 кг/год

Расчет: 280 кг/ год *100 чел. =28000 кг/год

Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Вывоз ТКО от индивидуальной жилой застройки проводится за счет регионального оператора индивидуально от границы домовладения.

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно

## 8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 7.

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 2024 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория - всего |  | га | 6,8618 | 6,8618 |
| 1.2 | Жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) |  |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) |  | м2 | 68618,0 | 68618,0 |
| 1.3 | Коэффициент застройки |  | м2 | 0,07 | 0,08 |
| 1.4 | Коэффициент плотности застройки |  | -"- | 0,11 | 0,13 |
| 1.5 | Плотность застройки |  | м2/га | 1207 | 1280,0 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности |  | га | - | - |
|  | земли субъектов Российской Федерации |  | -"- | - | - |
|  | земли муниципальной собственности |  | -"- | - | - |
|  | земли частной собственности |  | -"- | 6,8618 | 6,8304 |
|  | земли, государственная собственность на которые не разграничена |  | -"- | - | 0,0314 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. | 97 | 100 |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел./га | 16 | 17 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов, в том числе: |  | м2 общей площади | 8213,2 | 8373,2 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки |  | этаж | 2 | 2 |
| 4 | Нежилая застройка |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь нежилой застройки |  | м2 общей площади | 410,0 | 410,0 |