Челябинская обл., г. Магнитогорск

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.06.2012 №8505-П, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ТОПОЛИНАЯ, ДЕМЫ В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 74:33:0207002:2535

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства.

ПГ-25-1839

Директор ООО «ГРАДЪ»                                                              /Разсказова Е.Л./

Заказчик:                                                                                         / Широков О.Ю./

2025

СОСТАВ ПРОЕКТА

ПГ-24-1478

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | ПГ-25-1839 ОЧП ПТ л.1 | 1:1000 |
| 2 | Текстовая часть | - | - |
|  | Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | - | - |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | - | - |
| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | ПГ-25-1839 МОП ПТ л.1 | 1:5000 |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | ПГ-25-1839 МОП ПТ л.2 | 1:1000 |
| 3 | Вариант планировочного решения застройки территории. | ПГ-25-1839 МОП ПТ л.3 | 1:1000 |
| 4 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. | ПГ-25-1839 МОП ПТ л.4 | 1:1000 |
| 5 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории | ПГ-25-1839 МОП ПТ л.5 | 1:1000 |
| 6 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети. | ПГ-25-1839 МОП ПТ л.6 | 1:1000 |
| 7 | Текстовая часть | - | - |

Состав участников проекта

| Главный инженер проекта | Е.Л. Разсказова |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Е.Л. Разсказова |
| Разработал архитектор | О.А. Нагимова |

Содержание

Содержание	3

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства	4

1.1 Характеристики планируемого развития территории	4

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории	5

1.3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений	7

1.4 Функциональное и правовое зонирование	12

1.5 Характеристики объектов социальной инфраструктуры	12

2.	Сеть улиц и дорог	12

2.2.1 Пешеходное движение	13

2.2.2 Велосипедное движение	13

2.2.3 Общественный пассажирский транспорт	13

2.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания       транспорта	13

2.3 Инженерные сети	14

2.3.1 Водоснабжение и водоотведение	14

2.3.2 Теплоснабжение	14

2.3.3 Газоснабжение	14

2.3.4 Электроснабжение	14

2.3.5 Дождевая канализация	15

2.3.6 Инженерная подготовка территории	15

2.4 Санитарная очистка территории	15

2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	16

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

## 1.1 Характеристики планируемого развития территории

Основание для разработки градостроительной документации:

Постановление администрации г. Магнитогорска №3244-П от 08.04.2025г. «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в границах улиц Тополиная, Демы в районе земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207002:2535».

Красная линия установлена согласно ранее утвержденной документации: Постановление администрации города Магнитогорска от 27.04.2020 № 4695-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, западной границы города, южной границы города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, и проект межевания территории в границах улиц Отрадная, Есенина, Гагарина и шоссе Западное с целью размещения линейных объектов».

Данным проектом устанавливается линия регулирования застройки.

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории:

- Установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проектируемая территория расположена в юго-западной части города на территории кадастрового квартала: 74:33:0207002.

Площадь территории в границах проектирования составляет 1,5038 га.

В соответствии с ГП г. Магнитогорска, проектируемая территория расположена в Правобережном районе г. Магнитогорска, согласно ПЗиЗ – в территориальной зоне Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Территория проектирования попадает в следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- 74:00-6.748 (Третья подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе);

- 74:00-6.747 (Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе);

- 74:00-6.749 (Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе);

- 74:00-6.750 (Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе).

Границами проектируемой территории являются:

- с востока – ул. Дёмы;

- с запада – ул. Тополиная;

- с севера – местный проезд;

- с юга – местный проезд.

В настоящее время территория проектирования частично застроена и благоустроена.

Таблица 1. Координаты границ проектирования

| № точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 411143.95 | 1359147.90 |
| 2 | 411145.16 | 1359238.04 |
| 3 | 410978.13 | 1359241.50 |
| 4 | 410976.61 | 1359151.81 |

Основные параметры планируемой застройки:

- Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки

  - Нормативные показатели плотности застройки определены согласно данным ПЗиЗ для территориальных зон:

Максимальный процент застройки земельного участка – 20%;

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

  - Проектные показатели плотности застройки определены на основании чертежа планировки территории:

Озеленение в границах земельного участка - 70 %

Максимальный процент застройки земельного участка – 20%

Коэффициент плотности застройки - 0,2

1.2 Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны инженерных сетей

- от воздушной линии электропередач 0,4кВ и на опорах –  2,0 м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от подземной линии электропередач 10кВ –  1 м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от надземного газопровода - 2м в каждую сторону (согласно Правилам охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 №878 в редакции 17.05.2016г);

- от подземного газопровода - 2м в каждую сторону (согласно Правилам охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 №878 в редакции 17.05.2016г);

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство» отступ от фундаментов зданий и сооружений составляет:

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- для канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

Зоны с особыми условиями использования территории

Территория проектирования попадает в следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- 74:00-6.748 (Третья подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе);

- 74:00-6.747 (Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе);

- 74:00-6.749 (Пятая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе);

- 74:00-6.750 (Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома "Магнитогорск", расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе).

Зоны подтопления и затопления территории

Проектируемая территория не попадает в зону подтопления реки Урал и других водных объектов.

Площади залегания полезных ископаемых

Строительство объектов капитального строительства разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

## 1.3 Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений

Проектом планировки территории предусматривается:

- Размещение объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:2535 (объект №1).

- Размещение объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:2536 (объект №2).

Данным проектом определяются границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- жилого здания – Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) (на плане №1) с разрешенным видом использования – Для индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:2535 (код по классификатору – 2.1). Категория земель - земли населённых пунктов.

- жилого здания – Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) (на плане №2) с разрешенным видом использования – Для индивидуального жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:2536 (код по классификатору – 2.1). Категория земель - земли населённых пунктов.

Показатели использования территории представлены в таблице 4. В соответствии с МНГП определен порядок расчета показателей застройки:

- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Плотность застройки:

3090,7 м2 / 1,5038 га = 2055,0 м2/га

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка.

Коэффициент застройки:

2250,0 м2 / 15038,0 м2 = 0,15

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Коэффициент плотности застройки:

3090,7 м2 / 15038,0 м2 = 0,2

Таблица 2. Баланс проектируемой территории

| № | Наименование | Площадь, м2 | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 15038,0 | 100 |
| 2 | Площадь застройки общая | 2250,0 | 15 |
| 3 | Площадь покрытий | 2250,0 | 15 |
| 4 | Площадь озеленения | 10538,0 | 70 |
| 5 | Плотность застройки | 2055,0 м2/га | - |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,15 | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 | - |

Таблица 3. Расчет коэффициента плотности застройки в границах территориальных зон.

| № | Наименование территориальной зоны | Площадь территориальной зоны, м2 | Расчет (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж-4 | 15038,0 | 3090,7 / 15038,0 = 0,2 |

Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 4.

Таблица 4. Ведомость земельных участков, зданий и сооружений

| Градостроительная зона | Кадастровый номер земельного участка | Адрес земельного участка | Площадь з.у., м2 | Вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям из ЕГРН | Вид разрешенного использования земельного участка согласно ПЗиЗ г. Магнитогорска | Код по классификатору | Кадастровый номер ОКС согласно сведениям ЕГРН / Объект капитального строительства размещенный на земельном участке, в соответствии с данными ЕГРН | Объект капитального строительства (приведен в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска) | Условный номер объекта кап. строительства на плане | Существующая/проектируемая застройка | Площадь застройки ОКС, м2 / % застройки | Общая площадь ОКС, м2 /этажность | Озеленение земельного участка, % | Минимальная площадь застройки для проектируемых ОКС / м2 | Максимальная площадь застройки для проектируемых ОКС, м2 / макс. этажность | Максимальная площадь застройки при возможной реконструкции ОКС, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2535 | Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, п "Западный-2", 1В квартал, уч. № 158 | 453,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом)* | 1 | Проект. | 91,0 / 20% | 180,0 / 2 | 317,0 / 70% | 68,0 (15%) | 91,0 (20%) / 1-3 | - |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2536 | Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, п "Западный-2", 1В квартал, уч. № 158 | 453,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом)** | 2 | Проект. | 91,0 / 20% | 180,0 / 2 | 317,0 / 70% | 68,0 (15%) | 91,0 (20%) / 1-3 | - |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1318 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, 11б | 457,0 | Для индивидуального жилищного строительства | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:1385 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 3 | Сущ. | 127,1 / 28% | 127,1 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1317 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, 11в | 456,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:1383 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 4 | Сущ. | 119,9 / 26% | 119,7 / 1 | 317,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:284 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, земельный участок 13 | 915,3 | Строительство индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:789 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 5 | Сущ. | 116,1 / 13% | 135,9 / 2 | 640,0 / 70% | - | - | 183,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:13 | Челябинская обл., г Магнитогорск, пос. "Западный-2", кв.1в, уч.118 | 915,3 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:1346 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 6 | Сущ. | 103,0 / 11% | 95,0 / 1 | 640,0 / 70% | - | - | 183,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:137 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, земельный участок 17 | 916,0 | Под жилую застройку Индивидуальную | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2272 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 7 | Сущ. | 167,0 / 18% | 141,3 / 1 | 640,0 / 70% | - | - | 183,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2455 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, 19 | 415,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2225 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 8 | Сущ. | 116,0 / 28% | 187,1 / 2 | 290,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2456 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, земельный участок 19/1 | 500,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2514 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 9 | Сущ. | 85,0 / 17% | 136,7 / 2 | 350,0 / 70% | - | - | 100,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1033 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, 21 | 456,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 10 | Сущ. | 80,0 / 18% | 160,0 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 91,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1032 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, земельный участок 21а | 456,0 | Под жилую застройку | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2514 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 11 | Сущ. | 89,0 / 20% | 150,1 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1699 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, земельный участок 21/1 | 455,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2093 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 12 | Сущ. | 76,0 / 17% | 111,0 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 91,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1698 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Тополиная, земельный участок 26/1 | 454,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2094 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 13 | Сущ. | 76,0 / 17% | 111,0 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 91,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2318 | Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный-2, кв. 1В, уч. 164 | 456,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2551 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 14 | Сущ. | 83,0 / 18% | 127,3 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 91,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2319 | Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный-2, кв. 1В, уч. 164 | 456,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2550 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 15 | Сущ. | 83,0 / 18% | 127,3 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 91,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1098 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, 16 | 457,0 | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:1464 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 16 | Сущ. | 94,0 / 20% | 120,0 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:1097 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, земельный участок 16а | 456,0 | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:1523 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 17 | Сущ. | 91,0 / 20% | 76,4 / 1 | 317,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:130 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, 18 | 915,0 | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:1548 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 18 | Сущ. | 140,0 / 15% | 162,8 / 2 | 640,0 / 70% | - | - | 183,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2163 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, земельный участок 20а | 458,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2212 / Жилое | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 19 | Сущ. | 64,0 / 14% | 97,8 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 92,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2162 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, земельный участок 20 | 457,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2211 / Жилое | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 20 | Сущ. | 75,0 / 17% | 113,2 / 2 | 317,0 / 70% | - | - | 92,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:382 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, 22 | 915,0 | Для строительства индивидуального жилого дома | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2444 / Жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 21 | Сущ. | 113,0 / 13% | 173,2 / 2 | 640,0 / 70% | - | - | 23,0 (20%) |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2096 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, земельный участок 24 | 401,0 | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2190 / Жилое | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 22 | Сущ. | 80,0 / 20% | 129,8 / 2 | 280,0 / 70% | - | - | *** |
| Ж-4 | 74:33:0207002:2095 | Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Демы, земельный участок 24/1 | 515,0 | Индивидуальное жилищное строительство | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 74:33:0207002:2266 / Индивидуальный жилой дом | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 23 | Сущ. | 90,0 / 17% | 128,0 / 2 | 360,0 / 70% | - | - | 103,0 (20%) |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2250,0 | 3090,7 |  |  |  |  |
| * Согласно уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства №4820С-н от 06.03.2025г. ** Согласно уведомления о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства №4821С-н от 10.03.2025г. *** Реконструкция объектов капитального строительства невозможна, так как превышен максимальный процент застройки участка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.4 Функциональное и правовое зонирование

По отношению к территории правовой аспект имеет три вида критериев: определение действия публичного и частного права к рассматриваемой территории, где права сообщества выражены в публичных сервитутах, и права частных и юридических лиц, выраженных в правоустанавливающих документах. Помимо этого, следует отнести к правовым вопросам все, что касается земельных отношений и земельного межевания. Ссылаясь на эти две установленные законом позиции, следует рассматривать градостроительную деятельность на любой планируемой территории, где есть интересы некоторого количества граждан либо юридических лиц, как равновесие публичных и частных интересов. Поэтому определены цели правового зонирования: объединение данных о территориях учетных земельных органов, архитектурно-градостроительных органов, запуск процедур формирования градостроительного кадастра.

Для реализации указанных целей выполнены следующие задачи:

- объединение сведений кадастрового плана и предполагаемой планировочной структуры территории;

- указаны охранные зоны проектируемых инженерных сетей.

Проектируемая территория относится к территориальной зоне Ж-4 - «Зона индивидуальной жилой застройки».

## 1.5 Характеристики объектов социальной инфраструктуры

Нормативные учреждения повседневного, периодического и эпизодического обслуживания располагаются в составе действующих учреждений, а также в нормативном радиусе пешеходной и транспортной доступности, на смежных территориях и в структуре городского округа.

Благоустройство и озеленение

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории в границах проектируемой застройки. В благоустройство территории входят:

- строительство проезжих частей, пешеходных тротуаров;

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

## Сеть улиц и дорог

На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети. Транспортная инфраструктура разработана с учетом ранее утвержденного проекта планировки территории и запроектирована в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного и пешеходного движения.

Проектом предусмотрены парковки для временной остановки автотранспорта для проектируемой нежилой застройки.

Въезд и выезд с территории проектирования осуществляется на ул. Тополиная, ул. Демы, проезд №1 и проезд №2.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

Категории улиц и дорог

В границы проектируемой территории не попадают проезжие части и элементы улично-дорожной сети. Проезжие части, расположенные за границей проектируемой территории, имеют категорию - Улицы местного значения. Между проезжей частью и установленной красной линией в границах проектируемой территории разрабатывается пешеходный тротуар.

1. Улицы местного значения.

- ул. Тополиная (не входит в границу проектирования):

Кол-во тротуаров - 1;

Ширина тротуара – 3,0 м.

- ул. Демы (не входит в границу проектирования):

Кол-во тротуаров - 1;

Ширина тротуара – 3,0 м.

- Проезд №1 – с северной стороны проектируемой территории (не входит в границу проектирования):

Кол-во тротуаров - 1;

Ширина тротуара – 3,0 м.

- Проезд №2 – с южной стороны проектируемой территории (не входит в границу проектирования):

Кол-во тротуаров - 1;

Ширина тротуара – 3,0 м.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

## 2.2.1 Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство внутриквартальных территорий и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Ширина пешеходной части тротуаров – 3,0 м.

## 2.2.2 Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

## 2.2.3 Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

Рядом с проектируемой территорией расположена остановка общественного маршрутного транспорта:

- остановка «Усадебная», расположенная по ш. Западное, на расстоянии 170м от границы проектируемой территории в западном направлении.

Проектное предложение

Внесение изменений в улично-дорожную сеть проектом не предусматривается.

.

## 2.2.4 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания       транспорта

Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение стоянок временного пребывания автотранспорта в границах земельных участков существующих и проектируемых объектов капитального строительства из расчета вместимости объекта капитального строительства. Потребность в автостоянках для временного хранения автомобилей для территории определена в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Приложение Ж. табл. Ж.1.

На каждом земельном участке с видом разрешенного использования Для индивидуального жилищного строительства (Код по классификатору - 2.1) предполагается 1 машино-место, расположенное в гараже или на придомовой территории индивидуального жилого дома.

## 2.3 Инженерные сети

## 2.3.1 Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В границах проектируемой территории располагаются существующие сети водоснабжения и водоотведения.

Существующие объекты индивидуального жилищного строительства (объекты №3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16,18,19,20,21,22,23) подключены к существующим сетям водоснабжения и водоотведения.

Суточный расход сточных вод следует принимать равным расходу водопотребления, без учета воды на поливку зеленых насаждений.

Внутреннее пожаротушение здания согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты», табл. 2 – 2х5 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение здания согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» табл.3 – 20 л/с.

Проектное предложение

Для проектируемых объектов индивидуального жилищного строительства (объекты №1,2) проектируется скважина и выгреб.

## 2.3.2 Теплоснабжение

На территории проектирования не располагаются существующие сети теплоснабжения. Планируемая застройка не предполагается к подключению сетей теплоснабжения.

- 2.3.3 Газоснабжение

Существующее положение

На проектируемой территории располагается подземная сеть газоснабжения низкого давления.

Проектное предложение

Планируемая застройка также не предполагается к подключению сетей газоснабжения.

## 2.3.4 Электроснабжение

В границах проектируемой территории расположены электрические сети, находящиеся в ведении АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск:

- КЛ-0,4 кВ;

- КЛ-10,0 кВ;

Потребителями электроэнергии являются нежилые здания, наружное освещение улиц и проездов.

Проектное предложение

Проектом планировки предусматривается подключение здания магазина (объект №1) проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0301001:19 трансформаторной подстанции, с уровнем напряжения 10/0,4кВ.

Электроснабжение выполнить кабельной линией электропередачи 0,4кВ, марку и сечение провода определить в соответствии с техническими условиями №03/6201 от 04.12.2024, предоставленными АО «Горэлектросеть».

При возможном размещении ТП на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0301001:19 необходимо предусмотреть публичный сервитут, который дает право ограниченного пользования чужим земельным участком, в целях строительства и дальнейшего обслуживания объекта электроснабжения.

2.3.5 Дождевая канализация

На территории проектирования не располагаются существующие сети ливневой канализации.

- 2.3.6 Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются защита от подтопления, противоэрозионные мероприятия. Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

## 2.4 Санитарная очистка территории

В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории не проектируются площадки контейнеров для сбора ТКО. В 30м от проектируемой территории по адресу: Магнитогорск, п. Западный - 2, ул. Демы расположена существующая площадка ТКО.

Смет твердых покрытий улиц:

Норма: с 1 кв.м. твердых покрытий улиц: 5 кг/год.

Расчет: 5 х 2250,0 = 11250,0 кг/год.

Проектом предусмотрен 3 контейнера на одной мусорной площадке. На проектируемой территории предусмотрена 1 площадка для проектируемой застройки.

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м (согласно СП.42.13330.2016 Приложение К).

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.

Плотность ТКО на территории проектирования не превышает 120 кг/м3.

Площадки для установки контейнеров должны быть водонепроницаемы, иметь твердое покрытие (асфальтовое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограждение.

Согласно Постановления Главное государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №3 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; то территории медицинских организаций в городских населенных пунктах – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров. Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и защитным ограждением по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8.

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдыха.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:

- Твердые бытовые отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые бытовые отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с территорий.

Нормы накопления ТКО образуются от учреждений и предприятий общественного назначения.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям Приложения М, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»):

Нормы накопления учреждений и предприятий общественного назначения в крупных городах составляют 30-50 % от норм накопления жилых зданий.

Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

## 2.5 Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 5.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2025 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего В том числе территории: | га | 1,5038 | 1,5038 |
|  | Жилые зоны из них: |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) | -"- | 1,5038 | 1,5038 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | -"- | 0,225 | 0,225 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 0,18 | 0,0225 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 0,045 | 0,2025 |
| 1.3 | Площадь застройки территории | -"- | 0,2068 | 0,225 |
| 1.4 | Коэффициент застройки | -"- | 0,14 | 0,15 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | -"- | 0,18 | 0,2 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | земли частной собственности | -"- | 1,2788 | 1,2788 |

Расчет показателей использования территории на текущий момент:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади участка.

Коэффициент застройки:

2068,0 м2 / 15038,0 м2 = 0,14

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Коэффициент плотности застройки:

2730,7 м2 / 15038,0 м2 = 0,18