Общество с ограниченной ответственностью

'"Стройинжиниринг"'

Челябинская обл., г. Магнитогорск

138 микрорайон

Документация о внесении изменений   в проект  планировки территории, утвержденный постановлением администрации  города от 21.05.2019 № 5823-П, в границах просп.Ленина, ул.Труда, ул.Калмыкова, проезд Сиреневый

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

С-3253.05-23-ППТ

Директор

ООО «Стройинжиниринг»   ____________  /Долотихин С.А./

Заказчик________________  / Шипулин В.И./

2023

- ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации  о внесении  в проект  планировки территории, утвержденный постановлением администрации  города от 21.05.2019 № 5823-П, в границах просп.Ленина, ул.Труда, ул.Калмыкова, проезд Сиреневый , выполнена на основании Постановления администрации города Магнитогорска от 27.12.2022г.   № 14275-П .

Площадь проектируемой территории: 294 472 м2 .

Проект разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- РДС 30-201-98 "Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации" (принят Постановлением Госстроя от 06.04.1998 №18-ЗО);

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении требований к формату документов, представляемых в электронном виде в процессе информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости»;

- Приказом от 1.08.2014 г. № П/369 "О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде".

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утвержденные Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 27.12.2021 г. №325 (с изменениями от 15.03.2023г. №102);  (далее РНГП);

- Местные  нормативы  градостроительного проектирования  города Магнитогорска,  утверждённые  Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 февраля 2015 г. N 21 (в редакции Решения МгСд от 31.01.2023 №7);

- Генеральный план города Магнитогорска, утвержденный Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.05.2000 г. №428 (в редакции Решения МгСд от 29.06.2021г. №148);

- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов  от 17.09.2008г.№ 125 (в редакции Решения МгСд от 16.08.2023г№ 117) , (далее ПЗЗ);

- Проект планировки и проект межевания  застроенной территории 138 микрорайона в    г.Магнитогорске , выполненный ООО «Стройинжиниринг», шифр: С-1500.03-18-ПП, утвержденный постановлением администрации города от 21.05.2019 №5823-П;

2. Исходные данные , предоставленные УАиГ администрации города от 11.05.2023г. №УАиГ-01/1038;

3.  Для выполнения градостроительной документации использовались данные кадастрового плана   территории (Росреестр) от 06.12.2022г.  КУВИ-001/2022-216452871.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2023г. ООО «ГеоСфера»).

- ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

- 1. Характеристики планируемого развития территории

Проектом предусматривается изменение вида разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11995 .

Ранее  проектом планировки территории 138 микрорайона города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 21.05.2019г.  №5823-П  было предусмотрено размещение предприятия бытового обслуживания населения  на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0000000:11995.

Проектом предусматривается  изменение  вида разрешенного  использования на :

-  Социальное обслуживание; Магазины.

Отступы от границ земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11995 определены по 3,0м со всех сторон.

Проектом предусматривается изменение вида разрешенного использования  земельного участка с кадастровым номером 74:33:0306002:106 .

Ранее  проектом планировки территории 138 микрорайона города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 21.05.2019г.  №5823-П  было предусмотрено размещение предприятия  бытового обслуживания населения  на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0306002:106.

Проектом предусматривается  изменение  вида разрешенного  использования на :

-  Деловое управление  (код 4.1);

- Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1).

Так же изменена этажность   здания  до 3-х этажей, после получения  разрешения на  строительство  от 27.09.2021г. №10469-П на реконструкцию объекта  капитального строительства.

Отступы от границ земельного  участка  с кадастровым номером 74:33:0000000:106 определены из  фактического размещения  данного объекта :

- с восточной стороны - 0,7м;

- с западной стороны – 1,2 -1,3м, переменная;

- с северной стороны- 0,8 м;

- с южной стороны – 1,1 м;

- с северо-западной стороны – 1,0 м.

Территория проектирования располагается согласно карте градостроительного зонирования ПЗиЗ располагается в следующих   территориальных   зонах :

1. Зона   многоэтажной многоквартирной жилой застройки:

- Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-1 выделена для

формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов от 9 этажей  выше (Ж-1);

-  Зона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2;

-  Зона зеленых насаждений общего пользования Р-1.

- 1.1 Плотность и параметры застройки территории

1.1.1. Основные параметры планируемой застройки

Существующий    объект (№67 на плане ) располагается на проектируемой территории в соответствии с действующими ПЗиЗ в территориальной зоне многоэтажной многоквартирной жилой застройки , с кодовым обозначением территориальной зоны Ж-1.

Предельное количество этажей и предельная высота жилых зданий  - от 9 и выше.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 процентов (реконструируемая застройка -60 процентов).

Коэффициент плотности застройки – 1,2 (реконструируемая застройка -  1,6 ).

Озеленение территории - не менее 25 процентов от площади территории земельного участка, квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений.

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов использования) -не более 15 процентов от площади земельного участка.

Таблица 1.1  Баланс  проектируемой территории

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории , м2 | 294472,0 |  |
| 2 | Общая площадь застройки, м2 | 95771,4 | 33 |
| 3 | Общая площадь покрытий, м2 | 76 755,0 | 26 |
| 4 | Общая площадь озеленения, м2 | 121945,6 | 41 |
| 5 | Площадь территории площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой (входят в площадь озеленения) | 22 275,2 | 7,5 |
| 6 | Плотность застройки | 13 411 м2/га |  |
| 7 | Коэффициент застройки территории | 0,32 |  |
| 8 | Коэффициент плотности застройки территории | 1,3* |  |
| 9 | Численность населения, тыс.чел. | 9,3 |  |
| 10 | Плотность населения, чел/га | 317 |  |

* Согласно  ПЗЗ коэффициент плотности  застройки составляет 1,2 (реконструируемая застройка 1,6). Данный микрорайон полностью застроен и благоустроен , коэффициент плотности застройки  составляет 1,3 , что не противоречит ПЗЗ если в данной территории  будет выполнена реконструкция объектов.

Таблица 1.2  Баланс  земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11995

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка , м2 | 2619,0 | 100 |
| 2 | Общая площадь застройки, м2 | 608,7 | 23 |
| 3 | Общая площадь покрытий, м2 | 1262,3 | 48 |
| 4 | Общая площадь озеленения, м2 | 748,0 | 29 |
| 5 | Коэффициент застройки территории | 0,23 |  |
| 6 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,48 |  |

- 1.2 Предложения по формированию красных линий улиц

Проектным решением приняты ранее установленные  красные линии по просп. Ленина , ул.Труда , проезд Сиреневый и  ул.Калмыкова,   предыдущим проектом планировки  территории 138 микрорайона города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 21.05.2019 №5823-П.

Ранее запроектированный  профиль улицы  в красных линиях сохраняется.

При проектировании транспортной схемы, в границах красных линий, был учтен ранее утвержденный проект планировки территории в данном районе, структура и параметры остались прежними.

- 1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Проектом не вносятся предложения по изменению перечня и границ территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

- 1.4 Зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости  территория проектирования  не  расположена в  границах зон с особыми условиями использования территории.

1.4.1 Охранные зоны

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

а) вдоль подземных кабельных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

б) вокруг воздушных линий электропередачи – 2 метра в каждую сторону от оси инженерной сети для ВЛ 0,4 кВ согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018).

Охранные зоны газораспределительных систем

а) вдоль трасс подземных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода (согласно постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей).

Охранная зона коммунальных тепловых сетей

а) границы охранных зон теплотрасс устанавливаются «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197, и составляют не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Все  нестационарные объекты  попадающие  в охранную зону  тепловых сетей  подлежат  демонтажу.

Охранная зона  линий и сооружений связи

а) для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны  «Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации ».

### 1.4.2  Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

Согласно таблице 12.5 СП 42.13330.2016:

1) расстояние по горизонтали (в свету) от водопровода до фундаментов зданий и сооружений – установлены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопровода.

2) расстояние по горизонтали (в свету) от самотечной канализации (бытовой и дождевой) – установлены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.

- 2. Характеристики объектов капитального строительства

- Таблица 2.2 – Ведомость существующих зданий и сооружений и земельных участков.

| № земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка) | Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН | Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН | Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска) | Код по классификатору | № объекта на чертеже | Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска). № Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН | Этажность | Площадь, м2 |  | Максимальная площадь застройки при реконструкции (60%), м2 | Площадь общая при реконструкции, м2 | Коэффициент плотности застройки при реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ОКС согласно ЕГРН (площадь ) |  |  |  |  |  |  |  | Застрой ки | Общая |  |  |  |
| 74:33:0306002 :134 (5762,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина | занимаемый нежилым зданием - торговым центром | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) | 4.2 | 1 | Торговые комплексы | 1 | 4258,2 | 3406,6 | 4609,6 | 3687,7 | 0,64 |
| 74:33:0306002:1 (3403,65 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.Труда в 138 микрорайоне | Под жилую застройку Многоэтажную плюс дом обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:33:0306002:135 (2626,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район | для строительства жилого дома | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.61 | 2 | Многоквартирный жилой дом | 14 | 645,0 | 7445,1 | - | - | 3,4 |
| 74:33:0306002:5074 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Труда, д 11б | Многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:33:0306002:61 (1075,66 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11 | занимаемый жилым домом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 3 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 666,4 | 5997,6 | - | - | 5,5 |
| - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11 | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 4 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 639,6 | 5756,4 | - | - | - |
| 74:33:0306002:4 (1565,1м2 ) | Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Труда, 9 | для размещения магазина | магазины | 4.41 | 5 | Магазин | 1 | 1 326,5 | 1061,2 | - | - | 0,68 |
| 74:33:0306002:201 | Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Труда, д 9 | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 7 | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 6-7 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1579,6 | 14216,4 | - | - | - |
| 74:33:0306002:16 (1268,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Труда, 7а | занимаемый нежилым зданием - магазином | Магазины | 4.41 | 8 | Аптека. магазин | 1 | 1069,5 | 855,6 | - | - | 0,67 |
| 74:33:0306002:5172 |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 9-10 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 2100,9 | 18908,1 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 11 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1094,5 | 9850,5 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 12 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 651,6 | 5864,4 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 13 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1910,9 | 17198,1 | - | - | - |
| 74:33:0306002:131 ( 16450 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, строен. 8 | Строения учреждения и прилегающей территории | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 14 | Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, общеобразовательные школы | 3 | 4372,2 | 13116,6 | - | - | 0,79 |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 15 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1249,2 | 11242,8 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 16 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 2026,6 | 18239,4 | - | - | - |
| 74:33:0306002:130 (1148,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12, корп. 1 | Занимаемый нежилым зданием | Бытовое обслуживание Государственное управление | 3.3 3.8.1 | 17 | Предприятия бытового обслуживания населения Участковый пункт полиции | 2 | 585,2 | 1170,4 | 688,8 | 1377,6 | 1,2 |
| 74:33:0306002:146 (1648,0 м2) | Челябинская обл, г Магнитогорск, проезд Сиреневый, 20 | магазин общей площадью не более 1000 кв.м. | Магазины | 4.41 | 18 | Магазин | 2 | 1258,0 | 2516,0 | - | - | 1,5 |
| 74:33:0306002:21 (184,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый | нежилое здание - закусочная-чебуречная | Общественное питание | 4.61 | 19 | Закусочная | 1 | 130,7 | 104,56 | - | - | 0,56 |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 20-21 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 2865,7 | 25791,3 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 22 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 899,0 | 8091,0 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 23 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1823,7 | 16413,3 | - | - | - |
| 74:33:0306002:35 ( 9498,38 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 5, корп. 2 | эксплуатация комплекса зданий детского сада | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 24 | Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, общеобразовательные школы | 2 | 1759,3 | 3518,0 | 5699,0 | 11398 | 1,2 |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 25 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 837,6 | 4188,0 | - | - | - |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 26 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 850,4 | 4252,0 | - | - | - |
| 74:33:0306002:43 (919,34 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 9/2 | Жилой многоэтажный дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 27 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 921,2 | 8290,8 | - | - | - |
| 74:33:0306002:60 (914,4 м2) | -Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11/1 | Жилой многоэтажный дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 28 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 903,3 | 8129,7 | - | - | - |
| 74:33:0306002:145 (627,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 141/1 | занимаемый нежилым зданием - хозблоком №62 (бойлерной) | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 29 | Бойлерная | 1 | 428,3 | 342,64 | - | - | 0,54 |
| 74:33:0306002:22 (1612,0м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 141а | под здание магазина | Магазины | 4.41 | 30 | Магазин | 2 | 1217,9 | 2133,4 | - | - | 1,5 |
| 74:33:0306002:432 |  | здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 31 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 2445,0 | 22005,0 | - | - | - |
| 74:33:0000000:7856 (6146 м2) | Челябинская обл, г Магнитогорск, в районе просп. Ленина, д 139 | для размещения православного храма | Религиозное использование | 3.71 | 32 | Культовые здания | 4 | 594,5 | 2378,0 | 3687,6 | 2950,1 | 0,48 |
| 74:33:0306002:5973 | Челябинская обл, г. Магнитогорск, в районе пр. Ленина, д. 139а | Православный храм |  |  | 33 |  | 1 | 16,0 | 12,8 |  |  |  |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 34 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 7-10 | 1976,4 | 13292,2 | - | - | - |
| - | - | - | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 35 | Трансформаторная подстанция | 1 | 82,0 | 65,0 | - | - | - |
| - | - | - | Магазины | 4.41 | 36 | Магазин | 2 | 1221,2 | 2442,4 | - | - | - |
| 74:33:0000000 :9037 (2420,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр-кт Ленина, 145а | Здание многофункционального использования (объект торговли без ограничения площади) | Магазины | 4.41 | 37 | Магазин | 2 | 1471,9 | 2943,8 | - | - | 1,2 |
| 74:33:0306002:5518 |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 38 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1958,3 | 17624,7 | - | - | - |
| 74:33:0306002:5021 (102,0 м2) | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Труда, 9/8 | эксплуатация ТП-138м. № 3 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1 | 39 | Трансформаторная подстанция | 1 | 72,0 | 57,6 | - | - | 0,56 |
| 74:33:0306002:107 (2829,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 28 | Жилой многоэтажный дом | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 40 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 2122,8 | 19105,2 | - | - | 6,7 |
| 74:33:0306002:106 (739,74 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, проезд. Сиреневый, д. 28/1 | занимаемый нежилым строением | Деловое управление2 Предоставление коммунальных услуг | 4.11 3.1.1 | 41 | Офисное здание | 3 | 619,9 | 928,5 | - | - | 1,2 |
| 74:33:0306002:5980 |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 42 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 617,1 | 3085,5 | - | - | - |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 43 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 596,8 | 2984,0 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 44 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 913,9 | 8225,1 | - | - | - |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 45 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 922,8 | 4614,0 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 46 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1826,0 | 16434 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 47 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 553,5 | 4981,5 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 48 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 555,7 | 5001,3 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 49 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 1382,7 | 12444,3 | - | - | - |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 50 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 5 | 660,6 | 3303 | - | - | - |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 51 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 949,5 | 8545,5 | - | - | - |
| - | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 52 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 643,1 | 3215,5 | - | - | - |
| 74:33:0306002:38 (693,12 м2 ) | Челябинская область., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 10 "а" | строительство магазина, размещение автостоянки , разгрузочной площадки и для благоустройства и озеленения | Магазины | 4.41 | 53 | Магазин | 2 | 213,3 | 426,6 | 415,8 | 831,7 | 1,2 |
| - | - | - | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | 2.6 | 54 | Многоквартирные жилые дома от 9 этажей и выше | 9 | 966,9 | 8702,1 | - | - | - |
| 74:33:0306002:5503 (755,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Калмыкова, д 8, корп 3 | для эксплуатации нежилого помещения № 2 - бойлерная в составе нежилого здания | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 55 | Бойлерная | 2 | 580,7 | 1161,4 | - | - | 1,5 |
| 74:33:0306002:123 (5529,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина, д. 141, корп. 2 | для эксплуатации комплекса зданий детского сада | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 56 | Детские сады, иные объекты учреждений дошкольного образования, общеобразовательные школы | 2 | 820,8 | 1641,6 | 3317,4 | 6634,8 | 1,2 |
| 74:33:0306002:59 (2267,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11, корп. 2 | Занимаемый жилым домом | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 57 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 940,0 | 4700 | 1360,2 | 6801 | 3,0 |
| 74:33:0306002:41 (1085,0 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 9, корп. 3 | Занимаемый жилым домом | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | 58 | Среднеэтажная жилая застройка | 5 | 900,1 | 4500,5 | - | - | 4,1 |
| - | - | - | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 59 | Трансформаторная подстанция | 1 | 62,0 | 62,0 | - | - | - |
| - | - | - | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 60 | Линии электропередач | 1 | 96,0 | 96,0 | - | - | 4,1 |
| 74:33:0306002:5506 (96,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Калмыкова, д 8/4, (между жилыми домами № 8/1 и № 8/2 по ул. Калмыкова) | нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | Стоянка транспортных средств | 4.9.21 | 61 | Гараж | 1 | 36,5 | 36,5 | - | - | - |
| 74:33:0306002:34 (649,05 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Калмыкова, 4/1 | для эксплуатации здания в составе нежилого помещения № 3 - бойлерная, нежилое помещение № 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 62 | Административное здание- бойлерная | 2 | 552,5 | 1105,0 | - | - | - |
| - | - | - | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 63 | Трансформаторная подстанция | 1 | 62,0 | 49,6 | - | - | - |
| 74:33:0306002:5022 (101,0 м2) | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Труда, д 7, корп 8 | занимаемый зданием ТП-138м №2 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 64 | Трансформаторная подстанция | 1 | 62,0 | 49,6 | - | - | 0,5 |
| 74:33:0306002:5219 (100,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр-кт Ленина, д 141/8 | эксплуатация ТП-138 м. № 1 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 65 | Трансформаторная подстанция | 1 | 62,0 | 49,6 | - | - | 0,5 |
| 74:33:0306002:2 (31,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, проезд Сиреневый, 20а | Под общественный туалет | Благоустройство территории | 12.0.2 | 66 | Общественный туалет | 1 | 14,0 | 14,0 | 18,6 | 18,6 | 0,6 |
| 74:33:0306002:5512 (14,0 м2) | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, проезд Сиреневый, д 20а | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:33:0000000:11995 (2619,0 м2) | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, проспект Ленина, земельный участок 143 А | бытовое обслуживание | Социальное обслуживание; Магазины 2 | 3.2 4.4 | 67 | Объект социального, культурно-бытового назначения местного значения; Магазин | 1 | 608,7 | 541,0 | 1571,4 | 1257,1 | 0,48 |
| 74:33:0306002:5984 (541,0 м2) |  | Нежилое здание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74:33:0306002:1483 | Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-кт. Ленина | размещение временного объекта - торгового киоска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0306002:51953 | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Калмыкова, в районе здания № 12 | размещение торгового киоска "Мороженое" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0306002:52063 | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр-кт Ленина, в районе здания № 143/1 | размещение торгового киоска "Мороженое" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0306002:5196 (38 м2) | Челябинская обл, г Магнитогорск, расположенный в 138 микрорайоне до 14-ти этажного жилого дома в Орджоникидзевском районе | размещение кабельной линии 0.4 кВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0306002:125 (391,84 м2) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 11 | прилегающая дворовая территория | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0306002:127 (1 269 м2 ) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Труда | Для размещения платной автостоянки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание:

1.  - Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального   строительства. Для предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,  необходимо пройти процедуру общественных обсуждений. ("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004,  ст.39).

2. Проектом планировки предусматривается смена  вида разрешенного использования.    3.Участки  без предоставления  размещения объектов капитального строительства

- 2.2. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры

Согласно топографической съемке и сведениям единого государственного реестра недвижимости, по всей проектируемой территории распределены следующие инженерные сооружения и коммуникации: пожарно-питьевой водопровод , канализация хозяйственно-бытовая,  подземная кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения, подземная кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ, ливневая канализация, кабель связи,  тепловая сеть.  В отношении проектируемой территории ранее утвержденным проектом  планировки территории, запроектированы инженерные сети.

Таким образом на основании выше изложенного ранее утвержденный проект планировки территории  применен к существующей ситуации. Существующие сети проходящие в границах проектирования не корректируются.

    - Водоснабжение и канализация

На проектируемой  территории  уже расположены существующие капитальные здания и сооружения, все  сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации существующие. Существующие сети водопроводов и канализаций проходящие в границах проектирования не корректируются.

Общий  суточный расход (для здания № 67) qобщ.сут=0,825  м.куб. /сут .

2.2.2 Электроснабжение

Раннее утвержденный проект планировки территории применен к существующей ситуации.

Существующие сети электроснабжения  проходящие в границах проектирования не подлежат изменению.

Подключение  объекта №67  выполнено  в рамках технологического  присоединения от РТП-8 138 микрорайона.

2.2.3  Теплоснабжение

Раннее утвержденный проект планировки территории применен к существующей ситуации.

Существующие сети теплоснабжения  проходящие в границах проектирования не корректируются.

2.2.4  Ливневая канализация

Раннее утвержденный проект планировки территории применен  к существующей ситуации.

Существующие сети ливневой канализации  проходящие в границах проектирования не корректируются.

Для удаления дождевых вод на планируемой территории выполнена организация рельефа поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территории.

2.2.5 Газоснабжение

Раннее утвержденный проект планировки территории применен к существующей ситуации.

Существующие сети газоснабжения   проходящие в границах проектирования не корректируются.

Расчетная часовая тепловая нагрузка на отопление  здания №67  определяется по  формуле:

Qот=63 345  ккал/час

Qгвс= 38 500  ккал/час

Итого общий расход :

Qот=101 845  ккал/час

2.2.6 Сети связи

Раннее утвержденный проект планировки территории применен к существующей ситуации.

Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается.

2.2.7  Санитарная очистка

Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке проектируемой территории.

Правообладателям земельных участков предлагается заключить договор на вывоз и размещение бытовых отходов и мусора, а также ассенизаторские услуги со специализированной компанией, выбранной ими самостоятельно.

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 383,775 т/год

Расчетное количество контейнеров на проектируемую территорию 5 контейнера.

На проектируемой территории  площадки ТКО размещаются вне границ проектирования.

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м;

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно.

2.2.8 Расчет автостоянок

Расчет гостевых автостоянок для жилой группы

Количество квартир в границах жилой группы – 4065 квартиры.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, на территории жилых районов предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 1 -1,2 машино-место  на 1 квартиру.

Таким образом, требуется гостевая автостоянка  на 4065 м/м, из них 406 м/м для маломобильных групп населения.

На территории жилой группы  предусмотрены  гостевые парковки  на  1266  машино-мест, из них 126 машино-места для МГН.

В радиусе 200 метров  в 139  и 137 микрорайонах а так же вдоль  просп.Ленина  размещены платные автостоянки для постоянного хранения автомобилей,  что обеспечивает  требуемые  расчетные парковочные места для проектируемой территории.

В ранее утвержденном проекте планировки и проекте межевания  застроенной территории 138 микрорайона г. Магнитогорска (шифр С-1500.03-18 ,  постановление от 21.05.2019г. №5823-П), для нужд  жилой группы  было размещено 1266 машино-мест. Данным проектом внесения изменений предусмотрена смена  вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11995 соответственно , не

предоставляется возможным корректировка парковочных мест для существующей  застройки микрорайона, в связи с  уже сложившейся застройкой  и  прокладкой инженерных сетей.

Расчет гостевых  автостоянок для  существующих  административных зданий

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета стоянок офисов    применяется норматив 1 машино-место  на  60 кв.м. общей   площади.

Всего на территории административных зданий  размещается 16 машино-мест гостевых автостоянок.

Расчет гостевых автостоянок для  существующих  торговых  зданий

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета стоянок магазинов мелкооптовой торговли   применяется норматив 1 машино-место на 35 кв.м. общей   площади.

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета стоянок торгового комплекса применяется норматив 1машино-место  на  50кв.м. общей   площади.

Всего на территории магазинов мелкооптовой торговли    размещается 208 машино-мест гостевых автостоянок.

Расчет гостевых автостоянок для  существующих    объектов   коммунально-бытового  обслуживания

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета стоянок для объектов коммунально-бытового обслуживания   применяется норматив    6  машино-мест на единовременных посетителей.

Всего на территории объектов коммунально-бытового обслуживания    размещается 27 машино-мест гостевых автостоянок.

Расчет гостевых автостоянок для  существующего     объекта   культового здания

Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для расчета стоянок для объекта культового назначения   применяется норматив 8-10 машино-мест на единовременных посетителей, но не менее 10  машино-мест.

Всего на территории объекта  культового назначения  размещается 21 машино-мест гостевых автостоянок.

Расчет гостевых автостоянок для   объекта   социального,

культурно-бытового назначения местного значения

Согласно п. 3.19 СП 136.13330.2012 к объектам социальной инфраструктуры относятся следующие здания и сооружения:

- здания и помещения медицинских учреждений (больницы, поликлиники, медпункты и т.д.);

- здания и сооружения торговых предприятий (магазины, торговые центры и т.д.);

- помещения в которых расположены кредитно-финансовые организации;

- здания учреждений по представлению услуг связи и информационных услуг (почтовые отделения, переговорные пункты, справочные, интернет кафе).

Для каждого объекта капитального строительства, при единовременном размещении,   предусматриваются парковочные места в границах земельного  участка с кадастровым номером 74:33:0000000:11995, согласно Местным нормативам градостроительного проектирования

г. Магнитогорска.

Всего на земельном участке  с кадастровым номером 74:33:0000000:11995 размещается 15 машино-мест гостевых автостоянок, что  выполняет  максимальные нормы расчета .

- 3.Основные технико–экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2023г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 29,4472 | 29,4472 |
|  | В том числе территории: жилых зон из них: | -"- | - |  |
|  | зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) | -"- | 26,1258 | 26,1258 |
|  | зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2) | -"- | - | - |
|  | зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3) | -"- | - | - |
|  | зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) | -"- | - |  |
|  | зона коллективных садоводств (Ж-5) | -"- | - | - |
|  | зона запрещения жилого строительства (Ж-6) | -"- | - | - |
|  | Общественно-деловые зоны, из них: | -"- | - | - |
|  | зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций (Ц-1) | -"- | - | - |
|  | зона обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) | -"- | 1,1282 | 1,1282 |
|  | зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах (Ц-3) | -"- | - | - |
|  | зона развития торговых, торгово-развлекательных функций (Ц-4) | -"- | - | - |
|  | зона учреждений здравоохранения (Ц-5) | -"- | - | - |
|  | зона высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (Ц-6) | -"- | - | - |
|  | зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (Ц-7) | -"- | - | - |
|  | зона культовых сооружений (Ц-8) | -"- | - | - |
|  | зона технопарка (Ц-9) | -"- | - | - |
|  | Зоны специального назначения | -"- | - | - |
|  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | -"- | - | - |
|  | Производственные зоны | -"- | - | - |
|  | Зоны рекреационного назначения, из них: | -"- | - | - |
|  | зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1) | -"- | 2,1932 | 2,1932 |
|  | зона рекреационного значения (Р-2) | -"- | - | - |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | -"- | - | - |
|  | Территории перспективного развития | -"- | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | -"- | - | 0,98 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | -"- | 22,8855 | 22,71 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 18,1157 | 12,1945 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 4,7698 | 7,6755 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,32 | 0,32 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 1,3 | 1,3 |
| 1.6 | Из общей территории: | га | - | - |
|  | земли федеральной собственности | -"- | - | - |
|  | земли субъектов Российской Федерации | -"- | - | - |
|  | земли муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | земли частной собственности | -"- | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 9,33 | 9,33 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/га | 317 | 317 |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м. | 32,29 | 32,29 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки: | этаж |  |  |
|  | - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1) | -"- | 5-16 | 5-16 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. | - | 280,06 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- | - | - |
|  | частной собственности | -"- | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: | -"- | - | - |
|  | по техническому состоянию | -"- | - | - |
|  | по реконструкции | -"- | - | - |
|  | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | - |
|  | их них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | - |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | - | - |
|  | Многоэтажное | -"- | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения* |  | - | 85/512 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы* |  | - | 180/1083 |
| 4.3 | Поликлиники * |  | - | 18,15/109 |
| 4.4 | Аптеки* |  | - | 5/0,6 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни* |  | - | 0,3/0,2 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения * |  | - | 486,60/1653 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства * |  | - | 50/301 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения * |  | - | 10/60 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства* |  | - | 6/36 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи* |  | - | 0,3/1,8 |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения* |  | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км. | 2,2 | 2,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | магистральные дороги | -"- | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | непрерывного движения | -"- | - | - |
|  | регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | магистральные улицы | -"- | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения | -"- | 0,6 | 0,6 |
|  | непрерывного движения | -"- | - | - |
|  | регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | районного значения | -"- | 1,6 | 1,6 |
|  | улицы и проезды местного значения | -"- | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | трамвай | -"- | 0,6 | 0,6 |
|  | троллейбус | -"- | - | - |
|  | автобус | -"- | - | - |
|  | экспресс-автобус | -"- | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | - | 1117 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | -"- | - | 61 |
|  | временного хранения | -"- | - | 1056 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.м3/сут | - | 0,82 |
| 6.2 | Водоотведение | тыс.м3/сут | - | 0,82 |
| 6.3 | Электропотребление | кВА | - | 54,58 |
| 6.4 | Расход газа | млн.м3/год | - | - |
| 6.5 | Расход тепла | Гкал/час | - | 0,245 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | т/год | - | 2709,0 |
|  | в том числе утилизируемых | -"- | - | - |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования |  | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | %ПДК | - | - |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га |  |  |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн.руб. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | жилищное строительство | -"- | - | - |
|  | социальная инфраструктура | -"- |  |  |
|  | улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | -"- | - | - |
|  | инженерное оборудование и благоустройство территории | -"- |  | - |
|  | прочие | -"- | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты: | тыс.руб. | - | - |
|  | на 1 жителя | -"- | - | - |
|  | на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | -"- | - | - |
|  | на 1 га территории | -"- | - | - |