
Общество с ограниченной ответственностью

'"Стройинжиниринг"'
[image: image3.jpg]



Челябинская обл., г. Магнитогорск

Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 03.02.2020 №1086-П, и проекта межевания территории в районе пересечения улиц Лесопарковая и Гагарина.

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства
C-3742.10-24 ППТ
[image: image1.jpg]


                             Директор ООО «Стройинжиниринг»____________/Долотихин С.А./

                             Заказчик                                         _______________/ООО «Калипсо»/
10.2025
Состав проекта

  С-3742.10-24-ППТ

Основная часть проекта:

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

2. Положение об очередности планируемого развития территории.

3. Графические материалы

	№
	Наименование чертежей
	Лист
	Масштаб

	11
	Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий.
	С-3742.10-24-ОЧ ППТ

л.1
	1:1000


4. Электронный носитель (CD диск) графических материалов в формате *.mid *.mif.

Материалы по обоснованию проекта:

1. Текстовая часть

2. Графические материалы

	№
	Наименование чертежей
	Лист
	Масштаб

	1
	Карта (фрагмент) планировочной структуры территории города с отображением границ элементов планировочной структуры.
	С-3742.10-24-МОППТ

л.1
	

	2
	Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов.
	С-3742.10-24-МОППТ

л.2
	1:1000

	3
	Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, организации улично-дорожной сети.
	С-3742.10-24-МОППТ

л.3
	1:1000

	4
	Схема границ зон с особыми условиями использования территории
	С-3742.10-24-МОППТ

л.4
	1:1000

	5
	Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории
	С-3742.10-24-МОППТ

л.5
	1:1000

	6
	Вариант планировочного решения застройки территории
	С-3742.10-24-МОППТ

л.6
	1:1000


3. Электронный носитель (CD диск) градостроительной документации.

Список исполнителей

	Архитектор        
	Лейченкова А.В. 

	Нормоконтролер
	Долотихин С.А.

	Главный инженер проекта
	Долотихин С.А.


Введение
Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации г. Магнитогорска от 30.05.2024г №5298-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 03.02.2020 №1086-П, и проекта межевания территории в районе пересечения улиц Лесопарковая и Гагарина. 
Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

1) Реконструкция объекта незавершенного строительства (№4 на плане): под Станцию технического обслуживания, магазин на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:117
2) Размещение открытой стоянки транспортных средств на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:107.

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ;

- Земельного Кодекса РФ;

- ГОСТ «Условные знаки для топографических планов 1:5000-1:500»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других населениях Российской Федерации»;

- Генерального плана города Магнитогорска, утвержденный постановлением Магнитогорского городского собрания депутатов от 24.05.2000 №428 (в редакции Решения МгСд от 29.06.2021 №148);
- Местных нормативов градостроительного проектирования города Магнитогорска от 31.01.2023 №7;

- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008г.№ 125 (в редакции Решения МгСд № 113 от 24.06.2025).

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области от 29.10.2020г №268 (с изменениями на 15.03.2023г).

- Постановления Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").
-Приказа «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197».

Для выполнения градостроительной документации использовались данные кадастрового плана территории (Росреестр) КПТ 9583/024/24-01165 от 03 февраля 2024 года.; 
Для выполнения градостроительной документации использовались данные топографического плана масштаба 1:500, выполненного НПП «Землемер» в январе 2024 года и соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта, в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74). Система высот - "Балтийская".
1. Положение и особенности опорного плана проектируемой территории

Территория проектирования располагается в Правобережном районе г. Магнитогорска
Территория проектирования 2,6153 га располагается в зоне ПК-3 «Зона производственно-коммунальных объектов III класса».

На данной территории проектирования также располагаются объекты: стоянки транспортных средств, станции технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция, административное здание.

Красные линии установлены частично в границах проектирования, но подлежат корректировке.

Климат

Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по м/ст. г. Верхнеуральск. 

Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризуется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим количеством солнечных дней.

 По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-климатической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления - 380С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 6092МДж/м2;

- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней; 

- продолжительность безморозного периода - 160 дней.

Влажностный режим:

Территория недостаточно увлажнена.

- среднегодовая относительная влажность - 72%;

- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максимумом в мае - 63дня;

- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;

- средняя высота снежного покрова - 30-50см;

На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточно освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные мероприятия по их охране не предусматриваются. 

Зоны с особыми условиями использования территории

Охранные зоны инженерных сетей:

- от воздушной линии электропередач: ВЛ 0,4кВ - 2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от воздушной линии 10кВ - 10м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от подземного кабеля 0,4кВ; 10кВ - 1м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).
- для подземного и надземного газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей");

- для существующей подземной и наземной тепловой сети устанавливается охранная зона шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей (согласно Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей").

- для подземного кабеля сетей связи устанавливается охранная зона шириной 1 м от края кабеля (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);
Отступы от фундаментов зданий и сооружений:

- до водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- до канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).
Санитарно - защитные зоны объектов капитального строительства:
- Определена санитарно-защитная зона объектов V класса опасности -  Автомобильные автозаправочные станции и станции технического обслуживания автомобилей в том числе с объектами обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе и санитарные узлы) 50 м до жилой застройки согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
- Определена санитарно-защитная зона для объектов V класса опасности - Автомойка автомобилей с количеством постов не более 5 с проведением работ внутри объектов капитального строительства и исключением обслуживания автомобилей на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно прилегающей к зданиям 50 м до жилой застройки согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
2. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений

Красные линии на данной территории подлежат корректированию и частично не установлены с восточной стороны территории проектирования для существующего проезда.  Красные линии устанавливаются с учетом существующего проезда по существующим кадастровым границам земельных участков. Образуется профиль Проезда №1 шириной 18-21,0 м. Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3 м. от красной линии. В границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0205001:102, 74:33:0205001:108, расстояние от красной линии до линии регулирования застройки сокращается от 2,0 до 0 м в связи с расположением существующей застройки.
Таблица 2.1 – Координаты поворотных точек границ проектирования.

	№ поворотной точки
	Координата Х
	Координата Y

	1
	411527,51
	1361171,79

	2
	411537,15
	1361182,47

	3
	411537,16
	1361220,27

	4
	411538,93
	1361263,71

	5
	411539,35
	1361299,96

	6
	411539,42
	1361306,20

	7
	411540,44
	1361394,66

	8
	411541,08
	1361437,66

	9
	411539,64
	1361437,68

	10
	411557,46
	1361226,90

	11
	411559,90
	1361425,79

	12
	411560,04
	1361437,44

	13
	411567,51
	1361437,36


Проектом планируется размещение и реконструкция следующих объектов капитального строительства. Технико-экономические показатели приведены в проекте, учитывая проект межевания территории:
1) Реконструкция объекта незавершенного строительства (№4 на плане): под Станцию технического обслуживания, магазин на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:117 предполагает соблюдение нормативных отступов от границ земельного участка и включает в себя существующий въезд в цокольный этаж недостроенного здания, который является его неотъемлемой частью. Существующий въезд организован с учетом перепадов высот на территории. Для соблюдения нормативных показателей размещения объекта выполняется проект межевания территории, в котором производится перераспределение исходного земельного участка (см. C-3742.10-24 ППТ) для удобной эксплуатации здания с учетом доступа с земель общего пользования и существующего рельефа. 

2) Размещение открытой стоянки транспортных средств на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:107.
3) Размещение объекта капитального строительства (№3 на плане): административного здания на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:98
Проектом планировки территории производится смена вида разрешенного использования некоторых земельных участков (см. табл.2.2).

Таблица 2.2 – Ведомость существующих зданий и сооружений и земельных участков.
[image: image2.jpg]Hamnvenoanue Buzia = < OGBbeKT KallTaIbHOIO CTPOHTENBCTBA, 5= N ~ B R = S
Ne 3eMenbHOTO  [VeroBHBII HoMep) A Bz paspemeHHoro PAa3peIICHHOTO HCIOMb30BAHNA % z © |Pa3MeTIeHHbI Ha 3eMeTbHOM yUacTKe, Ielhb| A g s = A i E[ g s B8
yuacTka cornacto | oGpasyemoro Apec 3eMeIbHOTO0 yacTKa UCTIONB30BAHUS 3EMEJIBHOTO yacTKa g g g 5 UCTIONB30BAHUS 3€MeTIBHOTO yIacTKa 2 =4 s E ] % g2 cl3s g
pasy COITIaCHO CBEIEHIAM U3 (mpHBeIeHO B COOTBETCTBUU C | 3 s 2 Z g g 2 2828|2E 5%
ETPH SCRCIRHOTD ECPH COITIACHO CBEIEHUSIM P s < & = (TIpuBeIeHO B COOTBETCTBUH ¢ IIpaBumaMi 2 2 55 3 < SE5g8|lc% &
u3 ETPH Tpaunamu = S s 2 3eMJICIIONB30BAHIS I 3aCTPOHKH I. = = = = = B 3 255 & E’
yJacTka 3eMIIETONb30BAHIIS I = < MarHnToropeka) o S 3 g El 3 8 e
(mmomans, M%) 3acTpoiiku I. MarHuToropcka = ° O = 2
p P o
3aHHMaeMbli HEXKHIIBIM 3[aHHEM - ABTOMOHKa.
74:33:0205001 es6MHCKas 00IacTs, I. - A JABTOMOGHIIbHBIE MOMKH** 4.9.1.3 CTaHIMH TEXHUYIECKOTO %
102 - Marnuroropek, yi. 'arapuna, 52 ABTOMOHKOM € ITyHKTOM 2 l1o1a 00CITy>KUBAHHS 1 1 630,0 650,0 Cym.
: IMHOMOHTAXA PemoHT aBTOMOGHITEH 9. ABTOMOGHIICH.
74:33:0205001 Yena6uHCKast 06I1acTh, I.
4611 - MaruuToropek, yi. ['arapuna, ABTO3anpaBoYHAs CTAHITAS anpaska TPaH‘:T:PTHHX 4.9.1.1 ABTO3aNpaBOYHAS CTAHITASL 1 1 70,0 68,0 cymr. *
. CpencTB
ydacTok 52
74:33:0205001 YensGunckast 06I1acTs, T.
09 > 3arpaBKa TPaHCIIOPTHBIX -
4612 - Maruuroropcek, yi1. Iarapuna, ABTO3aNpaBOYHAs CTAHIHSL P CpeII[)CTB o P 4.9.1.1| 4607 ABTO3aIIPaBOYHAs CTAHIHS 2 1 158,0 175.,5 cym. *
ydacTok 52
Yensbunckast 061acTp, I.
74:33:0205001 M I ’ Tlost O6BEKTEI HE3aBEPIIEHHOTO = laogal - Cranuus TeXHHeCKOro 1 1 613.0 5640 -
108 - arHUTOrOPCK, yiI. ['arapuna, S———c Pemonr aBromoGmwren  [4.9.1. 15082 06C Ty KHBAHIS 5 , cym.
. oM S54a
74:33:0205001 Yena6uHCKast 061acTh, T. ot 390,0
198 - Marnuroropck, yi. B paiione JlenoBoe ynpaBieHue JlenoBoe ynpapieHHe 4.1 ANIMUHHCTDPATHBHOC 3/AHHE 2 1 no 1400,0 | mpoexT. *
(1.302,0 M?) yi.larapuna, 1. 52 781,0
i 4.9.1.3
74:33:0205001 " ‘{enﬂ6HH0Kal;_II o6nagTL, L | Pasvemense 3TaHEL KOMITTEKCA IABTOMOGHIIBHBIE MOHKH 4680 R . ’ 412.0 3706 %
= o - > > cymI.
105 arHI/I“Toropcx,r [paBo ep;gxﬂbm aBTOyCIyT PeMorT apToMoGmreii | [4.9.1.4 Yy CILy! 'yl
paiion, yi. I'arapuna, 56a
74:33:0205001 3v1 ‘{enﬂ6m-11§:[1<as1 066nacn,, F‘MaFHI/{TOF()pCK, 3 Crannus TEXHUUECKOTO PEKOHCT.
) p-u ITpaBoGepexHsIil, B paiione PeMOHT aBTOMOGHIICI PemonT aBTOMOOMIEH, ©1.9.1.4 00CITy)KUBaHUS, Ho obbekr. | M
117 (1524,0 m?) nepecedenus yi. [arapusa u yi. 2 1 769,7 1700,0 914,40
(1 186,0 M?) Jleconapkosas Marasas ** 4.4 Marasua ¥ |He3aBep. g
’ . CTPOHT.
14574 P
74-33-0205001 Uens6uHcKas 061acTh, I MarHUTOIOPCK, OTKpHITHIE IUIOIA/KIL, IPeIHA3HAYCHHEIE
107 3¥2 p-H [IpaBoGepexHsiii, B paiiore JlenoBoe ynpaBieHHe CrostHKa TPaHCIIOPTHBIX 492 JUTA BPEMEHHOTO IAPKOBAHHS
940y | 12463 | T e e 202 |- e A R
74:33-0000000 UensOuHCKas 061acTh, T . ABTOMOEYHBIH KOMILIEKC,
’ .'3 2% - Mammor(}}’c& p-H HpaBosﬁse/lzemamn, frpancdopmaTopHas mojcTaHums 17 AproMmoGmibHbIe Moiku** [4-9-1.3| 112615 ABTOMOCTHBIH KOMILTEKC 3 1 793,8 15458 | oym. *
: I L ArapiHa, JOoM 38/ SIIEKTPOCHAGKEHUS OOBEKTa
.23 » M 113 6 if
74:33:0000000 rH ATHITTOTOPCE, - PABOBCPERHEINIL | - 171 pekoHCTpYKIIH KaGenbHOrO Tlpenocrasnenue
209 - eHIHCKHI paifoHEI, Ha yJacTKe OT roKa 3.1.1 - JTMHUS SIeKTpOlepead - - - - cymr.

IIC Ne 49 no yn. Exncetickoit

KOMMYHAJIBHBIX yCIyT





Примечание:

1 - Производится смена вида разрешенного использования земельного участка.

* - Для существующих объектов капитального строительства место допустимого размещения и предельные параметры строительства при реконструкции устанавливаются в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска. В случае отклонения от предельных параметров сложившейся застройки при реконструкции объектов капитального строительства необходимо получить разрешение на отклонение в соответствие со ст.40 ГрК РФ.

** - Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального   строительства. Для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, необходимо пройти процедуру общественных обсуждений. ("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004, ст.39).
2.1. Предельные параметры использования земельных участков для проектируемой застройки

Проектируемая территория находится в территориальной зоне (ПК-3) «Зона производственно-коммунальных объектов III класса».
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

- коэффициент плотности застройки – 1,8;

- озеленение территории - не менее 10% от площади земельного участка.

Показатели использования территории:

Площадь территории в границах проектирования составляет 2,6153 га

Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогорска определен порядок расчета показателей плотности застройки:

Процент застройки в проекте рассчитан по формуле:

– отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади территории 

4224,1 м2 / 26153,0 м2 *100%= 16%
Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории.
6474,1 м2/ 26153,0 м2 = 0,25
Таблица 2.1.1. Баланс проектируемой территории

	
	Наименование
	Показатели
	% соотношение

	1
	Площадь проектируемой территории
	26153,0 м2
	100

	2
	Площадь застройки
	4224,1 м2
	16

	3
	Площадь покрытий
	11 202,0 м2
	43

	4
	Площадь  благоустройства, в том числе озеленения
	10726,9 м2

	41

	5
	Процент застройки территории
	16
	

	6
	Коэффициент плотности застройки территории
	0,25
	


Предельные параметры использования земельного участка ЗУ-1 (условный номер земельного участка, присвоен проектом межевания территории): для реконструкции объекта незавершенного строительства №4 под Станцию технического обслуживания, магазин:
Площадь земельного участка ЗУ-1– 1524,0 кв.м.
Параметры реконструируемого здания:

Площадь застройки объекта при реконструкции – до 914,4 кв.м

Общая площадь существующего объекта – до 1700,0 кв.м

Процент застройки в проекте рассчитан по формуле:

914,4 м2 / 1524,0 м2 *100%= 60%
Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

1700,0 м2/ 1524,0 м2 = 1,1
Таблица 2.1.2. Баланс земельного участка ЗУ-1 
	№ 
	Наименование
	Показатели
	% соотношение

	1
	Площадь земельного участка
	1524,0 м2
	100

	2
	Площадь застройки
	до 914,4 м2
	60

	3
	Площадь покрытий
	457,2 м2
	30

	4
	Площадь  благоустройства, в том числе озеленения 
	152,4 м2
	10

	5
	Процент застройки территории 
	60
	

	6
	Коэффициент плотности застройки территории
	1,1
	


Предельные параметры использования земельного участка 74:33:0205001:98: для проектирования объекта капитального строительства №3 (Административного здания):
Площадь земельного участка – 1302,0 кв.м.
Параметры реконструируемого здания:

Площадь застройки объекта при реконструкции – до 781,0 кв.м

Общая площадь существующего объекта – 1400,0 кв.м

Процент застройки в проекте рассчитан по формуле:

781,0 м2 / 1302,0 м2 *100% = 60%
Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

1400,0 м2/ 1302,0 м2 = 1,08
Таблица 2.1.2. Баланс земельного участка 74:33:0205001:98 для размещения Административного здания.

	№ 
	Наименование
	Показатели
	% соотношение

	1
	Площадь земельного участка
	1302,0 м2
	100

	2
	Площадь застройки
	до 781,0 м2
	60

	3
	Площадь покрытий
	390,8 м2
	30

	4
	Площадь благоустройства, в том числе озеленения 
	130,2 м2
	10

	5
	Процент застройки территории 
	60
	

	6
	Коэффициент плотности застройки территории
	1,08
	


Благоустройство и озеленение территории:

На проектируемой территории предусматривается озеленение, на перепадах рельефа предусмотрены пандусы для удобства передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», организованы пешеходные тротуары.

3. Функциональное и правовое зонирование

Правила землепользования и застройки города Магнитогорска разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами Магнитогорского городского Собрания депутатов и главы города.

     Правила разработаны в соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска. Правила являются документом градостроительного зонирования города    Магнитогорска – разделения территории города на зоны с установлением   для каждой из них градостроительного регламента.
4. Сеть улиц и дорог
Красные линии на данной территории подлежат корректированию и частично не установлены с восточной стороны территории проектирования для существующего проезда.  Красные линии устанавливаются с учетом существующего проезда по существующим кадастровым границам земельных участков. Образуется профиль Проезда №1 шириной 19-29,0 м. Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3 м. от красной линии. В границах земельных участков с кадастровыми номерами 74:33:0205001:102, 74:33:0205001:108 расстояние от красной линии до линии регулирования застройки сокращается от 2,0м до 0 м в связи с расположением существующей застройки.
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

В границах проектирования устанавливается профиль для местного проезда №1, располагающийся параллельно ул. Гагарина: 

Профиль Проезда №1 в устанавливаемых красных линиях шириной 18-21,0 м. Ширина проезжей части 6м. Ширина тротуара 2м.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

Расчет автостоянок 
Для каждого объекта капитального строительства предусматриваются парковочные места в границах земельных участков согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска. 

Для объекта (№1 на плане) Автомойка. Станции технического обслуживания автомобилей количество парковочных мест не регламентируется. Проектом предусмотрено 10 машино-мест, из них 1 машино-место для МГН.

Для объекта (№2 и :4607 на плане) Атозаправочная станция количество парковочных мест не регламентируется. Проектом предусмотрено 2 машино-места, из них 1 машино-место для МГН.

Для объекта (:5082 на плане) Станции технического обслуживания автомобилей количество парковочных мест не регламентируется. Проектом предусмотрено 30 машино-места, из них 3 машино-место для МГН.

Для проектируемого объекта (№3 на плане) Административное здание предусматривается количество машино-мест из расчета 1 м/м на 120 кв.м общей площади.

1400/120 = 12 м/мест. Проектом предусматривается 12 м/мест из них 2 м/места для МГН.

Для объекта (:4680 на плане) Автомобильные мойки, ремонт автомобилей количество парковочных мест не регламентируется. Проектом предусмотрено 4 машино-места, из них 1 машино-место для МГН.
Для реконструируемого объекта незавершенного строительства (№4 на плане) под Станцию технического обслуживания, магазин по расчету необходимо 1м/м на 50 кв.м. общей площади:

1700 кв.м / 50 кв.м = 34 м/места.  

На выделенном земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:107 (для размещения Открытых площадок, предназначенных для временного паркования автотранспорта) проектом планируется к размещению из 36 м/мест, из них 4 м/места для МГН для объекта №4 «Станцию технического обслуживания, магазин».
Для объекта (:12615 на плане) Автомоечный комплекс количество парковочных мест не регламентируется. Проектом предусмотрено 12 машино-мест, из них 2 машино-места для МГН.
Общее количество машино-мест, расположенных в границах проектирования – 106 м/мест. Из них 14 м/мест для МГН.
5. Схема вертикальной планировки улиц

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для строительства и благоустройства проектируемых объектов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят:

- вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод).

Вертикальная планировка

В мероприятия по вертикальной планировке входят:

- организация отвода поверхностных вод с территории на существующую улично-дорожную сеть;

- применение нормативных уклонов;

- максимальное сохранение существующего рельефа;

- сокращение до минимума объема и обеспечение рационального баланса земляных работ.

6. Инженерные сети

Водоснабжение и водоотведение

Проектом производится подключение проектируемого и реконструируемого объектов к скважинам для нужд водоснабжения и к герметизированным выгребам для нужд водоотведения.

На территории проектирования располагаются существующие сети водоснабжения и водоотведения. Подключение проектируемых объектов к данным сетям не производится.
Ливневая канализация

На территории проектирования не располагается сеть ливневой канализации. Подключение и проектирование данной сети не предусматривается
Электроснабжение

Проектом планировки подключение проектируемого административного здания (№3) на рассматриваемом земельном участке существующее.

Технические параметры:
Максимальная мощность для проектируемого объекта – 15кВт

Уровень напряжения – 0,4кВ

Категория надежности электроснабжения – III (третья)
Существующее подключение объекта №4 на рассматриваемом земельном участке согласно договора электроснабжения № 11443 от 30 января 2025г (см. Приложение 3) от существующего ВРУ-0,4кВ по адресу ул. Лесопарковая, д.102 через подземный кабель 0,4кВ.

Технические параметры:
Максимальная мощность для проектируемого объекта – 5кВт

Уровень напряжения – 0,4кВ

Категория надежности электроснабжения – III (третья)

Примечание: межевание земельного участка с кадастровым номером 74:33:00000000:326 (в прошлой версии проекта ЗУ-3) проектом производиться не будет. Поэтому вынос существующей опоры ТП-2 Гагарина 10/04кВ и перенос ВЛ-10кВ производить не целесообразно.

   Проектом предусматривается установление сервитутов для обслуживания коммунальных сетей. Устанавливается сервитут (1-1с) на земельном участке с кадастровым номером 74:33:00000000:326 для обслуживания существующей опоры ТП-2 Гагарина 10/04кВ и ВЛ-10кВ в границах участка.
Теплогазоснабжение

На территории проектирования располагаются существующие сети газоснабжения, проходящие подземно вдоль проезда №1 и надземно. Расположение надземных сетей газоснабжения на опорах расположено вдоль проезда №1 частично на существующих участках собственников и заявителя. Проектом предусматривается установление сервитута для обслуживания и доступа к сети газоснабжения, проходящей по частным земельным участкам.

Проектом планировки не предусматривается подключение проектируемых и реконструируемых объектом к сети газоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения. Отопление зданий планируется от пилетных автономных котельных или будет предусматриваться на стадии рабочего проектирования. 
Сети связи

На территории проектирования располагаются существующие сети связи. Проектом не предполагается подключение проектируемых объектов к сетям связи.

7. Санитарная очистка территории

Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Организация контейнерных площадок осуществляется согласно  санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. 

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра. 

Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом Таблицы 7.1 

Таблица 7.1
	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов,

чел/год

	
	кг
	л

	Твёрдые:
	
	

	      от зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190-225
	900-100

	      от прочих зданий


	300-450
	1100-1500

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий


	280-300
	1400-1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)


	-
	2000-3500

	Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5-15
	8-20

	
	
	


Смет твердых покрытий улиц: 

Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.

Расчет: 5 х 4126,3= 20631,5 кг/год (2,06 т/год).

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 2,06 т/год
Объем одного контейнера – 0,75 куб.м. 

Проектом предусматриваются площадки ТКО для обслуживания существующих объектов в границах земельных участков данных объектов. Обслуживание и вывоз мусора проектируемого объекта производится собственником данного объекта самостоятельно.

8. Градостроительные регламенты

Виды и состав территориальных зон,

выделенных на карте градостроительного зонирования

Территория проектирования на карте градостроительного зонирования охватывает часть города со следующими видами и составом территориальных зон: 

Таблица 8.1
	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	
	Зоны производственного использования

	ПК-3
	«Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности».


9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 9.1

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2025 г.
	Расчетный срок

	1
	Территория
	
	
	

	1.1
	Площадь проектируемой территории - всего
	га
	2,6153
	2,6153

	
	
	
	
	

	
	В том числе территории:
	-"-
	
	

	
	ПК-3 «Зона производственно-коммунальных объектов III класса».


	
	2,6153
	2,6153

	1.2
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего
	-"-
	1,1754
	1,0785

	
	из них:
	
	
	

	
	зеленые насаждения общего пользования
	-"-
	0,8530
	0,8073

	
	улицы, дороги, проезды, площади
	-"-
	0,3224
	0,2712

	
	прочие территории общего пользования
	-"-
	-
	-

	1.4
	Процент застройки 
	
	13
	16

	1.5
	Коэффициент плотности застройки
	
	0,12
	0,25

	2
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	2.1
	Протяженность улично-дорожной сети - всего
	км.
	0,364
	0,364

	
	в том числе:

магистральная улица общегородского значения регулируемого движения;  
	
	-
	-

	
	        улицы и проезды местного значения
	-"-
	0,364
	0,364

	2.2
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
	км.
	-
	-

	2.3
	Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
	маш.-мест
	70
	106

	
	в том числе:
	
	
	

	
	временного хранения
	-"-
	70
	106


1

