Общество с ограниченной ответственностью

'"Стройинжиниринг"'

Челябинская обл., г. Магнитогорск

Проект планировки территории города Магнитогорска

в районе проезда Кирпичный

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

C-3488.01-24 ППТ

Директор ООО «Стройинжиниринг»____________/Долотихин С.А./

Заказчик                                         _______________/ООО «УралЭнергоРесурс»/

08.2024

Состав проекта

С-3488.01-24-ППТ

Основная часть проекта:

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

2. Положение об очередности планируемого развития территории.

3. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий. | С-3488.01-24-ОЧ ППТ л.1 | 1:1000 |

4. Электронный носитель (CD диск) графических материалов в формате *.mid *.mif.

Материалы по обоснованию проекта:

1. Текстовая часть

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории города с отображением границ элементов планировочной структуры. | С-3488.01-24-МОППТ л.1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. | С-3488.01-24-МОППТ л.2 | 1:1000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, организации улично-дорожной сети. | С-3488.01-24-МОППТ л.3 | 1:1000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | С-3488.01-24-МОППТ л.4 | 1:1000 |
| 5 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | С-3488.01-24-МОППТ л.5 | 1:1000 |
| 6 | Вариант планировочного решения застройки территории | С-3488.01-24-МОППТ л.6 | 1:1000 |

3. Электронный носитель (CD диск) градостроительной документации.

Список исполнителей

| Архитектор | Лейченкова А.В. |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Долотихин С.А. |
| Главный инженер проекта | Долотихин С.А. |

Введение

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации г. Магнитогорска от 15.11.2023г №12073-П «О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в районе проезда Кирпичный».

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории: установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Размещение объектов капитального строительства №5,7,8,9 на плане на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:1308001:508, 74:33:1308001:500, вид разрешенного использования – производственная деятельность. Назначение проектируемых объектов – цеха металлоконструкций.

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ;

- Земельного Кодекса РФ;

- ГОСТ «Условные знаки для топографических планов 1:5000-1:500»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других населениях Российской Федерации»;

- Генерального плана города Магнитогорска, утвержденный постановлением Магнитогорского городского собрания депутатов от 24.05.2000 №428 (в редакции Решения МгСд от 29.06.2021 №148);

- Местных нормативов градостроительного проектирования города Магнитогорска от 31.01.2023 №7;

- Правил землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от  19.08.2024 №108).

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области от 29.10.2020г №268 (с изменениями на 15.03.2023г).

- Постановления Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").

-Приказа «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197».

Для выполнения градостроительной документации использовались данные кадастрового плана территории (Росреестр) КПТ 9545/023/24-01115 от 19 января 2024 года.;

Для выполнения градостроительной документации использовались данные топографического плана масштаба 1:500, выполненного ООО «Урал Гео Плюс» в ноябре 2023 года и соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта, в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74). Система высот - "Балтийская".

1. Положение и особенности опорного плана проектируемой территории

Административно территория относится к Орджоникидзевскому району. Проектируемая территория находится в градостроительной зоне ПК-2 «Производственно-коммунальных объектов I - II классов».

С западной, восточной и южной стороны проектируемой территории расположена территория ПАО «ММК», северной стороны – частная собственность. На проектируемой территории располагается существующая застройка - промышленные и коммунально-складские предприятия I- II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленные и коммунально-складские предприятий III - V класса опасности.

Площадь проектируемой территории: 12,2620 га.

Климат

Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по м/ст. Челябинск.

Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризуется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим количеством солнечных дней.

По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-климатической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления - 380С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 6092МДж/м2;

- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней;

- продолжительность безморозного периода - 160 дней.

Влажностный режим:

Территория недостаточно увлажнена.

- среднегодовая относительная влажность - 72%;

- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максимумом в мае - 63дня;

- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;

- средняя высота снежного покрова - 30-50см;

На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточно освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные мероприятия по их охране не предусматриваются.

Зоны с особыми условиями использования территории

Определенны охранные зоны инженерных сетей:

- от воздушной линии электропередач: ВЛ 0,4кВ - 2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от КТП 0,4/10кВ – радиусом 10м (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от воздушной линии 10кВ - 10м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от подземного кабеля 0,4кВ; 10кВ - 1м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

- для существующего газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей");

- для существующей подземной тепловой сети устанавливается охранная зона шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей (согласно Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей").

Определены отступы от фундаментов зданий и сооружений:

- до водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- до канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

- до ливневой канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

Определенны охранные зоны железнодорожных путей:

- от  железнодорожной линии до объектов и зданий в зоне промышленного назначения – 15м в каждую сторону от края железнодорожных путей, согласно Приказа Минтранса РФ от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

2. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений

Красные линии проезда Кирпичный на данной территории проектирования, действующие и не подлежат изменению.

Линии регулирования застройки устанавливаются на расстоянии 3м от красных линий; за исключением линии регулирования застройки возле существующего объекта №2 (промышленное и коммунально-складское предприятие I- II класса опасности, требующее большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V класса опасности), т.к. из-за сложившейся застройки линия регулирования застройки совпадает с красной линией.

Проектом планировки предусматривается территория, обремененная сервитутом с целью размещения проезжей части. Устанавливается сервитут С-1 площадью 3945,40 кв.м на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:1308001:503 и частично 74:33:1308001:490

Проектом планировки территории планируется размещение объектов капитального строительства: №5,7,8,9, 10, 11 на плане на земельных участках с кадастровыми номерами 74:33:1308001:508, 74:33:1308001:500, вид разрешенного использования – производственная деятельность. Назначение проектируемых объектов – цеха металлоконструкций.

Проектом планировки для проектируемых объектов устанавливается место допустимого размещения объекта по 3 м с каждой стороны от границ земельного участка в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска (графически отображено на л.1 ППТ ГЧ);

Для существующих объектов капитального строительства место допустимого размещения и предельные параметры строительства при реконструкции устанавливается в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска (графически не отображается).

Проектом планировки территории производится смена вида разрешенного использования некоторых земельных участков (см. табл.2.1).

Таблица 2.1 – Ведомость существующих зданий и сооружений и земельных участков.

Примечание:

- Для существующих объектов капитального строительства место допустимого размещения и предельные параметры строительства при реконструкции в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска;

1 - Производится смена вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с утвержденной документацией: Постановление от 30.01.2023г №731-П "Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в районе проезда Кирпичный".

Показатели использования территории:

Площадь территории в границах проектирования составляет 12,2620 га

Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогорска определен порядок расчета показателей плотности застройки:

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

42068,8 м2 / 122620,0 м2 = 0,34

- коэффициент застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории.

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

43154,6 м2/ 122620,0 м2 = 0,35

- коэффициент плотности застройки - отношение площади застройки зданий и сооружений к площади территории

Таблица 2.3. Баланс проектируемой территории

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 122620,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 43222,8 м2 | 35 |
| 3 | Площадь покрытий | 31140,0 м2 | 25 |
| 4 | Площадь благоустройства, в том числе озеленения | 48257,2 м2 | 40 |
| 5 | Коэффициент застройки территории | 0,34 |  |
| 6 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,35 |  |

2.1. Предельные параметры использования земельных участков для проектируемой застройки

Проектируемая территория находится в территориальной зоне (ПК-2) «Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов».

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

- коэффициент плотности застройки – 1,8;

- озеленение территории - не менее 10% от площади земельного участка.

Предельные параметры использования земельного участка 74:33:1308001:508 для размещения проектируемого объекта №5 (Размещение промышленных и коммунально-складских предприятий I-II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V класса опасности):

Площадь земельного участка 74:33:1308001:508 – 11 736 кв.м.

На данном земельном участке располагается существующий объект с кадастровым номером объекта капитального строительства 74:33:1308001:496 (Промышленное здание. Механосборочный цех).

Параметры существующего здания:

Площадь застройки существующего объекта – 4 821,0 кв.м

Общая площадь существующего объекта - 4 699,8 кв.м

Проектируемое здание № 5 располагается на месте демонтируемого сооружения (см. ГЧ)

Параметры проектируемого здания:

Минимальная площадь застройки проектируемого объекта – от 1200,0 кв.м

Максимальная площадь застройки проектируемого объекта – до 2220,0 кв.м (60%)

Общая площадь проектируемого объекта – 2000,0 кв.м

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

6699,8 м2 / 11736,0 м2 = 0,57

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

7041,0 м2/ 11736,0 м2 = 0,6

Таблица 2.1.1. Баланс земельного участка 74:33:1308001:508 для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий I- II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V класса опасности.

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 11736,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 7041,0 м2 | 60 |
| 3 | Площадь покрытий | 3521,4 м2 | 30 |
| 4 | Площадь благоустройства, в том числе озеленения | 1173,6 м2 | 10 |
| 5 | Коэффициент застройки территории | 0,57 |  |
| 6 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,6 |  |

Предельные параметры использования земельного участка 74:33:1308001:500 для размещения проектируемых объектов №7,8,9,10,11 (Размещение промышленных и коммунально-складских предприятий I-II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V класса опасности):

Площадь земельного участка 74:33:1308001:500 – 17 648,0 кв.м.

Параметры проектируемой застройки:

Минимальная площадь застройки – от 7059,20 кв.м (40%)

Максимальная площадь застройки проектируемого объекта – до 10588,8 кв.м (60%)

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

10000,0 м2 / 17648,0 м2 = 0,67

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

10588,8 м2/ 17648,0 м2 = 0,60

Таблица 2.1.2. Баланс земельного участка 74:33:1308001:500 для размещения промышленных и коммунально-складских предприятий I- II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V класса опасности.

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 17648,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 10588,8 м2 | 60 |
| 3 | Площадь покрытий | 5296,2 м2 | 30 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 1763,0 м2 | 10 |
| 5 | Коэффициент застройки территории | 0,67 |  |
| 6 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,60 |  |

Проектом на данном земельном участке планируется расположить три объекта №7, 8, 9, 10, 11:

Параметры проектируемой застройки:

|  | Объект № 7 на плане | Объект № 8 на плане | Объект № 9 на плане | Объект № 10 на плане | Объект № 11 на плане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь застройки | От 1411,8 кв.м до 3529,6 кв.м | От 1411,8 кв.м до 3529,6 кв.м | От 1411,8 кв.м до 3529,6 кв.м | От 1411,8 в.м до 3529,6 кв.м | От 1411,8 кв.м до 3529,6 кв.м |
| Общая площадь | 3400,0 кв.м | 3400,0 кв.м | 3400,0 кв.м | 3400,0 кв.м | 3400,0 кв.м |
| Этажность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Благоустройство и озеленение территории:

На проектируемой территории предусматривается озеленение, на перепадах рельефа предусмотрены пандусы, организованы пешеходные тротуары.

3. Функциональное и правовое зонирование

Правила землепользования и застройки города Магнитогорска разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами Магнитогорского городского Собрания депутатов и главы города.

Правила разработаны на основе Генерального плана города Магнитогорска. Правила являются документом градостроительного зонирования города    Магнитогорска – разделения территории города на зоны с установлением   для каждой из них градостроительного регламента.

4. Сеть улиц и дорог

В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

Красные линии проезда Кирпичный на данной территории проектирования, действующие и не подлежат изменению. Проезд Кирпичный (улица местного значения) в красных линиях имеет различную ширину профиля: от 9м до 11м. Ширина проезжей части 6м. Проектом предусматривается тротуар шириной 1,5м.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

Расчет автостоянок

Для каждого объекта капитального строительства предусматриваются парковочные места в границах земельных участков согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска.

Для существующих и проектируемых объектов промышленных и коммунально-складских предприятий I-II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта, промышленных и коммунально-складских предприятий III - V класса опасности количество парковочных мест не регламентируется градостроительными нормами.

Объект №1 – парковка расположена на земельном участке вне границ проектирования

Объект №2 - 10 машино-мест из них 1 машино-место для МГН.

Объект №3,4 - 10 машино-мест из них 1 машино-место для МГН.

Объект №5 - 5 машино-мест из них 1 машино-место для МГН.

Объект №6 - парковка расположена на земельном участке вне границ проектирования

Объект №7,8,9 - 10 машино-мест из них 1 машино-место для МГН.

Объект №10 - 5 машино-мест из них 1 машино-место для МГН.

Общее количество машино-мест расположенных в границах проектирования – 40 м/мест. Из них 5 м/мест для МГН.

5. Схема вертикальной планировки улиц

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для строительства и благоустройства проектируемых объектов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят:

- вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод).

Вертикальная планировка

В мероприятия по вертикальной планировке входят:

- организация отвода поверхностных вод с территории на существующую улично-дорожную сеть;

- применение нормативных уклонов;

- максимальное сохранение существующего рельефа;

- сокращение до минимума объема и обеспечение рационального баланса земляных работ.

6. Инженерные сети

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение зданий цехов металлоконструкций производится за счет привозной воды. Подключение проектируемых объектов к сетям водоснабжения проектом планировки не производится.

Водоотведение из проектируемых зданий предполагается в герметизированные выгреба.

Ливневая канализация

На территории проектирования располагается сеть ливневой канализации. Подключение и проектирование данной сети не предусматривается

Электроснабжение

Проектом производится подключение проектируемого объекта №5 к сети электроснабжения через проектируемый подземный кабель 0,4 кВ от опоры 0,4кВ, расположенной западнее земельного участка.

Предварительная мощность для проектируемого объекта станции технического обслуживания автомобилей и автомойки (от 2 до 5 постов) – 50кВ

Для размещения проектируемых объектов на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1308001:500 производится перенос существующей воздушной линии электропередач 10кВ в границах данного земельного участка.

Теплогазоснабжение

На территории проектирования располагаются сети газоснабжения.

На территории проектирования располагаются сети теплофикации.

Проектом не производится подключение проектируемых объектов к сети газоснабжения и теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Сети связи

На территории проектирования располагаются существующие сети связи. Проектом не предполагается подключение проектируемых объектов к сетям связи.

7. Санитарная очистка территории

Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Организация контейнерных площадок осуществляется согласно  санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом Таблицы 7.1

Таблица 7.1

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твёрдые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-100 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Смет твердых покрытий улиц:

Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.

Расчет: 5 х 4126,3= 20631,5 кг/год (2,06 т/год).

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 2,06 т/год

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м.

Проектом предусматриваются площадки ТКО для обслуживания производственных зданий в не границ проектирования.

8. Градостроительные регламенты

Виды и состав территориальных зон,

выделенных на карте градостроительного зонирования

Территория проектирования на карте градостроительного зонирования охватывает часть города со следующими видами и составом территориальных зон:

Таблица 8.1

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | Зоны производственного использования |
| ПК-2 | Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов |

9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2024 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 12,2620 | 12,2620 |
|  | В том числе территории: | -"- |  |  |
|  | Зона производственно-коммунальных объектов I - II классов (ПК-2) |  | 12,2620 | 12,2620 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | -"- | 16764,0 | 16764,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 63858,0 | 48257,2 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 23424,0 | 31140,0 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,24 | 0,34 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,25 | 0,35 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км. | 0,410 | 0,410 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы и проезды местного значения | -"- | 0,410 | 0,410 |
| 2.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км. | - | - |
| 2.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | 25 | 40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | временного хранения | -"- | 25 | 40 |