Общество с ограниченной ответственностью

'"Стройинжиниринг"'

Челябинская обл., г. Магнитогорск

Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 №1572-П, и проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 11.09.2020 № 10008-П, в границах улиц Липецкая, Североморская

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

С-3247.05-23-ППТ

Директор ООО «Стройинжиниринг»____________/Долотихин С.А./

Заказчик                                         _______________/Желтоухов А.В./

03.2024

Состав проекта

С-3247.05-23-ППТ

Основная часть проекта:

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

2. Положение об очередности планируемого развития территории.

3. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий. | С-3247.05-23-ОЧ ППТ л.1 | 1:1000 |

4. Электронный носитель (CD диск) графических материалов в формате *.mid *.mif.

Материалы по обоснованию проекта:

1. Текстовая часть

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории города с отображением границ элементов планировочной структуры. | С-3247.05-23-МОППТ л.1 |  |
| 2 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов. | С-3247.05-23-МОППТ л.2 | 1:1000 |
| 3 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, организации улично-дорожной сети. | С-3247.05-23-МОППТ л.3 | 1:1000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | С-3247.05-23-МОППТ л.4 | 1:1000 |
| 5 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | С-3247.05-23-МОППТ л.5 | 1:1000 |
| 6 | Вариант планировочного решения застройки территории | С-3247.05-23-МОППТ л.6 | 1:1000 |
| 7-9 | Поперечный профиль 1-1, 2-2, 3-3 | С-3247.05-23-МОППТ л.7-9 | 1:200 |

3. Электронный носитель (CD диск) градостроительной документации.

Список исполнителей

| Архитектор | Лейченкова А.В. |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Долотихин С.А. |
| Главный инженер проекта | Долотихин С.А. |

Введение

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации г. Магнитогорска от 03.11.2022г №11723-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012г №1572-П, и проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 11.09.2020г №10008-П, в границах улиц Липецкая, Североморская№ (в редакции постановления от 10.04.2023г № 3486-П «О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 03.11.2022 №11723-П»).

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории: выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Проект выполнен с соблюдением:

- Градостроительного Кодекса РФ;

- Земельного Кодекса РФ;

- ГОСТ «Условные знаки для топографических планов 1:5000-1:500»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других населениях Российской Федерации»;

- Генерального плана города Магнитогорска, утвержденный постановлением Магнитогорского городского собрания депутатов от 24.05.2000 №428 (в редакции Решения МгСд от 29.06.2021 №148);

- Местных нормативов градостроительного проектирования города Магнитогорска от 31.01.2023 №7;

- Правил землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от 31.10.2023 № 160).

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области от 29.10.2020г №268 (с изменениями на 15.03.2023г).

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. От 14.07.2022г)

- Постановления Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Постановления Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей").

-Приказа «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» утвержденных приказом Минстроя России от 17.08.1992 № 197».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21»

Выполнено на основании утвержденной Документации о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от  25.09.2018г №11419-П)

Для выполнения градостроительной документации использовались данные кадастрового плана территории (Росреестр) КПТ 8235/211/21-264915 от 23 июня 2023 года.; топографическая съемка территории М1:500, выполненная ООО НПП «Землемер» в 2022г.

1. Положение и особенности опорного плана проектируемой территории

Проект планировки территории охватывает южную часть территории города Магнитогорска между улицами Липецкая, Североморская п. Приуральский. Административно территория относится к Орджоникидзевскому району.

Площадь проектируемой территории: 10,2421 га.

На проектируемой территории расположена существующая застройка: блокированные жилые дома, двухквартирные жилые дома с прилегающими земельными участками, отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками.

Таблица 1.1 – Координаты поворотных точек границ проектирования.

| № поворотной точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 402691,12 | 1363530,76 |
| 2 | 402481,13 | 1363525,30 |
| 3 | 402481,13 | 1363512,57 |
| 4 | 402432,13 | 1363513,24 |
| 5 | 402349,30 | 1363514,49 |
| 6 | 402322,92 | 1363514,88 |
| 7 | 402325,37 | 1363607,89 |
| 8 | 402327,34 | 1363669,75 |
| 9 | 402339,50 | 1363790,98 |
| 10 | 402679,98 | 1363827,40 |
| 11 | 402684,90 | 1363693,22 |

Климат

Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по м/ст. Челябинск.

Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризуется значительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим количеством солнечных дней.

По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-климатической зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления - 380С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 6092МДж/м2 ;

- температура воздуха - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры - января -16,9 0С, июля - +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха - минимальная - - 48 0С, максимальная - + 40 0С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С - 60дней;

- продолжительность безморозного периода - 160 дней.

Влажностный режим:

Территория недостаточно увлажнена.

- среднегодовая относительная влажность - 72%;

- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максимумом в мае - 63дня;

- годовое количество осадков - 439 мм, за теплый период - 322 мм, холодный - 115мм;

- средняя высота снежного покрова - 30-50см;

На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе строительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточно освоена, в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на рассматриваемой территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные мероприятия по их охране не предусматриваются.

Зоны с особыми условиями использования территории

Определенны охранные зоны инженерных сетей:

- для существующего газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м (согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей");

- от воздушной линии электропередач: ВЛ 0,4кВ - 2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от КТП 0,4/10кВ – радиусом 10м (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от воздушной линии 10кВ - 10м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- от подземного кабеля 0,4кВ - 1м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 17.05.2016 года, №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

Определены отступы от фундаментов зданий и сооружений:

- до водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- до канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»).

2. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений

Проектом планировки территории планируется размещение объектов капитального строительства:

- Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;

- Блокированная жилая застройка;

- Школа на 300 мест.

Проектом планировки территории производится смена вида разрешенного использования некоторых земельных участков (см. табл.2.2 и табл. 2.3).

Проектом планировки территории не предусматривается изменение красных линий.

Линии регулирования застройки устанавливаются на расстоянии 3м от красных линий; за исключением линии регулирования застройки возле существующего объекта №28 (Отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками), т.к. из-за сложившейся застройки отступ составляет 1,9м.

Проектом планировки для проектируемых объектов устанавливается место допустимого размещения объекта по 3 м с каждой стороны от границ земельного участка в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от 31.10.2023 № 160) (графически отображено на л.1 ППТ ГЧ);

Для существующих объектов капитального строительства место допустимого размещения и предельные параметры строительства при реконструкции устанавливается в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от 31.10.2023 № 160) (графически не отображается).

Таблица 2.2 – Ведомость существующих зданий и сооружений и земельных участков.

Примечание:

- Для существующих объектов капитального строительства место допустимого размещения и предельные параметры строительства при реконструкции в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от 31.10.2023 № 160);

* - Условно разрешенный вид использования. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке предусмотренном статьей 39 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022) и статьей 7 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от 31.10.2023 № 160) «Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».

1 - Проектом планировки территории производится смена вида разрешенного использования земельного участка.

2 - Выполнено в соответствии с утвержденной Документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от  25.09.2018г №11419-П)

Таблица 2.3 – Ведомость проектируемых зданий и сооружений.

Примечание:

* - Условно разрешенный вид использования. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке предусмотренном статьей 39 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2022) и статьей 7 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции решения МГСД от 31.10.2023 № 160) «Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».

1 - Проектом планировки территории производится смена вида разрешенного использования земельного участка.

2 - Выполнено в соответствии с утвержденной Документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от 25.09.2018г №11419-П).

Показатели использования территории:

Площадь территории в границах проектирования составляет 10,2421 га

Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогорска определен порядок расчета показателей плотности застройки:

- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

22090,20 м2  / 10,2421 га = 2156 м2/га

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади территории.

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

15236,2 м2 / 102421,0 м2 = 0,15

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади территории.

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

22090,20 м2/ 102421,0 м2 = 0,2

Численность населения для Бизнесс-класса согласно табл. 2. "СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.»:

21860,1 м2/ 40 м2 = 546 человека

Таблица 2.4. Баланс проектируемой территории

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 102421,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 15236,2м2 | 15 |
| 3 | Площадь покрытий | 20484,20 м2 | 20 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 66699,3 м2 | 65 |
| 5 | Плотность застройки | 2156 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,15 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 546 |  |

2.1. Предельные параметры использования земельных участков для проектируемой застройки

Проектируемая территория находится в территориальной зоне Ж-4 «Зона индивидуальной жилой застройки».

- минимальная площадь земельного участка –  400,0 кв.м - для отдельно стоящего односемейного дома;

- минимальная площадь земельного участка –  130,0 кв.м - для одного жилого блока блокированного дома;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 20 %;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования «Блокированная жилая застройка» - 40 %;

- коэффициент плотности застройки – 0,4;

- озеленение территории - не менее 15 процентов от площади земельного участка.

- Предельные параметры использования образуемых земельных участков для проектируемого 4-х блокированного жилого дома №1 (ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4 см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-1 – 283,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

113,2 м2/ 0,0283 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

180,0 м2 / 283,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

113,2 м2/ 283,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.1. Баланс земельного участка ЗУ-1 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 283,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 113,20 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 127,30 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 42,50 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 5 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-2 – 206,20 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

82,4 м2/ 0,02062 га = 3986 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

130,0 м2 / 206,2 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

82,4 м2/ 206,2 м2 = 0,4

Таблица 2.1.2. Баланс земельного участка ЗУ-2 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 206,2 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 82,4 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 92,8 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 31,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3986 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-3 – 206,20 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

82,4 м2/ 0,02062 га = 3986 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

130,0 м2 / 206,2 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

82,4 м2/ 206,2 м2 = 0,4

Таблица 2.1.3. Баланс земельного участка ЗУ-3 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 206,2 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 82,4 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 92,8 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 31,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3986 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-4 – 277,60 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

111,0 м2/ 0,02776 га = 3998 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 277,6 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

111,0 м2/ 277,6 м2 = 0,4

Таблица 2.1.4. Баланс земельного участка ЗУ-4 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 277,6 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 111,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 125,0 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 41,6 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3998 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельных участков для проектируемого 4-х блокированного жилого дома №2 (ЗУ-5, ЗУ-6, ЗУ-7, ЗУ-8 см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-5 – 305,90 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

122,30 м2/ 0,03059 га = 3998 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

180,0 м2 / 305,9 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

122,30 м2/ 305,9 м2 = 0,4

Таблица 2.1.5. Баланс земельного участка ЗУ-5 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 305,9 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 122,3 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 137,7 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 45,9 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3998 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-6 – 201,10 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,0 м2/ 0,02011 га = 3978 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

130,0 м2 / 201,10 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,0м2/ 201,10 м2 = 0,4

Таблица 2.1.6. Баланс земельного участка ЗУ-6 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 201,1 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 90,9 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 30,2 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3978 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-7 – 202,6 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

81,0 м2/ 0,02026 га = 3998 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

130,0 м2 / 202,6 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

81,0м2/ 202,60 м2 = 0,4

Таблица 2.1.7. Баланс земельного участка ЗУ-7 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 202,6 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 81,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 90,9 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 30,2 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3998 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-8 – 303,4 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

121,30 м2/ 0,03034 га = 3998 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 303,4 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

121,30м2/ 303,4 м2 = 0,4

Таблица 2.1.8. Баланс земельного участка ЗУ-8 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 303,4 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 121,3 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 136,6 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 45,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 3998 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельных участков для реконструируемого 2-х блокированного жилого дома в 4-х блокированный жилой дом №4 (ЗУ-9, ЗУ-10, ЗУ-11, ЗУ-12 см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-9 – 290,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

116,0 м2/ 0,0290 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 290,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

116,0/ 290,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.9. Баланс земельного участка ЗУ-9 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 290,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 116,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 130,5 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 43,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-10 – 154,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

61,60 м2/ 0,0154 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

77,40 м2 / 154,0 м2 = 0,5

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

61,60/ 154,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.10. Баланс земельного участка ЗУ-10 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 154,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 61,60 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 69,3 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 23,1 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,5 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-11 – 154,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

61,60 м2/ 0,0154 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

77,40 м2 / 154,0 м2 = 0,5

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

61,60/ 154,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.11. Баланс земельного участка ЗУ-11 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 154,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 61,60 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 69,3 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 23,1 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,5 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-12 – 290,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

116,0 м2/ 0,0290 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 290,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

116,0/ 290,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.12. Баланс земельного участка ЗУ-12 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 290,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 116,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 130,5 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 43,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельных участков для реконструируемого 2-х блокированного жилого дома в 4-х блокированный жилой дом №5 (ЗУ-13, ЗУ-14, ЗУ-15, ЗУ-16 см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-13 – 290,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

116,0 м2/ 0,0290 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 290,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

116,0/ 290,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.13. Баланс земельного участка ЗУ-13 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 290,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 116,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 130,5 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 43,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-14 – 154,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

61,60 м2/ 0,0154 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

77,40 м2 / 154,0 м2 = 0,5

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

61,60/ 154,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.14. Баланс земельного участка ЗУ-14 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 154,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 61,60 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 69,3 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 23,1 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,5 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-15 – 154,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

61,60 м2/ 0,0154 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

77,40 м2 / 154,0 м2 = 0,5

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

61,60/ 154,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.15. Баланс земельного участка ЗУ-15 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 154,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 61,60 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 69,3 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 23,1 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,5 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-16 – 290,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

116,0 м2/ 0,0290 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 290,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

116,0/ 290,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.16. Баланс земельного участка ЗУ-16 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 290,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 116,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 130,5 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 43,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №9 (ЗУ-17, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-17 – 401,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,2 м2/ 0,0401 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 401,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,20/ 401,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.17. Баланс земельного участка ЗУ-17 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 401,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,20 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 200,5 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 120,3 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №10 (ЗУ-18, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-18 – 402,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,2 м2/ 0,0402 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 402,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,20/ 402,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.18. Баланс земельного участка ЗУ-18 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 402,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,20 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 201,5 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 120,3 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для реконструируемого отдельно стоящего односемейного дома №4458 (ЗУ-19, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-19 – 401,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,2 м2/ 0,0401 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 401,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,20/ 401,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.19. Баланс земельного участка ЗУ-19 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 401,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,20 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 200,5 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 120,3 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №11 (ЗУ-20, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-20 – 448,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

89,6 м2/ 0,0448 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0 м2 / 448,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

89,6/ 448,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.20. Баланс земельного участка ЗУ-20 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 448,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 89,6 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 224,0 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 134,4 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №12 (ЗУ-21, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-21 – 448,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

89,6 м2/ 0,0448 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0 м2 / 448,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

89,6/ 448,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.21. Баланс земельного участка ЗУ-21 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 448,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 89,6 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 224,0 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 134,4 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №13 (ЗУ-22, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-22 – 453,5 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

90,7 м2/ 0,04535 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

165,0 м2 / 453,5 м2 = 0,36

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

90,7/ 453,5 м2 = 0,2

Таблица 2.1.22. Баланс земельного участка ЗУ-22 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 453,50 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 90,7 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 226,7 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 136,1 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,36 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №14 (ЗУ-23, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-23 – 453,5 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

90,7 м2/ 0,04535 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

165,0 м2 / 453,5 м2 = 0,36

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

90,7/ 453,5 м2 = 0,2

Таблица 2.1.23. Баланс земельного участка ЗУ-23 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 453,50 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 90,7 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 226,7 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 136,1 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,36 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №15 (ЗУ-24, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-24 – 406,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

81,2 м2/ 0,0406 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 406,0 м2 = 0,34

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

81,2/ 406,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.24. Баланс земельного участка ЗУ-24 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 406,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 81,2 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 203,0 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 121,8 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,34 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №16 (ЗУ-25, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-25 – 488,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

97,6 м2/ 0,0488 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

170,0 м2 / 488,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

97,6 м2 / 488,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.25. Баланс земельного участка ЗУ-25 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 488,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 97,6 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 243,8 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 146,4 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемых земельного участка для реконструируемого дома блокированной застройки, состоящей из 2-х блок-секций №4491 (ЗУ-29, ЗУ-30, см. проект межевания территории):

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-29 – 400,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

160,0 м2/ 0,04 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

250,0 м2 / 400,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0м2 / 400,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.26. Баланс земельного участка ЗУ-29 для размещения «Дом блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 400,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 160,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 180,0 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 60,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-30 – 400,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

160,0 м2/ 0,04 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

250,0 м2 / 400,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0м2 / 400,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.27. Баланс земельного участка ЗУ-30 для размещения «Дом блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 400,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 160,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 180,0 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 60,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемого земельного участка ЗУ-32 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками» №17:

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-32 – 607,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

121,4 м2/ 0,607 га = 200 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

250,0 м2 / 607,0 м2 = 0,41

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

121,4 м2 / 607,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.28. Баланс земельного участка ЗУ-32 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 607,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 121,4 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 394,6 м2 | 65 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 91,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 200 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,41 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемого земельного участка ЗУ-33 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками» №29:

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-33 – 597,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

119,4 м2/ 0,597 га = 200 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

250,0 м2 / 597,0 м2 = 0,41

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

119,4 м2 / 597,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.29. Баланс земельного участка ЗУ-33 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 597,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 119,4 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 388,10 м2 | 65 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 89,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 200 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,41 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемого земельного участка ЗУ-34 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками» №30:

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-34 – 589,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

117,8 м2/ 0,589 га = 200 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

250,0 м2 / 589,0 м2 = 0,42

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

117,8 м2 / 589,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.30. Баланс земельного участка ЗУ-34 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 589,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 117,8 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 382,8 м2 | 65 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 88,4 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 200 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,42 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемого земельного участка ЗУ-35 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками» №18:

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-35 – 443,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

88,6 м2/ 0,443 га = 200 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0 м2 / 443,0 м2 = 0,36

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

88,6 м2 / 443,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.31. Баланс земельного участка ЗУ-35 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 443,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 88,6 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 287,9 м2 | 65 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 66,5 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 200 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,36 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемого земельного участка ЗУ-36 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками» №31:

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-36 – 424,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

84,8 м2/ 0,424 га = 200 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0 м2 / 424,0 м2 = 0,38

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

84,8 м2 / 424,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.32. Баланс земельного участка ЗУ-36 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 424,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 84,8 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 275,6 м2 | 65 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 63,6 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 200 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,38 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования образуемого земельного участка ЗУ-37 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками» №32:

Площадь образуемого земельного участка ЗУ-37 – 426,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

85,2 м2/ 0,426 га = 200 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

160,0 м2 / 426,0 м2 = 0,38

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

85,2 м2 / 426,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.33. Баланс земельного участка ЗУ-37 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 426,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 85,2 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 276,9 м2 | 65 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 63,9 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 200 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,38 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования существующих земельных участков для проектируемого 4-х блокированного жилого дома №3 (:4559, :4560, :4561, :3750)

Площадь земельного участка :4559 – 301,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

120,4 м2/ 0,0301 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

180,0 м2 / 301,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

120,4 м2/ 301,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.34. Баланс земельного участка :4559 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 301,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 120,4 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 135,4 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 45,2 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

Площадь земельного участка :4560 – 200,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,0 м2/ 0,02 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

130,0 м2 / 200,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,0 м2/ 200,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.35. Баланс земельного участка :4560 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 200,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 90,0 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 30,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

Площадь земельного участка :4561 – 200,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,0 м2/ 0,02 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

130,0 м2 / 200,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,0 м2/ 200,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.36. Баланс земельного участка :4561 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 200,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,0 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 90,0 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 30,0 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

Площадь земельного участка :3750 – 301,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

120,4 м2/ 0,0301 га = 4000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

175,0 м2 / 301,0 м2 = 0,6

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

120,4 м2/ 301,0 м2 = 0,4

Таблица 2.1.37. Баланс земельного участка :3750 для размещения «Дома блокированной застройки» (одна блок-секция)

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 301,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 120,4 м2 * | 40 |
| 3 | Площадь покрытий | 135,4 м2 | 45 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 45,2 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 4000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,6 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,4 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

- Предельные параметры использования существующего земельного участка (:4723) для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №7.

Площадь земельного участка :4723 – 402,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,4 м2/ 0,0402 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 402,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,4 м2 / 402,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.38. Баланс земельного участка :4723 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 402,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,4 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 201,0 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 120,6 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования существующего земельного участка (:4724) для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №8.

Площадь земельного участка :4724 – 401,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,2 м2/ 0,0402 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 402,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,2 м2 / 402,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.39. Баланс земельного участка :4724 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 401,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,2 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 200,5 м2 | 50 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 120,3 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования существующего земельного участка (:4490) для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №19.

Площадь земельного участка :4490 – 698,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

139,6 м2/ 0,0698 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

230,0 м2 / 698,0 м2 = 0,33

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

139,6 м2 / 698,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.40. Баланс земельного участка :4490 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 698,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 139,6 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 279,2 м2 | 40 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 279,2 м2 | 40 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,33 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования существующего земельного участка (:3790) для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №20.

Площадь земельного участка :3790 – 785,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

157,0 м2/ 0,0785 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

250,0 м2 / 785,0 м2 = 0,32

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

157,0 м2 / 785,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.41. Баланс земельного участка :3790 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 785,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 157,0 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 314,0 м2 | 40 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 314,0 м2 | 40 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,32 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования существующего земельного участка (:4717) для проектируемого отдельно стоящего односемейного дома №21.

Площадь земельного участка :4717 – 400,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

80,0 м2/ 0,04 га = 2000 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

140,0 м2 / 400,0 м2 = 0,35

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

80,0 м2 / 400,0 м2 = 0,2

Таблица 2.1.42. Баланс земельного участка :4717 для размещения «Отдельно стоящего односемейного дома с прилегающими земельными участками»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 400,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | до 80,0 м2 * | 20 |
| 3 | Площадь покрытий | 200,0 м2 | 40 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 120,0 м2 | 30 |
| 5 | Плотность застройки | 2000 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,35 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,2 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | 4 |  |

*- Максимальная допустимая площадь застройки с учетом проездов и озеленения (в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)

- Предельные параметры использования существующего земельного участка (:440/6) для проектируемой школы на 300 мест №25. Параметры застройки выполнены в соответствии с утвержденной Документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от 25.09.2018г №11419-П).

Площадь земельного участка :440/6– 20559,0 кв.м.

Плотность застройки в проекте рассчитана по формуле:

2260,0 м2/ 2,0559 га = 1099 м2/га

Коэффициент застройки в проекте рассчитан по формуле:

5750,0 м2 / 20559,0 м2 = 0,28

Коэффициент плотности застройки в проекте рассчитан по формуле:

2260,0 м2 / 20559,0 м2 = 0,1

Таблица 2.1.43. Баланс земельного участка :440/6 для размещения «Школы на 300 мест»

| № | Наименование | Показатели | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | 20559,0 м2 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 2260,0 м2 | 11 |
| 3 | Площадь покрытий | 15215,10 м2 | 74 |
| 4 | Площадь благоустройства , в том числе озеленения | 3083,9 м2 | 15 |
| 5 | Плотность застройки | 1099 м2/га |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,28 |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,1 |  |
| 8 | Численность населения, чел. | - |  |

Благоустройство и озеленение территории:

На проектируемой территории предусматривается озеленение, на перепадах рельефа предусмотрены пандусы для удобства передвижения МГН в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», организованы пешеходные тротуары.

3. Функциональное и правовое зонирование

Правила землепользования и застройки города Магнитогорска разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Челябинской области, Уставом города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами Магнитогорского городского Собрания депутатов и главы города.

Правила разработаны на основе Генерального плана города Магнитогорска. Правила являются документом градостроительного зонирования города    Магнитогорска – разделения территории города на зоны с установлением   для каждой из них градостроительного регламента.

4. Сеть улиц и дорог

В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми объектами, расположенными на территории.

ул. Подольская – улица местного значения. Две полосы движения, ширина проезжей части 6 м, тротуар с двух сторон от проезжей части шириной 1,5м.

ул. Ялтинская – улица местного значения. Две полосы движения 3,0м, ширина проезжей части 6 м, тротуар с двух сторон от проезжей части шириной 1,5м.

Проезды №1, 3– проезды основные. Две полосы движения 3,0м, ширина проезжей части 6 м, тротуар с двух сторон от проезжей части шириной 1,5м.

Ширина профиля улиц и проездов выполнена в соответствии с утвержденной Документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от  25.09.2018г №11419-П):

ул. Подольская – ширина в красных линиях 19, 24, 32 м. Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3м.

ул. Ялтинская – ширина в красных линиях 12 м. Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3м.

Проезд №1 - ширина в красных линиях 20 м. Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3м.

Проезд №3 - ширина в красных линиях 18 м. Линия регулирования застройки устанавливается на расстоянии 3м.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

Расчет автостоянок

Для каждого объекта капитального строительства предусматриваются парковочные места в границах земельных участков согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска.

Для существующих и проектируемых объектов жилой застройки предусматривается по 1 машино/месту на 1 индивидуальный жилой дом или квартиру многоквартирного жилого дома:

Индивидуальный жилой дом – 1 м/место = 73 м/мест.

Двухквартирные жилые дома (сущ.) – по 1 м/месту на квартиру = 22 м/места.

Блокированный жилой дом – по 1 м/месту на блок-секцию = 22 м/места.

Объект №1086 - Административные здания,организаций, обеспечивающие предоставление коммунальных услуг – 21 машино-место.

Объект №25 - Школа – 16 машино-мест (в соответствии с утвержденной Документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от  25.09.2018г №11419-П)

Общее количество машино-мест расположенных в границах проектирования – 154 м/мест. Из них 5 м/мест для МГН.

5. Схема вертикальной планировки улиц

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территорий предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для строительства и благоустройства проектируемых объектов.

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят:

- вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);

- проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод).

Вертикальная планировка

В мероприятия по вертикальной планировке входят:

- организация отвода поверхностных вод с территории на существующую улично-дорожную сеть;

- применение нормативных уклонов;

- максимальное сохранение существующего рельефа;

- сокращение до минимума объема и обеспечение рационального баланса земляных работ.

6. Инженерные сети

Водоснабжение и водоотведение

Проектом производится подключение проектируемых объектов к сети водоснабжения и водоотведения расположенной в п. Приуральский в соответствии с ранее утвержденной документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от 25.09.2018г №11419-П).

Блокированные жилые дома (4 блок секции) № 1- 5

Индивидуальные жилые дома № 6 – 32

Ливневая канализация

На территории проектирования не располагается сеть ливневой канализации. Подключение и проектирование данной сети не предусматривается

Электроснабжение

Проектом производится подключение проектируемых объектов к сети электроснабжения расположенной в п. Приуралский в соответствии с ранее утвержденной документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от 25.09.2018г №11419-П).

Теплогазоснабжение

Проектом производится подключение проектируемых объектов к сети газоснабжения в границах п. Приуральский в соответствии с ранее утвержденной документацией о внесении изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева. (Постановление от 25.09.2018г №11419-П).

Блокированные жилые дома (4 блок секции) № 1- 5

Индивидуальные жилые дома № 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20.

Данным проектом планировки и межевания территории в результате раздела и межевания земельных участков производится подключение проектируемых объектов капитального строительства:

Индивидуальные жилые дома № 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29,30,31,32.

Проектом планировки и межевания предлагается перенос подводящей сети: стального подземного газопровода низкого давления ф159 к земельному участку с кадастровым номером 74:33:0316002:491 (к зданию коммунального обслуживания №1086) для возможности перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:3772 с землями государственной собственности и тем самым выравнивания границ земельного участка.

Перенос газопровода проектируется в соответствии с Техническими условиями №348/2023 от 07.08.2023г МУП «МГС» по землям неразграниченной собственности в границах красных линий ул. Североморская с отступами от проектируемых объектов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Сети связи

На территории проектирования не располагаются сети связи. Проектом не производится подключение объектов капитального строительства к сетям связи в связи с отсутствием необходимости.

7. Санитарная очистка территории

Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Организация контейнерных площадок осуществляется согласно  санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий":

Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра.

Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом Таблицы 7.1

Таблица 7.1

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | кг | л |
| Твёрдые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-100 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Смет твердых покрытий улиц:

Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.

Расчет: 5 х 4126,3= 20631,5 кг/год (2,06 т/год).

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 2,06 т/год

Проектом предусматриваются площадки ТКО для обслуживания п. Приуральский в не границ проектирования.

Объем одного контейнера – 0,75 куб.м.

8. Градостроительные регламенты

Виды и состав территориальных зон,

выделенных на карте градостроительного зонирования

Территория проектирования на карте градостроительного зонирования охватывает часть города со следующими видами и составом территориальных зон:

Таблица 8.1

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | Жилые зоны |
| Ж-4 | Зона индивидуальной жилой застройки |

9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2024 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 10,2421 | 10,2421 |
|  | В том числе территории: | -"- |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки (Ж-4) |  | 10,2421 | 10,2421 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | -"- | 8,3754 | 8,3754 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 7,0734 | 7,0734 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 1,302 | 1,302 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,08 | 0,15 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,09 | 0,2 |
| 1.6 | Численность населения |  | 225 | 546 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км. | 1,832 | 1,832 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | улицы и проезды местного значения | -"- | 1,832 | 1,832 |
| 2.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км. | - | - |
| 2.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.-мест | 120 | 154 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | временного хранения | -"- | 120 | 154 |