Челябинская обл., г. Магнитогорск

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ ЗОН В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.03.2012 №3090-П, ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ШОССЕ КОСМОНАВТОВ И ШОССЕ ХОЛМОГОРСКОЕ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

Текстовая часть

Шифр:   ПГ-22-676

Заказчик: Степанов А.А.

Директор ООО «ГРАДЪ»                                                                 Разсказова Е.Л.

2023

## Состав проекта

Основная часть проекта:

- Текстовая часть:

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства.

Положение об очередности планируемого развития территории.

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий | ПГ-22-676 ОЧ л.1 | 1:1000 |

Материалы по обоснованию проекта:

1. Текстовая часть

2. Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | ПГ-22-676 МПО л.1 | 1:8000 |
| 2 | Чертеж по обоснованию проекта планировки территории М1:1000 | ПГ-22-676 МПО л.2 | 1:1000 |
| 3 | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | ПГ-22-676 МПО л.3 | 1:1000 |
| 4 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | ПГ-22-676 МПО л.4 | 1:1000 |
| 5 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, и организация улично-дорожной сети | ПГ-22-676 МПО л.5 | 1:1000 |
| 6 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений | ПГ-22-676 МПО л.6 | 1:1000 |
| 7 | Вариант планировочного решения застройки территории | ПГ-22-676 МПО л.7 | 1:1000 |
| 8 | Проектируемый поперечный профиль 1-1 | ПГ-22-676 МПО л.8 | 1:200 |

3. Электронный носитель (CD диск) градостроительной документации.

Запись главного архитектора

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. От 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022).

Главный архитектор проекта	_________________ Хисматуллина Д.Д.

Состав участников проекта

| Главный инженер проекта | Е.Л. Разсказова |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Е.Л. Разсказова |
| Разработал архитектор | Д.Д. Хисматуллина |

## Содержание

Состав проекта	2

Содержание	4

1.	Положение и особенности опорного плана проектируемой территории	5

2. Градостроительный регламент	5

3. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений.	6

4. Сеть улиц и дорог.	10

5. Зоны с особыми условиями использования территории	12

6. Инженерные сети	13

7. Санитарная очистка территории	14

8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	14

## Положение и особенности опорного плана проектируемой территории

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации г. Магнитогорска от 15.11.2021 №12491-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 №3090-п, проекта межевания в районе пересечения шоссе Космонавтов и шоссе Холмогорское», постановление администрации г. Магнитогорска от 24.11.2021 №12846-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 15.11.2021 №12491-П.

Цель проекта планировки территории: выделение элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения и характеристик объектов капитального строительства, определения местоположения образуемых и изменяемых земельных участков.

Основные задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории:

- Выделение элементов планировочной структуры (а) – установление, изменение линий регулирования застройки; б) – установление границ территории общего пользования);

- Уточнение транспортных связей;

- Проработка поперечных профилей улиц с учетом элементов инженерной инфраструктуры;

- Определение границ зон планируемой реконструкции объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:1342001:85 в границах земельного участка с кадастровым номером 74:33:1342001:73;

- Процент застройки фактический (по состоянию на 2023 год) 2%;

- Процент застройки после реконструкции (планируемый) 20%;

- Коэффициент плотности застройки 0,3;

- Определение характеристик планируемого развития территории.

В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, проектируемая территория расположена в восточной части Левобережного района г. Магнитогорска.

Границами проектируемой территории являются:

- с восточной стороны – шоссе Холмогорское;

- с западной стороны – территория свободная от застройки;

- с северной стороны- шоссе Космонавтов;

- с южной стороны – нежилая застройка.

В настоящее время территория проектирования частично застроена и благоустроена.

Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 74:33:1342001.

Площадь территории в границах проектирования составляет 2,5399 га.

## 2. Градостроительный регламент

Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Территория проектирования на карте градостроительного зонирования охватывает часть города со следующими видами и составом территориальных зон:

Таблица 1. Виды и состав территориальных зон в границах проектирования.

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
|  | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |
| Ц-2 | Зона обслуживания и деловой активности местного значения |
|  | ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| Р-1 | Зона зеленых насаждений общего пользования |

## 3. Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений.

Планируется реконструкция объекта капитального строительства – магазина на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1342001:26 см. табл.3 «Ведомость земельных участков, зданий и сооружений».

Данным проектом демонтаж существующих объектов капитального строительства не предусмотрен.

Таблица 2. Ведомость земельных участков, зданий и сооружений

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь з.у., м2 | Вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям из ЕГРН | Адрес земельного участка | Территориальная зона в соответствии с ПЗЗ г. Магнитогорска | Вид разрешенного использования земельного участка согласно ПЗЗ г. Магнитогорска | Код по классификатору | № на чертеже ОКС | Наименование ОКС, расположенного на з.у., кадастровый номер ОКС, адрес ОКС | Площадь застройки, м2 | Процент застройки проект. | Площадь общая | Плотность застройки м2/га | Процент озеленения з.у. | Этажность | Существующая/ранее проектируемая/проектируемая застройка | Процент застройки макс. | Процент застройки сущ. | Процент застройки в случае реконструкции | Площадь застройка минимальная | Площадь застройка максимальная м2/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74:33:1342001:26 | 782,00 | Магазины | Челябинская область, г. Магнитогорск, ш. Космонавтов, 68 | Ц-2 | Магазины | 4.4 | 1 | Магазины, аптеки | 157,0 | - | 150,0 | 0,19 | 15 | 1 | Существующая | 85 | 21 | 85 | - | 665,0 |
| 74:33:1342001:73 | 505,00 | Магазины | Челябинская Область, Городской Округ Магнитогорский, Город Магнитогорск, Шоссе Космонавтов, 70 | Ц-2 | Магазины | 4.4 | 2 | Магазины, аптеки, 74:33:1342001:85 | 100,0 | 20 | 95,0 | 0,19 | 15 | 1 | Реконструируемая | 85 | 2 | 20 | - | 100,0 |
| 74:33:1342001:62 | 1618,00 | Для эксплуатации стационарной автозаправочной станции | Челябинская область, г Магнитогорск, ш Космонавтов, 66 | Ц-2 | Предпринимательство | 4.0 | 3 | Объект предпринимательской деятельности | 80,0 | - | 75,0 | 0,04 | 15 | 1 | Существующая | 85 | 5 | 85 | - | 1370,0 |
| 74:33:1342001:78 | 1450,00 | Магазины | Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Магнитогорский, город Магнитогорск, шоссе Космонавтов, 66а | Ц-2 | Магазины | 4.4 | 4 | Магазины, аптеки, 74:33:1342001:174 | 262,0 | - | 237,0 | 0,16 | 15 | 1 | Существующая | 85 | 18 | 85 | - | 1230,0 |
| 74:33:1342001:18 | 3789,00 | Для размещения административного здания промышленности | Челябинская область, г. Магнитогорск | Ц-2 | Предпринимательство | 4.0 | 5 | Объект предпринимательской деятельности | 310,0 | - | 290,0 | 0,07 | 15 | 1 | Существующая | 85 | 8 | 85 | - | 3220,0 |
| 74:33:1342001:54 | 484,00 | Размещение трансформаторной подстанции | Челябинская область, г. Магнитогорск | Ц-2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 6 | Трансформаторные подстанции | 35,0 | - | 30,0 | 0,06 | - | 1 | Существующая | 85 | 7 | 85 | - | 410,0 |
| 74:33:1342001:77 | 1809,00 | Магазин | Челябинская область, г Магнитогорск, ш Космонавтов, 66 | Ц-2 | Магазины | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 8 | 85 | - | 1537,0 |
| 74:33:1342001:53 | 602,00 | Расширение магазина | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе шоссе Холмогорское, 3 | Ц-2 | Магазины | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 8 | 85 | - | 511,0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,00 |  | 877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

В границах проектирования линии регулирования застройки установлены на расстоянии 6 м от красной линии в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска:

- шоссе Холмогорское магистральная дорога регулируемого движения (второстепенные) -6 м;

- шоссе Космонавтов магистральная дорога регулируемого движения (основные)– 6м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимой реконструкции зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.

Вдоль шоссе Холмогорское устанавливается красная линия.

Показатели использования территории:

Площадь территории в границах составляет 2,5399 га.

Показатели использования территории определены по обмерам чертежей опорного плана и основного чертежа.

Показатели использования территории представлены в таблице 4. Местными нормативами градостроительного проектирования определен порядок расчета показателей застройки:

- плотность застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Коэффициент плотности застройки:

877 м2/25399 м2 = 0,03 м2/га

- коэффициент плотности застройки – отношение суммарной площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Коэффициент застройки территории:

944 м2 / 25399 м2 = 0,04 м2

- коэффициент застройки – отношение суммы площадей зданий, которые можно разместить на территории земельного участка к площади земельного участка.

Таблица 3. Баланс проектируемой территории

| № | Наименование | Площадь, м2 | % соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 25399 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 944,00 | 3,7 |
| 3 | Площадь покрытий | 1617,00 | 6,4 |
| 4 | Площадь озеленения | 22838,00 | 89,9 |
| 6 | Коэффициент застройки территории | 0,04 | - |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории | 0,03 | - |

## 4. Сеть улиц и дорог.

Транспортная доступность проектируемой территории

Общественный пассажирский транспорт

Существующее положение

Основными видами транспорта для пассажирских внутрихозяйственных связей является рейсовый (маршрутный) автобус, и маршрутное такси.

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

Маршрутное такси и автобус

Маршрутная сеть автобусного транспорта предусмотрена по существующей магистральной сети и по улицам местного значения. По шоссе Космонавтов и шоссе Холмогорское размещены существующие остановки общественного транспорта, дополнительные остановки не предусмотрены. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет 500 м.

Изменения в существующей улично-дорожной сети не предусмотрены.

Предусмотрено устройство пешеходной зоны вдоль шоссе Холмогорское и шоссе Космонавтов. Проектные решения отражены в материалах по обоснованию графической части проекта планировки территории.

Въезд на территорию проектирования осуществляется с шоссе Холмогорское и шоссе Космонавтов.

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.

Велосипедное движение

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

Проектное предложение

Пешеходное движение

В проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая тротуары вдоль проезжей части уличной сети для проектируемой и существующей застройки.

Ширина пешеходной части тротуаров:

- шоссе Космонавтов– 2,5 м;

- шоссе Холмогорское – 2,5 м.

Расчет гостевых автостоянок

Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение стоянок временного хранения автомобилей в границах проектирования для существующей и реконструируемой застройки.

- Расчетное количество машино-мест для реконструируемого магазина составляет 3, из них одно машино-место для МГН (из расчета 3-4 машино-места на 100 метров торговой площади). Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (табл. 5 МНГП в редакции от 24 февраля 2015 г.). Торговая площадь объекта – 95 кв.м. Размещение на земельнои участке с кадастровым номером 74:33:1342001:73;

- Расчетное количество машино-мест для существующего магазина составляет 3, из них одно машино-место для МГН (из расчета 3-4 машино-места на 100 метров торговой площади). Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (табл. 5 МНГП в редакции от 24 февраля 2015 г.). Торговая площадь объекта – 100 кв.м. Размещение на земельнои участке с кадастровым номером 74:33:1342001:26;

- Расчетное количество машино-мест для существующего объекта предпринимательской деятельности составляет 3, из них одно машино-место для МГН (из расчета 3-4 машино-места на 100 метров общей площади). Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования для офисных зданий (табл. 5 МНГП в редакции от 24 февраля 2015 г.). Общая площадь объекта – 75 кв.м. Размещение на земельнои участке с кадастровым номером 74:33:1342001:62;

- Расчетное количество машино-мест для существующего магазина составляет 6, из них два машино-места для МГН (из расчета 3-4 машино-места на 100 метров торговой площади). Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (табл. 5 МНГП в редакции от 24 февраля 2015 г.). Торговая площадь объекта – 200 кв.м. Размещение на земельнои участке с кадастровым номером 74:33:1342001:78;

- Расчетное количество машино-мест для существующего объекта предпринимательской деятельности составляет 9, из них два машино-места для МГН (из расчета 3-4 машино-места на 100 метров общей площади). Расчет выполнен в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования для офисных зданий (табл. 5 МНГП в редакции от 24 февраля 2015 г.). Общая площадь объекта – 290 кв.м. Размещение на земельнои участке с кадастровым номером 74:33:1342001:18.

Благоустройство и озеленение территории

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории проектируемых домов. В благоустройство территории входят:

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- создание площадки (места) накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

## 5. Зоны с особыми условиями использования территории

В границах проектирования отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

Определены охранные зоны инженерных сетей:

- от подземной линии электропередач 0,4кВ – 1м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 0,4кВ – 2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 10кВ – 10м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство» отступ от фундаментов зданий и сооружений составляет:

- для водопровода и канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

- для канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство»);

Определены расстояния от следующих объектов:

- для площадок сбора ТКО определено расстояние, которое должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (согласно  санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

- Трансформаторная подстанция (ТП) – радиус 10 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018).

## 6. Инженерные сети

Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

В границах проектируемой территории отсутствует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектные решения

Данным проектом не предусмотрено проектирование сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для реконструируемого объекта предполагается использование привозной бутилированной воды.

Водоотведение

Существующее положение

В границах проектируемой территории существующие сети централизованной городской системы бытовой канализации отсутствуют. Отведение сточных вод предусматривается за счет существующих септиков. Септики предусмотрены для существующей застройки (объекты №1,3,4,5 по ведомости зданий, сооружений и земельных участков). Для реконструируемого объекта предполагается использование биотуалета.

Проектные решения

Данным проектом не предусмотрено проектирование сетей водоотведения.

Теплогазоснабжение

Существующее положение

Существующие газовые сети в границах проектируемой территории отсутствуют. Реконструируемая застройка не подключается к сетям теплогазоснабжения так как в качестве теплоносителя планируется использование электрического оборудования (электрический котел).

Проектные решения

Данным проектом не предусмотрено проектирование сетей газоснабжения.

Электроснабжение

Существующая ситуация

В границах проектируемой территории расположены электрические сети, находящиеся в ведении АО «Горэлектросеть» г. Магнитогорск.

Потребителями электроэнергии являются общественные здания и наружное освещение улиц и проездов.

На рассматриваемой территории на сегодняшний день имеются сети электроснабжения в рамках существующей застройки. Реконструируемая застройка подключена к сетям электроснабжения от ВЛ 0,4 кВ.

Проектные предложения

Данным проектом не предусмотрено проектирование сетей электроснабжения.

## 7. Санитарная очистка территории

В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории проектируются площадки контейнеров для сбора ТКО.

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдыха.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления и удаляемым специализированным транспортом, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с территорий.

Нормы накопления ТКО образуются от учреждений и предприятий общественного назначения.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям Приложения К, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»):

Количество коммунальных отходов определяется по расчету:

Норма смета с 1 кв.м твердых покрытий улиц:

Расчет: 5 *1617,00 = 8085,00 кг/год

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 8085 кг/год.

Так как проектируемая территория не относится к жилым зонам - крупногабаритные отходы (КО) отсутствуют.

На территории микрорайона предусмотрены 4 площадки сбора ТКО с двумя контейнерами объемом по 0,75 м3 каждый.

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно

## 8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 4.

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | Современное состояние на 2022 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория - всего |  | га | 2,5399 | 2,5399 |
| 1.2 | Рекреационных зон: |  |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования |  | га | 0,51 | 0,51 |
| 1.3 | Общественно-деловых зон: |  |  |  |  |
|  | Зона обслуживания и деловой активности местного значения |  | га | 2,0299 | 2,0299 |
| 1.4 | Зоны рекреационного назначения |  |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений |  | м2 | 22653,20 | 22838,00 |
| 1.5 | Коэффициент застройки |  | -"- | 0,03 | 0,04 |
| 1.6 | Коэффициент плотности застройки |  | -"- | 0,02 | 0,03 |
| 1.7 | Из общей территории: |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности |  | га | - | - |
|  | земли субъектов Российской Федерации |  | -"- | - | - |
|  | земли муниципальной собственности |  | -"- | - | - |
|  | земли частной собственности |  | -"- | - | - |
|  | земли, государственная собственность на которые не разграничена |  | -"- | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  | чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения |  | чел./га | - | - |
| 3 | Нежилая застройка |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь зданий, в том числе: |  | м2 общей площади | 790,50 | 877,00 |
| 3.2 | Коэффициент плотности застройки |  | - | 0,03 | 0,03 |
| 3.3 | Коэффициент застройки территории |  | - | 0,04 | 0,04 |
| 3.4 | Средняя этажность застройки |  | этаж | 1 | 1 |
| 3.5 | Площадь застройки |  | м2 | 853,50 | 944,00 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - улицы местного значения |  | км | - | - |
| 4.1.2 | - проезды |  | км | - | - |
| 4.1.3 | - магистральные дороги регулируемого движения (второстепенные) |  | км | 0,20 | 0,20 |
| 4.1.4 | - магистральные дороги регулируемого движения (основные) |  | км | 0,18 | 0,18 |