Общество с ограниченной ответственностью «ГрадЪ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 20.02.2016 №1929-П, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ГРЯЗНОВА, СУВОРОВА

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта межевания территории

Текстовая часть

Шифр: ПГ-25-1711 МТ

| Заказчик: | ООО «Центр социальных программ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектировщик: Директор ООО «ГрадЪ» |  | А.Д. Харитонова Е.Л. Разсказова |  |

г. Магнитогорск, 2025 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

Основная часть проекта:

- Текстовая часть.

- Графические материалы

| № | Наименование чертежей | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж межевания территории | ПГ-25-1711 ОЧП МТ л.1 | 1:1000 |

- Электронный носитель (СД диск) градостроительной документации

Запись главного архитектора проекта

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в отношении территории, расположенной в Правобережном районе г. Магнитогорска, расположенной в районе улицы Грязнова, согласно постановлению администрации города Магнитогорска на разработку градостроительной документации «Документация о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации города от 20.02.2016 №1929-П, в границах улиц Грязнова, Суворова.» от 22.01.2025  №433-П.

Проект межевания территории, выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, градостроительными нормативами, государственными нормами, правилами и стандартами.

Главный архитектор проекта	 _________________ 	Д.Д. Хисматуллина

Состав участников проекта

| Главный инженер проекта __________________ Разработчик __________________ | Е.Л. Разсказова А.Д. Харитонова |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. Комплексная оценка территории	5

2. Основные положения проекта межевания территории	11

3. Перечень, сведения о площади и виды разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	13

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков	13

5.Установление сервитутов	17

6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ	18

7. Приложение 1	19

- ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории разработан ООО «ГрадЪ» по заказу ООО «Центр социальных программ» на основании постановления администрации города Магнитогорска на разработку градостроительной документации от 22.01.2025 №433-П «Документация о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации города от 20.02.2016 №1929-П, в границах улиц Грязнова, Суворова».

Площадь территории в границах проектирования составляет – 49991 м2.

Подготовка графической части проекта межевания территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74). Система высот - "Балтийская";

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500,

соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта.

Проект межевания территории выполнен на основании исходных данных:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Генеральный план Магнитогорского городского округа;

- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска.

2. Сведения, предоставленные УАиГ администрации города Магнитогорска на электронном носителе (в форматах DXF и BMP):

- действующие красные линии улиц (в системе координат  МСК-74);

- данные об инженерной инфраструктуре (существующие и проектируемые инженерные сети и сооружения);

- границы земельных отводов.

3. Границы, адрес, площадь, категория земель, виды разрешенного использования земельных участков приняты на основании кадастрового плана территории, предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, на кадастровый квартал с номером - 74:33:0213003.

4. Данные о распределении проектируемой территории по формам собственности учтены на основании сведений, полученных с публичной кадастровой карты на сайте https://nspd.gov.ru/map

Проект межевания территории разработан с учетом сложившейся застройки и прилегающих территорий, а также с учетом перспектив развития свободных от застройки территорий.

Задачами проекта межевания территории являются:

- Определение местоположения границ изменяемых земельных участков.

- Определение местоположения границ образумых земельных участков для МКД

Целью проекта межевания территории является:

- Определение местоположения изменяемых земельных участков.

Виды разрешенного использования земельных участков установлены в соответсвии с ПЗиЗ г. Магнитогорска.

Проект межевания территории выполнен в соответствии с требованиями:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм.и доп. Вступ. в силу с 01.01.2025)

2) Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.01.2025);

3) Генерального плана Магнитогорского городского округа (далее ГП);

4) Правил землепользования и застройки города Магнитогорска (в редакции МГСД №6 от 28.01.2025) (далее ПЗиЗ);

## 1. Комплексная оценка территории

Современное использование территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется согласно постановлению администрации города Магнитогорска на разработку градостроительной документации в редакции от 03.04.2024 №3142-П «О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска, в границах улиц Грязнова,Суворова, Дружбы, просп. Карла Маркса»

в редакции от 12.09.2024 №9423-П «О внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 03.04.2024 №3142-П»

в редакции от 22.01.2025 №433-П «Документация о внесении изменений в проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации города от 20.02.2016 №1929-П, в границах улиц Грязнова, Суворова»

В соответствии с Генеральным планом и картой транспортной инфраструктуры, проектируемая территория расположена в районе улицы Грязнова. Площадь территории в границах проектирования составляет 4,9991 га.

Административно территория проектирования относится к Правобережному району города Магнитогорска.

На территории присутствуют зелёные насаждения.

В настоящее время территория проектирования частично застроена и благоустроена.

В границах проектируемой территории расположены существующие объекты инженерной инфраструктуры, в т.ч.:

- сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВ; Вл-10 кВ;

- водопровод;

- канализация;

- теплотрасса;

- газопровод;

- сети-связи;

На момент проектирования транспортные связи застраиваемых участков с планировочными районами города осуществляются по ул. Грязнова – магистральной улице общегородского значения регилируемого движения.

Таблица 1

Ведомость земельных участков, зданий и сооружений (Зона Ж-2)

| Кадастровый номер земельного участка | Площадь з.у. м2 | Вид разрешенного использования земельного участка согласно сведениям из ЕГРН | Адрес земельного участка | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | № на чертеже ОКС | Условные обозначения и номер образуемого земельного участка в соответствии с проектом межевания | Площадь з.у. в соответствии с проектом меежвания, м2 | Вид разрешенного использования земельного участка со-гласно ПЗиЗ г.Магнитогорска | Код по классификатору | Наименование ОКС,расположенного на з.у., кадастровый номер ОКС, адрес ОКС в соответсвии с ПЗиЗ | Площадь застройки, м2 | Процент застройки, согласно ПЗиЗ г. Магнитогорска | Площадь общая/этажность | Макс. площадь застройки ОКС при реконструкции, м2 | Мин. площадь застройки для проектируемых ОКС,м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова 121 | Ж-2 | 1 | :ЗУ4 | 6564 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213001:358 | 1379 | 40 | 5151,2/5 | - | - | Сущ. |
| - | - | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 27 | Ж-2 | 2 | :ЗУ5 | 3025,7 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213003:186 | 734 | 40 | 3330,6/5 | - | - | Сущ. |
| - | - | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 31 | Ж-2 | 3 | :ЗУ7 | 2129 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213003:197 | 707 | 40 | 2559/5 | - | - | Сущ. |
| - | - | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 29 | Ж-2 | 4 | :ЗУ6 | 3475,2 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213003:183 | 876 | 40 | 3530,3/5 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:132 | 1 112 | Многоэтажный жилой дом | Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул Грязнова, д 33 | Ж-2 | 5 | :ЗУ8 | 3169 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213003:191 | 935,3 | 40 | 3533,5/5 | - | - | Сущ. |
| - | - | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова 119 к.2 | Ж-2 | 6 | :ЗУ2 | 3167 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213001:390 | 940 | 40 | 3526,8/5 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:1431 | 3167 | Многоквартирный жилой дом | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, д 119, корп 1 | Ж-2 | 7 | - | - | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213001:250 | 922 | 40 | 3529,8/6 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:24 | 1 520,66 | Под жилую застройку | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, 119 | Ж-2 | 8 | :ЗУ3 | 4590 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Многоквартирный жилой дом 74:33:0213001:391 | 1316,5 | 40 | 5129,7/5 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:31 | 369 | Библиотека, объект социально-бытового назначения местного значения (бойлерная) | Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Суворова, 121/1 | Ж-2 | 9 | - | - | Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 | Библиотека | 360 | 40 | 360/1 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:110 | 750,61 | Занимаемым нежилым зданием - магазином промышленных товаров | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 33а | Ж-2 | 10 | - | - | Магазины* | 4.4 | Магазин 74:33:0213003:195 | 659,7 | 40 | 1082,4/2 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:152 | 360 | Занимаемый тяговой подстанцией №30 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова | Ж-2 | 11 | - | - | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | Трансформаторная подстанция | 260 | 40 | 260/1 | - | - | Сущ. |
| 74:33:0213003:145 | 1136 | Для размещения временной ночной платной автостоянки индивидуального легкового автотранспорта | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, в районе зданий №119/1 и 119/2 | Ж-2 | - | - | - | Стоянка транспортных средств* | 4.9.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0213003:1410 | 1974 | Автостоянка | Челябинская область, г Магнитогорск, в р-не ул. Суворова, 119/2 | Ж-2 | - | :ЗУ9 | 2368 | Стоянка транспортных средств* | 4.9.2 | Наземная автостоянка | - | - | - | - | - | - |
| 74:33:0213003:6 | 5713,31 | Среднеэтажная жилая застройка | Челябинская область, г Магнитогорск,ул. Грязнова | Ж-2 | - | :ЗУ1 | 5713 | Бытовое обслуживание | 3.3 | Нежилое здание 74:33:0213003:188 | 1315,6 | 40 | 1989.9/3 | - | - | Сущ. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10405,1 |  | 33962,2 |  |  |  |

*разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется:

1) в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 июня 2021 года № 149 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125»;

2) в отношении объектов капитального строительства, построенных, начатых строительством, реконструируемых после вступления в силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 июня 2021 года № 149 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением

Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125», предусмотренных документацией по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством;

3) в отношении объектов капитального строительств, планируемых к строительству, и земельных участков, предусмотренных документацией по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством, за исключением объектов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего примечания.

Существующее функциональное зонирование.

Согласно карте функциональных зон города Магнитогорска утвержденной ГП территория проектирования относится к жилой зоне

Существующее градостроительное зонирование

Согласно карты градостроительного зонирования территории ПЗиЗ г. Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского Собрания депутатов Челябинской области от

28.01.2025 г. №6, территория в границах проектирования расположена в пределах следующих территориальных зон:

Жилые зоны

- Ж-2 (Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки)

Существующие зоны с особыми условиями использования территории

В границах проектирования отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государственного значения, памятники истории и культуры местного значения, рекреационно-оздоровительные территории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории месторождений, кладбища, скотомогильники.

Территория попадает в установленные территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти границы зон с особыми условиями использования территории (согласно данным ЕГРН) территория проектирования находится в пятой подзоне приаэродромной территории аэрордрома «Магнитогорск», расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе 74:00-6.749. Территория проектирования находится в третьей подзоне приаэродромной территории аэродрома «Магнитогорск», расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе. 74:00-6.748. Территория проектирования находится в шестой подзоне приаэродромной территории аэродрома «Магнитогорск», расположенная в Агаповском муниципальном районе, Магнитогорском городском округе 74:00-6.750

Землеустройство территории

Земли в границах проектируемой территории относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Границы земельных участков отображены на чертеже  ПГ-25-1711 ОЧП МТ «Чертеж

межевания территории». Распределение территории по формам собственности приведено в Таблице 2.

Таблица 2 выполнена на основании кадастрового плана территории от 08.07.2021 г., предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области, а также на основании сведений, полученных с публичной кадастровой карты на сайте https://www.rosreestr.ru.

В границах проектирования красные линии не устанавливаются.

Распределение территории по формам собственности

Таблица 2

| № на плане | Кадастровый номер з.у. | Адрес | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74:33:0213003:132 | Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул Грязнова, д 33 | 1112 | Многоэтажный жилой дом | - |
| 2 | 74:33:0213003:1431 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, д 119, корп 1 | 3167 | Многоквартирный жилой дом | - |
| 3 | 74:33:0213003:24 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, 119 | 1 520,66 | Под жилую застройку | - |
| 4 | 74:33:0213003:31 | Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Суворова, 121/1 | 369 | Библиотека, объект социально-бытового назначения местного значения (бойлерная) | - |
| 5 | 74:33:0213003:110 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 33а | 750,61 | Занимаемым нежилым зданием - магазином промышленных товаров | Частная собственность |
| 6 | 74:33:0213003:152 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова | 360 | Занимаемый тяговой подстанцией №30 | - |
| 7 | 74:33:0213003:145 | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, в районе зданий №119/1 и 119/2 | 1136 | Для размещения временной ночной платной автостоянки индивидуального легкового автотранспорта | - |
| 8 | 74:33:0213003:1410 | Челябинская область, г Магнитогорск, в р-не ул. Суворова, 119/2 | 1974 | Автостоянка | - |
| 9 | 74:33:0213003:6 | Челябинская область, г Магнитогорск,ул. Грязнова | 5713,31 | Среднеэтажная жилая застройка | - |

## 2. Основные положения проекта межевания территории

Градостроительные регламенты, распространяемые на земельные участки, установлены в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска:

Ж-2- Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки:

Минимальная площадь земельного участка – для многоквартирного жилого дома -3000 кв.м

- для существующего многоквартирного жилого дома –определяется посредством расчетов с учетом норм, установленных Правилами и законодательством. При невозможности набора нормируемой площади, минимальный размер земельного участка определяется документацией по планировке территории

- для отдельно стоящего односемейного дома -400 кв.м

- для одного жилого блокаблокированного дома –130 кв.м

- для иного вида разрешенного использования, установленного настоящим пунктом – не подлежит установлению.

Максимальная площадь земельного участка – не нормируется

Минимальный процент застройки – не установлен;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %;

Коэффициент плотности застройки – 0,8;

- 3. Перечень, сведения о площади и виды разрешенного использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 74:33:0213003.

Перечень образуемых земельных участков приведен в Таблице 2 «Ведомость образуемых земельных участков». Образуемые земельные участки отображены на чертеже  ПГ-25-1711 ОЧП МТ «Чертеж межевания территории».

Чертеж межевания территории выполнен на топографической основе М 1:500, на которой указаны:

- границы территории межевания;

- границы земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет;

- здания и сооружения;

- изменяемые земельные участки;

- образуемые земельные участки;

- 4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

Образование земельных участков.

:ЗУ1- Образование ЗУ1 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0213003:6 с неразграниченными землями с целью исключения изломанности границ ЗК РФ Ст.39.28 п.1 п./п2, с сохранением площади исходного земельного участка. Основной вид разрешенного использования земельного участка изменяется с «Среднеэтажная жилая застройка/2.5» на «Бытовое обслуживание/3.3» Площадь образуемого земельного участка = 5713 м2

Изменение вида разрешенного использования в связи с назначением существующего объекта капитального строительства

:ЗУ2- участок образован согласно утвержденного проекта межевания территории 112 микрорайона в г.Магнитогорске от 20.02.2016 №1929-П.

:ЗУ3- участок образован согласно утвержденного проекта межевания территории 112 микрорайона в г.Магнитогорске от 20.02.2016 №1929-П.

:ЗУ4- Образование ЗУ4 из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2. Основной вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка/2.5» Площадь образуемого земельного участка = 6564,2 м2

Расчет нормативного земельного участка для существующего многоквартирного жилого дома согласно приказу Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59 Приложение А

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=1,34

S норм для МКД = 5004,12*1,34=6705,5 м2

Расчет нормативного земельного участка для существующего многоквартирного жилого    дома (на плане 1) согласно ПЗиЗ г. Магнитогорска

S норм для МКД =3447,5 м2 (1379 м2 *100/40)

Площадь земельного участка принимается согласно ПЗиЗ вследствии стесненных условий.

:ЗУ5- Образование ЗУ5 из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2. Основной вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка/2.5» Площадь образуемого земельного участка =3025,7 м2

Расчет нормативного земельного участка для существующего многоквартирного жилого дома согласно приказу Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59 Приложение А

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=1,34

S норм для МКД = 3531*1,34=4731,5 м2

Расчет нормативного земельного участка для существующего многоквартирного жилого    дома (на плане 4) согласно ПЗиЗ г. Магнитогорска

S норм для МКД =1835 м2 (734 м2 *100/40)

Площадь земельного участка принимается согласно ПЗиЗ вследствии стесненных условий.

:ЗУ6- Образование ЗУ6 из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2. Основной вид разрешенного использования земельного участка «Среднеэтажная жилая застройка/2.5» Площадь образуемого земельного участка =3475,2 м2

Расчет нормативного земельного участка для существующего многоквартирного жилого дома согласно приказу Минземстроя РФ от 26.08.1998 г. № 59 Приложение А

S норм= S жилая * y

у-удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности

у=1,34

S норм для МКД = 3530*1,34=4730м2

Расчет нормативного земельного участка для существующего многоквартирного жилого    дома (на плане 4) согласно ПЗиЗ г. Магнитогорска

S норм для МКД =2190 м2 (876 м2 *100/40)

Площадь земельного участка принимается согласно ПЗиЗ вследствии стесненных условий.

:ЗУ7- участок образован согласно утвержденного проекта межевания территории 112 микрорайона в г.Магнитогорске от 20.02.2016 №1929-П.

:ЗУ8- участок образован согласно утвержденного проекта межевания территории 112 микрорайона в г.Магнитогорске от 20.02.2016 №1929-П.

:ЗУ9- участок образован путем перераспределения земельного участка 74:33:0213003:1410 с землями неразграниченной государственной собственности

Ведомость образуемых земельных участков

Таблица 3

| Условные обозначения и номер образуемого земельного участка на чертеже | Территориальная зона | Кадастровый номер земельного участка согласно сведениям ЕГРН | Адрес земельного участка | Площадь земельного участка согласно сведениям ЕГРН, м2 | Вид разрешенного использования земельных участков в соответствии с данными ЕГРН | Код по классификатору | Способ образования земельного участка | Образуемая площадь земельного участка, м2 | Вид разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с ПЗиЗ (код по классификатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | Ж-2 | 74:33:0213003:6 | Челябинская область, г Магнитогорск,ул. Грязнова | 5713,31 | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0213003:6 с неразграниченными землями с целью исключения изломанности границ ЗК РФ Ст. 39.28 п.1 п./п2, с сохранением площади исходного земельного участка | 5713 | Бытовое обслуживание (3.3) |
| :ЗУ2* | Ж-2 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова 119 к.2 | - | - | - | Образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2 | 3167,0 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ3* | Ж-2 | - | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Суворова, 119 | - | - | - | Образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2 | 4590 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ4 | Ж-2 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова 121 | - | - | - | Образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2 | 6564 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ5 | Ж-2 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 27 | - | - | - | Образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2 | 3025,7 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ6 | Ж-2 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 29 | - | - | - | Образование земельного участка из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности ЗК РФ Ст.11.3 п.2 | 3475,2 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ7* | Ж-2 | - | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова 31 | - | - | - | Образование :ЗУ7 путем перераспределения земельного участка 74:33:0213003:132 с землями неразграниченной государственной собственности ЗК РФ Ст.39.28 п.1 | 2129 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ8* | Ж-2 | - | Челябинская обл, г. Магнитогорск, ул Грязнова, д 33 | - | - | - | Образование :ЗУ8 путем перераспределения земельного участка 74:33:0213003:24 с землями неразграниченной государственной собственности ЗК РФ Ст.39.28 п.1 | 3169 | Среднеэтажная жилая застройка (2.5) |
| :ЗУ9 | Ж-2 | - | Челябинская область, г Магнитогорск, в р-не ул. Суворова, 119/2 | - | - | - | Образование :ЗУ9 путем перераспределения земельного участка 74:33:0213003:1410 с землями неразграниченной государственной собственности | 2368 | Стоянка транспортных средств (4.9.2) |

*Участки образованы согласно утвержденного проекта межевания территории 112 микрорайона в г. Магнитогорске от 20.02.2016 №1929-П

- 5.Установление сервитутов

Данным проектом межевания, установление сервитутов не предусмотрено

- 6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

Таблица 4

| Площадь 4,4688 га |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | Координата Х | Координата Y |
| 1 | 410212.95 | 1362709.79 |
| 2 | 410009.89 | 1362714.47 |
| 3 | 410006.26 | 1362505.25 |
| 4 | 410268.32 | 1362500.53 |
| 5 | 410270.22 | 1362620.29 |
| 6 | 410211.61 | 1362639.87 |

## 7. Приложение 1