
Общество с ограниченной ответственностью

'"Стройинжиниринг"'
[image: image1.jpg]



Челябинская обл., г. Магнитогорск

Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Николая Шишка, Менделеева, Строителей, Уральская

Основная часть проекта межевания территории

Текстовая часть
С-3956.06-25-ПМТ
              Директор   ООО «Стройинжиниринг»   ____________  /Долотихин С.А./

              Заказчик______________________________________  / Шульго А.А. /

10.2025
СОСТАВ ПРОЕКТА

                                                          С-3956.06-25-ПМТ

	№
	Наименование
	Шифр
	Масштаб

	
	Проект планировки территории

	
	Основная часть проекта

	1 
	Чертеж межевания территории
	С-3956.06-25-ОЧ.ПМТ л.1
	1:1000

	2 
	Текстовая часть
	-
	

	
	Материалы по обоснованию проекта

	3 
	Чертеж сервитутов
	С-3956.06-25-МО.ПМТ л.1
	1:1000

	4 
	Текстовая часть
	
	


Список исполнителей
	       Инженер      
	Лейченкова А.В.

	Нормоконтролер           
	Долотихин С.А.

	Главный инженер проекта
	Долотихин С.А.


ГИП                                                                   ______________________ /Долотихин С.А./

Введение

Основание для разработки проекта межевания территории: Постановление Администрации города Магнитогорска от 19.03.2025 №2522-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в границах улиц Николая Шишка, Менделеева, Строителей, Уральская».

      Площадь проектируемой территории: 108135 м2

1.  Проект разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Утвержденная градостроительная документация:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утвержденные Приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области от 29.10.2020 г. №268 (в редакции от 15.03.2023г. №102); (далее РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска, утверждённые Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.01.2023 №7; 

- Генеральный план города Магнитогорска, утвержденный Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.05.2000 г. №428 (в редакции Решения МгСд от 29.06.2021г. №148);

- Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008г.№ 125 (в редакции Решения МгСд № 113 от 24.06.2025), (далее ПЗЗ);    

2. Исходные данные, предоставленные УАиГ администрации города от 21.04.2025г. 

 3.  Для выполнения градостроительной документации использовались данные кадастрового плана   территории (Росреестр) от 28.04.2025г.  №КУВИ-113/2025-300752001. 

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-74);

2) с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания выполнены 10.2024г. ООО «Геомеханика»). Также с использованием цифрового топографического плана М 1:500 предоставленного УАиГ г. Магнитогорска с уточнением и утверждением актуальных данных баланс содержащих сетевых организаций города Магнитогорска.

1.
Основные положения проекта межевания территории

Проектируемая территория находится в Ленинском районе  города Магнитогорска. С северо-восточной стороны территории проходит ул. Шишка и многоквартирная жилая застройка, с  юго-восточной  - ул. Менделеева и малоэтажная жилая застройка, с юго-западной – ул. Строителей и малоэтажная жилая застройка; с северо-западной стороны – ул. Уральская и малоэтажная жилая застройка.

Территория проектирования располагается согласно карте градостроительного зонирования ПЗиЗ в следующей  территориальной  зоне:

1. Зона   многоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-1)

2. Зона   среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-2)

3. Зона   малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3)

Рассматриваемая территория полностью застроена объектами капитального строительства: многоквартирными жилыми домами, профессионально-техническим училищем №67, общеобразовательной школой №34, спортивным залом, общежитием.

Таблица 1.1 – Координаты поворотных точек границ проектирования.

	№ поворотной точки
	Координата Х
	Координата Y

	1
	413380,18
	1363854,27

	2
	413612,64
	1364110,16

	3
	413711,06
	1364117,97

	4
	413857,60
	1363989,87

	5
	413577,02
	1363675,86


Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории: выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

В проекте межевания территории производится уточнение границ земельных участков согласно сведениям ЕГРН и образование земельных участков под многоквартирные жилые дома путем перераспределения уточненных земельных участков с землями неразграниченной государственной собственности. 

Также производится перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123008:11 для дальнейшей реконструкции существующего нежилого здания (№1 на плане) под многофункциональное здание коммерческого назначения, в котором могут размещаться: магазин, аптека, объекты бытового обслуживания, оказание услуг связи, медицинский центр и предприятие общественного питания. Предлагается два варианта перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123008:11:

Вариант 1 - Образование земельного участка путем перераспределение земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123008:11 в измененных границах (с сохранением исходной площади земельного участка) с целью исключения изломанности границ, согласно п.п.2, п.1, статьи 39.28 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

Вариант 2 – Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123008:11 с землями неразграниченной собственности с целью исключения чересполосицы  (с увеличением площади исходного земельного участка на       195,0 кв.м), согласно, статьи 11.7. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

       Образование земельных участков происходит в два этапа:

1 Этап: 

1.1) Уточнение границ земельных участков многоквартирных жилых домов согласно сведениям ЕГРН.

1.2) Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123008:11:
Вариант 1 - в измененных границах с целью исключения изломанности границ, согласно п.п.2, п.1, статьи 39.28 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

Вариант 2 - с землями неразграниченной собственности с целью исключения чересполосицы (с увеличением площади исходного земельного участка на 195,0 кв.м) согласно, статьи 11.7. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023).
2 Этап: 

1.3) Перераспределение уточненных земельных участков под многоквартирные жилые дома с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, согласно статье 11.3 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 04.08.2023). 

1.4) Образование земельных участков (территории) общего пользования для внутриквартальных проездов и доступов к земельным участкам.
В связи со сложившейся исторической застройкой 50х годов ХХ века образование земельных участков производится в стесненных обстоятельствах с учетом расчетных минимальных размеров земельного участка в кондоминиуме
Таблица 1.2 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков (I этап межевания) (Вариант 1)
	№ земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка)

___________

Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.

(площадь земельного участка)
	Способ образования земельного участка
	Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН


	Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН


	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)


	Код по классификатору
	№ объекта на чертеже 

(№ объекта согласно ЕГРН, статус)
	Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

№ Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН
	Этажность
	Фактическая 

площадь застройки

м2


	Общая площадь

м2
	Примечание,

год постройки

	74:33:0123008:11

(3 717,0 м2)

__________

ЗУ-1

(3717,0  м2)


	Перераспределение исходного земельного участка с землями неразграниченной государственной собственности в измененных границах с целью исключения изломанности границ
	Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Николая Шишка, 18
	Среднеэтажная жилая застройка, Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Общежития, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское обслуживание, Объекты культурно-досуговой деятельности, Бытовое обслуживание, Оказание услуг связи, Обеспечение занятий спортом в помещениях, Оборудованные площадки для занятий спортом, Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, Благоустройство территории
	Магазин*

Бытовое обслуживание

Оказание услуг связи.

Амбулаторно-поликлиническое

обслуживание.

Общественное питание*
	4.4

3.3

3.2.3

3.4.1

4.6
	№ 1, 

74:33:0123008

:239
	Магазины, аптеки.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки.

Почтовые отделения.

Медицинские центры

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары.
	2
	от 696,00

до 

1486,8
	от

2051,10 до 3000,0
	Реконструкция



	74:33:0123008:51

(979,7 м2)


	Уточнение границ земельных участков согласно сведениям ЕГРН

	Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д. 20, корп. 2.
	Многоэтажный жилой дом
	Среднеэтажная жилая

застройка
	2.5
	№ 4

74:33:0123008:219
	Многоквартирный жилой дом


	5
	829,6


	4026.1
	Сущ., 1960

	74:33:0123008:75

(837,8  м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Николая Шишка, д. 22
	Многоэтажный жилой дом
	Среднеэтажная жилая

застройка
	2.5
	№ 5

74:33:0123008:226
	Многоквартирный жилой дом
	5
	763,8
	3426.7
	Сущ., 1959 

	74:33:0123008:80

(709,4 м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 4
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 6

74:33:0123008:104
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	608,1
	1352.3
	Сущ., 1955

	74:33:0123008:79

(909,2 м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 6
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 7

74:33:0123008:132
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	4
	846,9
	3007
	Сущ., 1956

	74:33:0123008:82

(540,7 м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 6а
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 8

74:33:0123008:97
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	471,4
	1365.1
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:49

(539,5 м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 10, корп. 1
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 10

74:33:0123008:98
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	467,4
	1383
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:50

(785,1 м2)
	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 10
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 11

74:33:0123008:99
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	680,7
	2192.6
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:65

(469,7м2)
	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 27
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 12

74:33:0129003:157
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	391,4
	728.4
	Сущ., 1947

	74:33:0123008:63

(566,0 м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27а
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 13

74:33:0129003:194
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	483,4
	1444.1
	Сущ., 1956

	74:33:0123008:61

(257,8 м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 25
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 14


74:33:0129003:161
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	201,3
	422.5
	Сущ., 1946

	74:33:0123008:68

(476,4м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 23
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 15

74:33:0129003:214
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	368,6
	797.1
	Сущ., 1946

	74:33:0123008:67

(264,5м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 21
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 16

74:33:0123008:218
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	205,6
	575.9
	Сущ., 1946

	74:33:0123008:60

(1130,4м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 37
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 17

74:33:0128001:1761
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	1020,3
	2804.6
	Сущ., 1942

	74:33:0123008:59

(488,4  м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 35
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 18


74:33:0123008:321
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	402,6
	1187.7
	Сущ., 1944

	74:33:0123008:56

(472,5м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 29
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 19

74:33:0123008:269
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	418,0
	1210.9
	Сущ., 1943

	74:33:0123008:52

(536,9м2)


	
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 27
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 20

74:33:0123008:324
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	512,1
	1230.4
	Сущ., 1944


Таблица 1.2.1 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков (II этап межевания) (Вариант 1)

	№ земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка)

___________

Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.

(площадь земельного участка)
	Способ образования земельного участка
	Расчетный минимальный размер земельного участка в кондоминиуме,  м2

	Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН


	Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН


	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)


	Код по классификатору
	№ объекта на чертеже 

(№ объекта согласно ЕГРН, статус)
	Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

№ Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН
	Этажность
	Фактическая 

площадь застройки

м2


	Общая площадь

м2
	Примечание,

год постройки

	74:33:0123008:71 

(556,0 м2)
_______

ЗУ2

(2747,5  м2)
	Перераспределение исходного земельного участка с землями неразграниченной государственной собственности

Перераспределение исходного земельного участка с землями неразграниченной государственной собственности
	2745,5
	Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д. 20, корп. 1.
	Размещение жилого здания
	Среднеэтажная жилая

застройка
	2.5
	№ 2

74:33:0123008:229
	Многоквартирный жилой дом
	5
	437,3
	2048.9
	Сущ., 1959

	74:33:0123008:85

(547,0 м2)

_________

ЗУ3

(2119,3  м2)
	
	2721,5
	Челябинская область, г. Магнитогорск, Николая Шишка, д. 20
	Размещение жилого здания
	Среднеэтажная жилая

застройка
	2.5
	№ 3

74:33:0123008:223
	Многоквартирный жилой дом
	5
	433,8
	2031,0
	Сущ., 1959

	74:33:0123008:51

(979,7 м2)

_________

ЗУ4

(3016,4  м2)
	
	5395,0
	Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Николая Шишка, д. 20, корп. 2.
	Многоэтажный жилой дом
	Среднеэтажная жилая

застройка
	2.5
	№ 4

74:33:0123008:219
	Многоквартирный жилой дом


	5
	829,6


	4026.1
	Сущ., 1960

	74:33:0123008:75

(837,8  м2)

_________

ЗУ5

(3012,4  м2)
	
	4592,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Николая Шишка, д. 22
	Многоэтажный жилой дом
	Среднеэтажная жилая

застройка
	2.5
	№ 5

74:33:0123008:226
	Многоквартирный жилой дом
	5
	763,8
	3426.7
	Сущ., 1959 

	74:33:0123008:80

(709,4 м2)

_________

ЗУ6

(2711,7  м2)
	
	2704,6
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 4
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 6

74:33:0123008:104
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	608,1
	1352.3
	Сущ., 1955

	74:33:0123008:79

(909,2 м2)

_________

ЗУ7

(3132,4  м2)
	
	4721,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 6
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 7

74:33:0123008:132
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	4
	846,9
	3007
	Сущ., 1956

	74:33:0123008:82

(540,7 м2)

_________

ЗУ8

(2560,6  м2)
	
	3876,8
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 6а
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 8

74:33:0123008:97
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	471,4
	1365.1
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:66

(786,0 м2)

_________

ЗУ9

(2794,0  м2)
	
	4030,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 8а
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 9


74:33:0123008:96
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	625,2
	2015
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:49

(539,5 м2)

_________

ЗУ10

(2386,5  м2)
	
	2766,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 10, корп. 1
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 10

74:33:0123008:98
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	467,4
	1383
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:50

(785,1 м2)

_________

ЗУ11

(2072,4  м2)
	
	4385,2
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, Менделеева, д. 10
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 11

74:33:0123008:99
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	680,7
	2192.6
	Сущ., 1958

	74:33:0123008:65

(469,7м2)

_________

ЗУ12

(1253,6  м2)
	
	2069,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 27
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 12

74:33:0129003:157
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	391,4
	728.4
	Сущ., 1947

	74:33:0123008:63

(566,0 м2)

_________

ЗУ13

(2020,5  м2)
	
	2888,2
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27а
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 13

74:33:0129003:194
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	483,4
	1444.1
	Сущ., 1956

	74:33:0123008:61

(257,8 м2)

_________

ЗУ14

(1209,4  м2)
	Перераспределение исходного земельного участка с землями неразграниченной государственной собственности
	1200,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 25
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 14


74:33:0129003:161
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	201,3
	422.5
	Сущ., 1946

	74:33:0123008:68

(476,4м2)

_________

ЗУ15

(2465,0  м2)
	
	2263,8
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 23
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 15

74:33:0129003:214
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	2
	368,6
	797.1
	Сущ., 1946

	74:33:0123008:67

(264,5м2)

_________

ЗУ16

(1517,6  м2)
	
	1152,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 21
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 16

74:33:0123008:218
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	205,6
	575.9
	Сущ., 1946

	74:33:0123008:60

(1130,4м2)

_________

ЗУ17

(3200,0  м2)
	
	5609,2
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 37
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 17

74:33:0128001:1761
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	1020,3
	2804.6
	Сущ., 1942

	74:33:0123008:59

(488,4  м2)

_________

ЗУ18

(1803,4  м2)
	
	2375,4
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 35
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 18


74:33:0123008:321
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	402,6
	1187.7
	Сущ., 1944

	74:33:0123008:56

(472,5м2)

_________

ЗУ19

(2441,0  м2)
	
	2422,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 29
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 19

74:33:0123008:269
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	418,0
	1210.9
	Сущ., 1943

	74:33:0123008:52

(536,9м2)

_________

ЗУ20

(2463,3  м2)
	
	2460,8
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 27
	Многоэтажный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 20

74:33:0123008:324
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	512,1
	1230.4
	Сущ., 1944

	74:33:0123008:53

(518,0 м2)

_______

ЗУ21

(2680,7 м2)
	Перераспределение исходного земельного участка с землями неразграниченной государственной собственности
	2355,0
	Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 25
	Многоквартирный жилой дом
	Малоэтажная

многоквартирная жилая застройка *
	2.1.1
	№ 21

74:33:0123008:323
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом
	3
	413,4
	1177.5
	Сущ., 1943

	ЗУ22
(383,2 м2)


	Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности
	-
	-
	-
	Земельные участки

(территории) общего

пользования
	12.0
	-
	Улично-дорожная сеть
	-
	-
	-
	-

	ЗУ23
(1088,8 м2)


	Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности
	-
	-


	-
	Земельные участки

(территории) общего

пользования
	12.0
	-
	Улично-дорожная сеть
	-
	-
	-
	-

	ЗУ24
(136,2 м2)


	Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности
	-
	-
	-
	Земельные участки

(территории) общего

пользования
	12.0
	-
	Улично-дорожная сеть
	-
	-
	-
	-

	ЗУ25***
(188,0 м2)


	Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности
	-
	-
	-
	Земельные участки

(территории) общего

пользования
	12.0
	-
	Улично-дорожная сеть
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2 – Таблица образуемых и изменяемых земельных участков (I этап межевания) (Вариант 2)
	№ земельного участка согласно ЕГРН (площадь земельного участка)

___________

Условный номер земельного участка в соответствии с проектом межевания территории.

(площадь земельного участка)
	Способ образования земельного участка
	Адрес земельного участка/ОКС согласно сведениям ЕГРН


	Вид разрешенного использования согласно сведениям, из ЕГРН


	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска)


	Код по классификатору
	№ объекта на чертеже 

(№ объекта согласно ЕГРН, статус)
	Объект капитального строительства, размещенный на земельном участке, цель использования земельного участка (приведено в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорска).

№ Объекта капитального строительства, согласно сведениям из ЕГРН
	Этажность
	Фактическая 

площадь застройки

м2


	Общая площадь

м2
	Примечание,

год постройки

	74:33:0123008:11

(3 717,0 м2)

__________

ЗУ-1

(3905,0  м2)


	Перераспределение исходного земельного участка с землями неразграниченной государственной собственности в измененных границах с целью исключения  чересполосицы
	Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Николая Шишка, 18
	Среднеэтажная жилая застройка, Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Общежития, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Стационарное медицинское обслуживание, Объекты культурно-досуговой деятельности, Бытовое обслуживание, Оказание услуг связи, Обеспечение занятий спортом в помещениях, Оборудованные площадки для занятий спортом, Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, Благоустройство территории
	Магазин*

Бытовое обслуживание

Оказание услуг связи.

Амбулаторно-поликлиническое

обслуживание.

Общественное питание*
	4.4

3.3

3.2.3

3.4.1

4.6
	№ 1, 

74:33:0123008

:239
	Магазины, аптеки.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, прачечные, химчистки.

Почтовые отделения.

Медицинские центры

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары.
	2
	от 696,00

до 

1562,0
	от

2051,10 до 3000,0
	Реконструкция




Примечание:

- Для существующих объектов капитального строительства место допустимого размещения и предельные параметры строительства при реконструкции в соответствии с ПЗиЗ города Магнитогорска;

1. * - Условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального   строительства. Для предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, необходимо пройти процедуру общественных обсуждений. ("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004, ст.39).

2. Размер земельного участка устанавливается проектом межевания территории в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008г.№ 125 (в редакции Решения МгСд № 98 от 27.05.2025).  В случае существующей исторической застройки города размер земельных участков для многоквартирных жилых домов определяется кондоминиумом по данным Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах от 26 августа 1998 N 59, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 1998 года N 369 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 года N 1223 "Об утверждении положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах".

3. ** - Вид разрешенного использования не предусмотрен градостроительным регламентом. Проектом планировки производится перенос существующего остановочного комплекса в соответствии с проектируемой транспортной ситуацией. Проектом межевания расформировывается земельный участок с кадастровым номером 74:33:0123008:46.

4. ***- Земельный участок ЗУ25 (195,0 кв.м) образуется только в варианте №1 межевания территории. В варианте №2 межевания территории данная неразграниченная площадь перераспределяется с земельным участком 74:33:0123008:11 для исключения изломанности границ и удобства эксплуатации реконструируемого здания №1.

Расчет нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах
Территория проектирования охватывает существующую застройку Ленинского района города Магнитогорска. Проектом межевания территории образуются земельные участки из неразграниченных земель государственной собственности для существующих объектов капитального строительства – Многоквартирных жилых домов. По данным государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства «ГИС-ЖКХ» существующие объекты капитального строительства были построены с 1943 по 1960 гг.  В условиях сложившейся исторической застройки города размер земельных участков для многоквартирных жилых домов определяется кондоминиумом по данным Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах от 26 августа 1998 N 59, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 1998 года N 369 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 года N 1223 "Об утверждении положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах"
Расчет производится по формуле: Общая площадь здания * на Удельные показатели земельной доли, приходящейся на 1 м_2 общей площади жилых помещений
для зданий по году застройки и этажности (табл. А методических указаний).
ЗУ2: Многоквартирный жилой дом / 5 этажей/ общая площадь 2048,9 кв.м./ год постройки 1959г          2048,9 кв.м * 1,34 = 2 745,5

ЗУ3: Многоквартирный жилой дом / 5 этажей/ общая площадь 2031,0 кв.м./ год постройки 1959г          2031,0 кв.м * 1,34 = 2 721,5

ЗУ4: Многоквартирный жилой дом / 5 этажей/ общая площадь 4026,1 кв.м./ год постройки 1960г           4026,1 кв.м * 1,34 = 5 395,0
ЗУ5: Многоквартирный жилой дом / 5 этажей/ общая площадь 3426,7 кв.м./ год постройки 1959г           3426,7 кв.м * 1,34 = 4 592,0

ЗУ6: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  1352,3 кв.м./ год постройки 1955г          1352,3 кв.м * 2,0 = 2704,6

ЗУ7: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 4 этажей/ общая площадь 3007 кв.м./ год постройки 1956г          3007 кв.м * 1,57 = 4721,0

ЗУ8: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 2 этажей/ общая площадь 1365,1 кв.м./ год постройки 1958г           1365,1 кв.м * 2,84 = 3876,8

ЗУ9: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  2015 кв.м./ год постройки 1958г          2015  кв.м * 2,0 = 4030,0

ЗУ10: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  1383 кв.м./ год постройки 1958г          1383 кв.м * 2,0 = 2766,0

ЗУ11: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  2192,6 кв.м./ год постройки 1958г          2192,6  кв.м * 2,0 = 4385,2

ЗУ12: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 2 этажей/ общая площадь  728,4 кв.м./ год постройки 1947г           728,4 кв.м * 2,84 = 2069,0

ЗУ13: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь 1444,1 кв.м./ год постройки 1956г           1444,1 кв.м * 2,0 = 2888,2

ЗУ14: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 2 этажей/ общая площадь  422,5 кв.м./ год постройки 1946г           422,5 кв.м * 2,84 = 1200,0

ЗУ15: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 2 этажей/ общая площадь  797,1 кв.м./ год постройки 1946г           797,1 кв.м * 2,84 = 2263,8

ЗУ16: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  575,9 кв.м./ год постройки 1946г           575,9 кв.м * 2,0 = 1152,0

ЗУ17: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  2804,6 кв.м./ год постройки 1942г           2804,6 кв.м * 2,0 = 5609,2

ЗУ18: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  1187,7 кв.м./ год постройки 1944г           1187,7 кв.м * 2,0 = 2375,4

ЗУ19: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  1210,9 кв.м./ год постройки 1943г           1210,9 кв.м * 2,0 = 2422,0

ЗУ20: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  1230,4 кв.м./ год постройки 1944г           1230,4 кв.м * 2,0 = 2460,8

ЗУ21: Малоэтажный многоквартирный жилой дом / 3 этажей/ общая площадь  1177,5 кв.м./ год постройки 1943г           1177,5 кв.м * 2,0 = 2355,0

   При формировании проектом межевания территорий земельных участков было выявлено, что земельные участки (ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ7, ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ11, ЗУ12, ЗУ13, ЗУ17, ЗУ18) были сформированы меньше расчетной квадратуры кондоминиума в связи со сложившейся исторической застройкой данного микрорайона и прилегающей территорией. 

Данные расчета квадратуры кондоминиума приведены в таблице № 1,2 в 3 столбце.

2. Градостроительные регламенты

Таблица 2.1 Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

	Кодовые обозначения территориальных зон
	Наименование территориальных зон

	
	Жилые зоны

	Ж-1
	Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки

	Ж-2
	Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

	Ж-3
	Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки


* Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 7. «Порядок предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» правил землепользования и застройки города Магнитогорска.

3. Перечень сервитутов

Предложения по установлению сервитутов
Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. 

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Согласно исходным данным существующих границ зон действия публичных сервитутов на проектируемой территории нет.

В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования. 

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользование для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого сервитута вне границ проектирования проектом не предусматривается.

Проектом межевания территории устанавливаются зоны действия сервитутов в целях ремонта коммунальных, инженерных и других сетей:

- для газопровода - 2м в каждую сторону от оси газопровода (согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);

- от конструкции теплотрассы – 3 м в каждую сторону (согласно приказа Минстроя России от 17.08.1992 № 197);

- для кабельной линии сетей связи – 1 метр в каждую сторону от края кабеля;

- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) по обе стороны от проекции на землю от крайних проводов:

     - 2 м для ВЛ 0,4 кВ 

- 10м для ВЛ 10кВ (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»).

- для водопровода – 5 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011);

- для ливневых канализаций – 3 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно СП 42.13330.2011);

2

