ООО «Архивариус»

Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12

archivar.ru

Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 №1572-П, и проект межевания в границах просп. Карла Маркса, улиц Владислава Кушнарева, Любимая, Волынцева

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том III

Основная часть проекта

Текстовая часть

А-58.1727-25 ПМТ.ТЧ

Заказчик: Администрация города Магнитогорска

Директор ООО «Архивариус»                                                                 К.Н. Гребенщиков

Магнитогорск, 2025

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | Наименование | Лист | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проект планировки территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж планировки территории | 1 | 1:1 000 |
|  | Таблица координат поворотных точек красных линий | 2 | - |
|  | Текстовая часть | - | - |
|  | Том I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | - | - |
|  | Том I. Положения об очередности планируемого развития территории | - | - |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры | 1 | 1:10 000 |
|  | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети | 2 | 1:1 000 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 3 | 1:1 000 |
|  | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 4 | 1:1 000 |
|  | Вариант планировочного решения застройки территории | 5 | 1:1 000 |
|  | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории | 6 | 1:1 000 |
|  | Схема инженерного обеспечения территории | 7 | 1:1 000 |
|  | Поперечный профиль | 8 | 1:200 |
|  | Предложение по внесению изменений в карту градостроительного зонирования | 9 | 1:10 000 |
|  | Том II. Текстовая часть | - | - |
|  | Проект межевания территории |  |  |
|  | Основная часть проекта |  |  |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 1 | 1 | 1:1 000 |
|  | Чертеж межевания территории. Этап 2 | 2 | 1:1 000 |
|  | Том III. Текстовая часть |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |
|  | Чертеж по обоснованию межевания территории | 1 | 1:1 000 |
|  | Том IV. Пояснительная записка |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ	4

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД	10

3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	11

4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)	11

5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ	11

Основные положения проекта межевания территории

Проектом межевания предусматривается образование земельных участков с целью размещения объектов капитального строительства, изменение границ существующих земельных участков в соответствии с фактическим использованием территории, красными линиями, а также выделение территорий общего пользования.

Межевание территории предусматривается в 2 этапа.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Таблица 1

Ведомость образуемых земельных участков

| № ЗУ на плане | Адрес1 | Площадь, м2 | Возможные способы образования (уточняется при подготовке межевого плана) | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Любимая, 21А | 696 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316003:2023 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ2 | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Любимая, 21 | 693 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316003:2024 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ3 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 445 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ4 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 445 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ5 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 662 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ6 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ7 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ8 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ9 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ10 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ11 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ12 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1200 | Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316003:856 и земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ13 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 638 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ14 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 638 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ15 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ16 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ17 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ18 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ19 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ20 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ21 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ22 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 601 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ23 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ24 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 606 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ25 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 616 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ26 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ27 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ28 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ29 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ30 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ31 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ32 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 602 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ33 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 601 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ34 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ35 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ36 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ37 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ38 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ39 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ40 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ41 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 601 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ42 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ43 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ44 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ45 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ46 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ47 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ48 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 609 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ49 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 612 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ50 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ51 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ52 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ53 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ54 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ55 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ56 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 615 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ57 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 619 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ58 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ59 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ60 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ61 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ62 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ63 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 605 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ64 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 631 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ65 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 679 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ66 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ67 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ68 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ69 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ70 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ71 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 600 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ72 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 605 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |
| :ЗУ73 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 194 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ74 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 115 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ75 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 150 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) |
| :ЗУ76 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 329 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Площадки для занятий спортом (5.1.3) |
| :ЗУ77 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1274 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ78 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1817 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ79 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 15016 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ80 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1131 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ81 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1134 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ82 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1123 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ83 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1096 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ84 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1057 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ85 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 978 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ86 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 893 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |
| :ЗУ87 | Челябинская область, г. Магнитогорск | 178 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) |

Примечание:

1) Адреса земельных участков, образуемых путем перераспределения существующих земельных участков, указаны согласно данным ЕГРН соответствующих существующих земельных участков.

2) Категория земель – земли населенных пунктов.

# 2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЮТСЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И (ИЛИ) ИЗЪЯТИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Земельные участки, в отношении которых предлагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

Перечень земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, представлен в таблице 3. Способы образования таких земельных участков указаны в таблице 1.

Таблица 3

Перечень земельных участков территорий общего пользования

| № | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования |
| --- | --- | --- |
| :ЗУ77 | 1274 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ78 | 1817 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ79 | 15016 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ80 | 1131 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ81 | 1134 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ82 | 1123 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ83 | 1096 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ84 | 1057 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ85 | 978 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ86 | 893 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |
| :ЗУ87 | 178 | Земельные участки (территории) общего пользования (12.0 |

Предложения по установлению сервитутов

Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ: сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком.

Согласно исходным данным существующих границ зон действия сервитутов на проектируемой территории нет.

В проекте межевания границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко всем земельным участкам на территории квартала, в том числе к участкам, не имеющим непосредственного выхода на улицы, был обеспечен беспрепятственный проезд по внутриквартальным проездам общего пользования.

Границы частей земельных участков, которыми предусматривается беспрепятственное пользование для проезда, ремонта и обслуживания проектируемых сооружений инженерной инфраструктуры (инженерные коммуникации от точек их подключения к магистральным сооружениям и коммуникациям до проектируемой территории) посредством границ зон действия планируемого сервитута вне границ проектирования проектом не предусматривается.

Проектом не предусматривается установление сервитутов.

# 3. ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории указаны в гл.1.

Все земельные участки имеют категорию земель – земли населенных пунктов.

# 4. ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕСОВ, ВИД (ВИДЫ) РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА, СВЕДЕНИЯ О НАХОЖДЕНИИ ЛЕСНОГО УЧАСТКА В ГРАНИЦАХ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ИЗМЕНЯЕМЫХ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ)

Подготовка проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков не осуществляется.

# 5. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ЭТИХ ГРАНИЦ

Таблица координат границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ

| Площадь 101242 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 403196.66 | 1362886.45 |
| 2 | 403198.52 | 1363004.1 |
| 3 | 402588.48 | 1363015.47 |
| 4 | 402309.25 | 1362995.08 |
| 5 | 402327.29 | 1362900.17 |
| 1 | 403196.66 | 1362886.45 |

Таблицы координат характерных точек границ образуемых, изменяемых и уточняемых земельных участков. Этап 1

:ЗУ74

| Площадь 115 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402344.34 | 1362907.39 |
| 2 | 402344.34 | 1362916.22 |
| 3 | 402331.15 | 1362916.22 |
| 4 | 402331.15 | 1362907.61 |
| 1 | 402344.34 | 1362907.39 |

:ЗУ16

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402861.12 | 1362898.87 |
| 2 | 402861.12 | 1362914.62 |
| 3 | 402861.12 | 1362918.43 |
| 4 | 402840.25 | 1362918.58 |
| 5 | 402830.21 | 1362918.62 |
| 6 | 402830.21 | 1362899.38 |
| 1 | 402861.12 | 1362898.87 |

:ЗУ17

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402830.21 | 1362899.38 |
| 2 | 402830.21 | 1362918.62 |
| 3 | 402824.25 | 1362918.65 |
| 4 | 402798.76 | 1362918.82 |
| 5 | 402798.74 | 1362899.9 |
| 1 | 402830.21 | 1362899.38 |

:ЗУ13

| Площадь 638 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402870.45 | 1362968.29 |
| 2 | 402870.45 | 1362989.5 |
| 3 | 402840.25 | 1362989.33 |
| 4 | 402840.25 | 1362968.29 |
| 1 | 402870.45 | 1362968.29 |

:ЗУ66

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402403.06 | 1362922.07 |
| 2 | 402403.06 | 1362938.17 |
| 3 | 402387.78 | 1362937.9 |
| 4 | 402372.26 | 1362937.63 |
| 5 | 402366 | 1362937.52 |
| 6 | 402365.91 | 1362921.28 |
| 1 | 402403.06 | 1362922.07 |

:ЗУ14

| Площадь 638 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402870.45 | 1362946.87 |
| 2 | 402870.45 | 1362968.29 |
| 3 | 402840.25 | 1362968.29 |
| 4 | 402840.25 | 1362947.52 |
| 5 | 402861.12 | 1362947.03 |
| 1 | 402870.45 | 1362946.87 |

:ЗУ32

| Площадь 602 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402731.93 | 1362901 |
| 2 | 402731.93 | 1362918.71 |
| 3 | 402706.48 | 1362919.36 |
| 4 | 402698.24 | 1362919.5 |
| 5 | 402698.24 | 1362901.55 |
| 1 | 402731.93 | 1362901 |

:ЗУ10

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402898.46 | 1362914.62 |
| 2 | 402898.45 | 1362930.65 |
| 3 | 402861.12 | 1362930.72 |
| 4 | 402861.12 | 1362918.43 |
| 5 | 402861.12 | 1362914.62 |
| 1 | 402898.46 | 1362914.62 |

:ЗУ28

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402757.3 | 1362966.02 |
| 2 | 402757.3 | 1362989.64 |
| 3 | 402731.93 | 1362989.72 |
| 4 | 402731.93 | 1362966.02 |
| 1 | 402757.3 | 1362966.02 |

:ЗУ18

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402824.25 | 1362918.65 |
| 2 | 402824.25 | 1362942.28 |
| 3 | 402798.76 | 1362942.28 |
| 4 | 402798.76 | 1362918.82 |
| 1 | 402824.25 | 1362918.65 |

:ЗУ19

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402824.25 | 1362942.28 |
| 2 | 402824.25 | 1362965.81 |
| 3 | 402798.76 | 1362965.81 |
| 4 | 402798.76 | 1362942.28 |
| 1 | 402824.25 | 1362942.28 |

:ЗУ20

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402824.25 | 1362965.81 |
| 2 | 402824.25 | 1362989.27 |
| 3 | 402798.76 | 1362989.42 |
| 4 | 402798.76 | 1362965.81 |
| 1 | 402824.25 | 1362965.81 |

:ЗУ21

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402798.76 | 1362965.81 |
| 2 | 402798.76 | 1362989.42 |
| 3 | 402773.3 | 1362989.57 |
| 4 | 402773.3 | 1362966.06 |
| 1 | 402798.76 | 1362965.81 |

:ЗУ22

| Площадь 601 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402798.76 | 1362942.28 |
| 2 | 402798.76 | 1362965.81 |
| 3 | 402773.3 | 1362966.06 |
| 4 | 402773.3 | 1362942.41 |
| 1 | 402798.76 | 1362942.28 |

:ЗУ23

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402798.76 | 1362918.82 |
| 2 | 402798.76 | 1362918.82 |
| 3 | 402798.76 | 1362942.28 |
| 4 | 402773.3 | 1362942.41 |
| 5 | 402773.3 | 1362918.73 |
| 1 | 402798.76 | 1362918.82 |

:ЗУ26

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402757.3 | 1362918.71 |
| 2 | 402757.3 | 1362942.36 |
| 3 | 402731.93 | 1362942.36 |
| 4 | 402731.93 | 1362918.71 |
| 1 | 402757.3 | 1362918.71 |

:ЗУ27

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402757.3 | 1362942.36 |
| 2 | 402757.3 | 1362966.02 |
| 3 | 402731.93 | 1362966.02 |
| 4 | 402731.93 | 1362942.36 |
| 1 | 402757.3 | 1362942.36 |

:ЗУ29

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402731.93 | 1362966.02 |
| 2 | 402731.93 | 1362989.72 |
| 3 | 402706.48 | 1362989.79 |
| 4 | 402706.48 | 1362966.36 |
| 1 | 402731.93 | 1362966.02 |

:ЗУ33

| Площадь 601 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402698.24 | 1362901.55 |
| 2 | 402698.24 | 1362919.5 |
| 3 | 402690.48 | 1362919.64 |
| 4 | 402664.62 | 1362919.86 |
| 5 | 402664.62 | 1362902.11 |
| 1 | 402698.24 | 1362901.55 |

:ЗУ36

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402690.48 | 1362966.14 |
| 2 | 402690.48 | 1362989.57 |
| 3 | 402664.62 | 1362989.12 |
| 4 | 402664.62 | 1362966.15 |
| 1 | 402690.48 | 1362966.14 |

:ЗУ30

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402731.93 | 1362942.36 |
| 2 | 402731.93 | 1362966.02 |
| 3 | 402706.48 | 1362966.36 |
| 4 | 402706.48 | 1362942.88 |
| 1 | 402731.93 | 1362942.36 |

:ЗУ31

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402731.93 | 1362918.71 |
| 2 | 402731.93 | 1362942.36 |
| 3 | 402706.48 | 1362942.88 |
| 4 | 402706.48 | 1362919.36 |
| 1 | 402731.93 | 1362918.71 |

:ЗУ34

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402690.48 | 1362919.64 |
| 2 | 402690.48 | 1362942.95 |
| 3 | 402664.62 | 1362942.95 |
| 4 | 402664.62 | 1362919.86 |
| 1 | 402690.48 | 1362919.64 |

:ЗУ35

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402690.48 | 1362942.95 |
| 2 | 402690.48 | 1362966.14 |
| 3 | 402664.62 | 1362966.15 |
| 4 | 402664.62 | 1362942.95 |
| 1 | 402690.48 | 1362942.95 |

:ЗУ37

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402664.62 | 1362966.15 |
| 2 | 402664.62 | 1362989.12 |
| 3 | 402638.54 | 1362988.66 |
| 4 | 402638.54 | 1362965.64 |
| 1 | 402664.62 | 1362966.15 |

:ЗУ39

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402664.62 | 1362919.86 |
| 2 | 402664.62 | 1362942.95 |
| 3 | 402638.54 | 1362942.83 |
| 4 | 402638.54 | 1362919.93 |
| 1 | 402664.62 | 1362919.86 |

:ЗУ38

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402664.62 | 1362942.95 |
| 2 | 402664.62 | 1362966.15 |
| 3 | 402638.54 | 1362965.64 |
| 4 | 402638.54 | 1362942.83 |
| 1 | 402664.62 | 1362942.95 |

:ЗУ43

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402622.54 | 1362943.06 |
| 2 | 402622.54 | 1362965.65 |
| 3 | 402595.95 | 1362965.5 |
| 4 | 402595.95 | 1362942.95 |
| 1 | 402622.54 | 1362943.06 |

:ЗУ48

| Площадь 609 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402595.8 | 1362903.24 |
| 2 | 402595.95 | 1362920.72 |
| 3 | 402568.97 | 1362921.16 |
| 4 | 402561.04 | 1362921.22 |
| 5 | 402561.04 | 1362903.82 |
| 1 | 402595.8 | 1362903.24 |

:ЗУ46

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402595.95 | 1362942.95 |
| 2 | 402595.95 | 1362965.5 |
| 3 | 402568.97 | 1362965.36 |
| 4 | 402568.97 | 1362943.42 |
| 1 | 402595.95 | 1362942.95 |

:ЗУ49

| Площадь 612 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402561.04 | 1362903.82 |
| 2 | 402561.04 | 1362921.22 |
| 3 | 402552.97 | 1362921.29 |
| 4 | 402525.32 | 1362921.2 |
| 5 | 402525.32 | 1362904.41 |
| 1 | 402561.04 | 1362903.82 |

:ЗУ56

| Площадь 616 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402525.32 | 1362904.41 |
| 2 | 402525.32 | 1362921.2 |
| 3 | 402496.87 | 1362921.69 |
| 4 | 402488.71 | 1362921.68 |
| 5 | 402488.71 | 1362905.01 |
| 1 | 402525.32 | 1362904.41 |

:ЗУ57

| Площадь 619 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402488.71 | 1362905.01 |
| 2 | 402488.71 | 1362921.68 |
| 3 | 402480.86 | 1362921.66 |
| 4 | 402450.57 | 1362921.41 |
| 5 | 402450.57 | 1362905.64 |
| 1 | 402488.71 | 1362905.01 |

:ЗУ64

| Площадь 631 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402450.57 | 1362905.64 |
| 2 | 402450.57 | 1362921.41 |
| 3 | 402419.06 | 1362922.18 |
| 4 | 402410.91 | 1362922.13 |
| 5 | 402410.91 | 1362906.29 |
| 1 | 402450.57 | 1362905.64 |

:ЗУ65

| Площадь 679 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402410.91 | 1362906.29 |
| 2 | 402410.91 | 1362922.13 |
| 3 | 402403.06 | 1362922.07 |
| 4 | 402365.91 | 1362921.28 |
| 5 | 402365.91 | 1362907.03 |
| 1 | 402410.91 | 1362906.29 |

:ЗУ72

| Площадь 605 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402365.91 | 1362921.28 |
| 2 | 402366 | 1362937.52 |
| 3 | 402356.49 | 1362937.49 |
| 4 | 402340.38 | 1362937.43 |
| 5 | 402327.14 | 1362937.18 |
| 6 | 402329.97 | 1362921.2 |
| 7 | 402352.18 | 1362921.25 |
| 1 | 402365.91 | 1362921.28 |

:ЗУ47

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402595.95 | 1362920.72 |
| 2 | 402595.95 | 1362942.95 |
| 3 | 402568.97 | 1362943.42 |
| 4 | 402568.97 | 1362921.16 |
| 1 | 402595.95 | 1362920.72 |

:ЗУ42

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402622.54 | 1362920.14 |
| 2 | 402622.54 | 1362943.06 |
| 3 | 402595.95 | 1362942.95 |
| 4 | 402595.95 | 1362920.72 |
| 1 | 402622.54 | 1362920.14 |

:ЗУ45

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402595.95 | 1362965.5 |
| 2 | 402595.95 | 1362987.92 |
| 3 | 402568.97 | 1362987.44 |
| 4 | 402568.97 | 1362965.36 |
| 1 | 402595.95 | 1362965.5 |

:ЗУ44

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402622.54 | 1362965.65 |
| 2 | 402622.54 | 1362988.38 |
| 3 | 402595.95 | 1362987.92 |
| 4 | 402595.95 | 1362965.5 |
| 1 | 402622.54 | 1362965.65 |

:ЗУ59

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402480.86 | 1362941.66 |
| 2 | 402480.86 | 1362961.86 |
| 3 | 402450.57 | 1362960.4 |
| 4 | 402450.57 | 1362941 |
| 1 | 402480.86 | 1362941.66 |

:ЗУ9

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402898.46 | 1362898.25 |
| 2 | 402898.46 | 1362914.62 |
| 3 | 402861.12 | 1362914.62 |
| 4 | 402861.12 | 1362898.87 |
| 1 | 402898.46 | 1362898.25 |

:ЗУ11

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402898.45 | 1362930.65 |
| 2 | 402898.45 | 1362946.53 |
| 3 | 402872.86 | 1362946.84 |
| 4 | 402870.45 | 1362946.87 |
| 5 | 402861.12 | 1362947.03 |
| 6 | 402861.12 | 1362930.72 |
| 1 | 402898.45 | 1362930.65 |

:ЗУ5

| Площадь 662 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402996.39 | 1362896.62 |
| 2 | 402996.63 | 1362911.44 |
| 3 | 402969.31 | 1362913.21 |
| 4 | 402954.31 | 1362913.26 |
| 5 | 402954.45 | 1362897.18 |
| 6 | 402972.23 | 1362897.01 |
| 1 | 402996.39 | 1362896.62 |

:ЗУ8

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402954.32 | 1362929.53 |
| 2 | 402954.33 | 1362945.92 |
| 3 | 402942.97 | 1362945.99 |
| 4 | 402917.77 | 1362946.15 |
| 5 | 402917.5 | 1362929.83 |
| 1 | 402954.32 | 1362929.53 |

:ЗУ7

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402954.31 | 1362913.26 |
| 2 | 402954.32 | 1362929.53 |
| 3 | 402917.5 | 1362929.83 |
| 4 | 402917.24 | 1362913.63 |
| 1 | 402954.31 | 1362913.26 |

:ЗУ6

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402954.45 | 1362897.18 |
| 2 | 402954.31 | 1362913.26 |
| 3 | 402917.24 | 1362913.63 |
| 4 | 402916.97 | 1362897.53 |
| 1 | 402954.45 | 1362897.18 |

:ЗУ4

| Площадь 445 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402996.63 | 1362911.44 |
| 2 | 402996.92 | 1362928.5 |
| 3 | 402969.32 | 1362928.59 |
| 4 | 402969.31 | 1362913.21 |
| 1 | 402996.63 | 1362911.44 |

:ЗУ3

| Площадь 445 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402996.92 | 1362928.5 |
| 2 | 402997.19 | 1362944.93 |
| 3 | 402995.27 | 1362944.88 |
| 4 | 402983.44 | 1362944.58 |
| 5 | 402972.12 | 1362944.29 |
| 6 | 402969.32 | 1362944.34 |
| 7 | 402969.32 | 1362928.59 |
| 1 | 402996.92 | 1362928.5 |

:ЗУ51

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402552.97 | 1362943.08 |
| 2 | 402552.97 | 1362964.66 |
| 3 | 402525.32 | 1362964.62 |
| 4 | 402525.32 | 1362942.78 |
| 1 | 402552.97 | 1362943.08 |

:ЗУ50

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402552.97 | 1362921.29 |
| 2 | 402552.97 | 1362943.08 |
| 3 | 402525.32 | 1362942.78 |
| 4 | 402525.32 | 1362921.2 |
| 1 | 402552.97 | 1362921.29 |

:ЗУ52

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402552.97 | 1362964.66 |
| 2 | 402552.97 | 1362987.17 |
| 3 | 402525.33 | 1362985.54 |
| 4 | 402525.32 | 1362964.62 |
| 1 | 402552.97 | 1362964.66 |

:ЗУ55

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402525.32 | 1362921.2 |
| 2 | 402525.32 | 1362942.78 |
| 3 | 402496.86 | 1362942.31 |
| 4 | 402496.87 | 1362921.69 |
| 1 | 402525.32 | 1362921.2 |

:ЗУ58

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402480.86 | 1362921.66 |
| 2 | 402480.86 | 1362941.66 |
| 3 | 402450.57 | 1362941 |
| 4 | 402450.57 | 1362921.41 |
| 1 | 402480.86 | 1362921.66 |

:ЗУ60

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402480.86 | 1362961.86 |
| 2 | 402480.86 | 1362981.82 |
| 3 | 402450.57 | 1362980.03 |
| 4 | 402450.57 | 1362960.4 |
| 1 | 402480.86 | 1362961.86 |

:ЗУ63

| Площадь 605 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402450.57 | 1362921.41 |
| 2 | 402450.57 | 1362941 |
| 3 | 402419.06 | 1362941.02 |
| 4 | 402419.06 | 1362922.18 |
| 1 | 402450.57 | 1362921.41 |

:ЗУ62

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402450.57 | 1362941 |
| 2 | 402450.57 | 1362960.4 |
| 3 | 402419.06 | 1362959.69 |
| 4 | 402419.06 | 1362941.02 |
| 1 | 402450.57 | 1362941 |

:ЗУ61

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402450.57 | 1362960.4 |
| 2 | 402450.57 | 1362980.03 |
| 3 | 402419.06 | 1362978.16 |
| 4 | 402419.06 | 1362959.69 |
| 1 | 402450.57 | 1362960.4 |

:ЗУ71

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402340.38 | 1362937.43 |
| 2 | 402340.38 | 1362974.23 |
| 3 | 402320.78 | 1362973.16 |
| 4 | 402327.14 | 1362937.18 |
| 1 | 402340.38 | 1362937.43 |

:ЗУ67

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402403.06 | 1362938.17 |
| 2 | 402403.06 | 1362977.67 |
| 3 | 402387.78 | 1362976.83 |
| 4 | 402387.78 | 1362937.9 |
| 1 | 402403.06 | 1362938.17 |

:ЗУ68

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402387.78 | 1362937.9 |
| 2 | 402387.78 | 1362976.83 |
| 3 | 402372.26 | 1362975.98 |
| 4 | 402372.26 | 1362937.63 |
| 1 | 402387.78 | 1362937.9 |

:ЗУ69

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402372.26 | 1362937.63 |
| 2 | 402372.26 | 1362975.98 |
| 3 | 402356.49 | 1362975.12 |
| 4 | 402356.49 | 1362937.49 |
| 5 | 402366 | 1362937.52 |
| 1 | 402372.26 | 1362937.63 |

:ЗУ70

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402356.49 | 1362937.49 |
| 2 | 402356.49 | 1362975.12 |
| 3 | 402340.38 | 1362974.23 |
| 4 | 402340.38 | 1362937.43 |
| 1 | 402356.49 | 1362937.49 |

:ЗУ53

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402525.32 | 1362964.62 |
| 2 | 402525.33 | 1362985.54 |
| 3 | 402496.85 | 1362983.87 |
| 4 | 402496.86 | 1362962.66 |
| 1 | 402525.32 | 1362964.62 |

:ЗУ54

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402525.32 | 1362942.78 |
| 2 | 402525.32 | 1362964.62 |
| 3 | 402496.86 | 1362962.66 |
| 4 | 402496.86 | 1362942.31 |
| 1 | 402525.32 | 1362942.78 |

:ЗУ24

| Площадь 606 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402798.74 | 1362899.9 |
| 2 | 402798.76 | 1362918.82 |
| 3 | 402773.3 | 1362918.73 |
| 4 | 402766.18 | 1362918.72 |
| 5 | 402766.18 | 1362900.43 |
| 1 | 402798.74 | 1362899.9 |

:ЗУ25

| Площадь 616 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402766.18 | 1362900.43 |
| 2 | 402766.18 | 1362918.72 |
| 3 | 402757.3 | 1362918.71 |
| 4 | 402731.93 | 1362918.71 |
| 5 | 402731.93 | 1362901 |
| 1 | 402766.18 | 1362900.43 |

:ЗУ40

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402664.62 | 1362902.11 |
| 2 | 402664.62 | 1362919.86 |
| 3 | 402638.54 | 1362919.93 |
| 4 | 402630.39 | 1362920.04 |
| 5 | 402630.39 | 1362902.67 |
| 1 | 402664.62 | 1362902.11 |

:ЗУ41

| Площадь 601 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402630.39 | 1362902.67 |
| 2 | 402630.39 | 1362920.04 |
| 3 | 402622.54 | 1362920.14 |
| 4 | 402595.95 | 1362920.72 |
| 5 | 402595.8 | 1362903.24 |
| 1 | 402630.39 | 1362902.67 |

:ЗУ1

| Площадь 690 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402996.92 | 1362944.92 |
| 2 | 402997.89 | 1362987.6 |
| 3 | 402994.94 | 1362994.03 |
| 4 | 402983.11 | 1362994.09 |
| 5 | 402983.44 | 1362944.58 |
| 6 | 402995.27 | 1362944.88 |
| 1 | 402996.92 | 1362944.92 |

:ЗУ2

| Площадь 693 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402983.44 | 1362944.58 |
| 2 | 402983.11 | 1362994.09 |
| 3 | 402969.33 | 1362994.15 |
| 4 | 402969.32 | 1362944.34 |
| 5 | 402972.12 | 1362944.29 |
| 1 | 402983.44 | 1362944.58 |

:ЗУ12

| Площадь 1200 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402898.45 | 1362946.53 |
| 2 | 402898.43 | 1362989.66 |
| 3 | 402873.55 | 1362989.52 |
| 4 | 402870.45 | 1362989.5 |
| 5 | 402870.45 | 1362968.29 |
| 6 | 402870.45 | 1362946.87 |
| 7 | 402872.86 | 1362946.84 |
| 8 | 402897.71 | 1362946.54 |
| 1 | 402898.45 | 1362946.53 |

:ЗУ15

| Площадь 600 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402861.12 | 1362918.43 |
| 2 | 402861.12 | 1362930.72 |
| 3 | 402861.12 | 1362947.03 |
| 4 | 402840.25 | 1362947.52 |
| 5 | 402840.25 | 1362918.58 |
| 1 | 402861.12 | 1362918.43 |

:ЗУ87

| Площадь 179 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402352.17 | 1362907.26 |
| 2 | 402352.18 | 1362921.25 |
| 3 | 402329.97 | 1362921.2 |
| 4 | 402330.85 | 1362916.22 |
| 5 | 402331.15 | 1362916.22 |
| 6 | 402344.34 | 1362916.22 |
| 7 | 402344.34 | 1362907.39 |
| 1 | 402352.17 | 1362907.26 |

:ЗУ78

| Площадь 1817 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402916.97 | 1362897.53 |
| 2 | 402917.24 | 1362913.63 |
| 3 | 402917.5 | 1362929.83 |
| 4 | 402917.77 | 1362946.15 |
| 5 | 402918.56 | 1362994.41 |
| 6 | 402898.43 | 1362989.66 |
| 7 | 402898.45 | 1362946.53 |
| 8 | 402898.45 | 1362930.65 |
| 9 | 402898.46 | 1362914.62 |
| 10 | 402898.46 | 1362898.25 |
| 1 | 402916.97 | 1362897.53 |

:ЗУ77

| Площадь 1274 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402969.31 | 1362913.21 |
| 2 | 402969.32 | 1362928.59 |
| 3 | 402969.32 | 1362944.34 |
| 4 | 402969.33 | 1362994.15 |
| 5 | 402943.23 | 1362994 |
| 6 | 402954.34 | 1362983.04 |
| 7 | 402954.34 | 1362975.15 |
| 8 | 402954.33 | 1362945.92 |
| 9 | 402954.32 | 1362929.53 |
| 10 | 402954.31 | 1362913.26 |
| 1 | 402969.31 | 1362913.21 |

:ЗУ86

| Площадь 893 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402419.06 | 1362922.18 |
| 2 | 402419.06 | 1362941.02 |
| 3 | 402419.06 | 1362959.69 |
| 4 | 402419.06 | 1362978.16 |
| 5 | 402403.06 | 1362977.67 |
| 6 | 402403.06 | 1362938.17 |
| 7 | 402403.06 | 1362922.07 |
| 8 | 402410.91 | 1362922.13 |
| 1 | 402419.06 | 1362922.18 |

:ЗУ85

| Площадь 978 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402496.87 | 1362921.69 |
| 2 | 402496.86 | 1362942.31 |
| 3 | 402496.86 | 1362962.66 |
| 4 | 402496.85 | 1362983.87 |
| 5 | 402480.86 | 1362981.82 |
| 6 | 402480.86 | 1362961.86 |
| 7 | 402480.86 | 1362941.66 |
| 8 | 402480.86 | 1362921.66 |
| 9 | 402488.71 | 1362921.68 |
| 1 | 402496.87 | 1362921.69 |

:ЗУ84

| Площадь 1057 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402568.97 | 1362921.16 |
| 2 | 402568.97 | 1362943.42 |
| 3 | 402568.97 | 1362965.36 |
| 4 | 402568.97 | 1362987.44 |
| 5 | 402552.97 | 1362987.17 |
| 6 | 402552.97 | 1362964.66 |
| 7 | 402552.97 | 1362943.08 |
| 8 | 402552.97 | 1362921.29 |
| 9 | 402561.04 | 1362921.22 |
| 1 | 402568.97 | 1362921.16 |

:ЗУ83

| Площадь 1096 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402638.54 | 1362919.93 |
| 2 | 402638.54 | 1362942.83 |
| 3 | 402638.54 | 1362965.64 |
| 4 | 402638.54 | 1362988.66 |
| 5 | 402622.54 | 1362988.38 |
| 6 | 402622.54 | 1362965.65 |
| 7 | 402622.54 | 1362943.06 |
| 8 | 402622.54 | 1362920.14 |
| 9 | 402630.39 | 1362920.04 |
| 1 | 402638.54 | 1362919.93 |

:ЗУ82

| Площадь 1123 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402706.48 | 1362919.36 |
| 2 | 402706.48 | 1362942.88 |
| 3 | 402706.48 | 1362966.36 |
| 4 | 402706.48 | 1362989.79 |
| 5 | 402690.48 | 1362989.57 |
| 6 | 402690.48 | 1362966.14 |
| 7 | 402690.48 | 1362942.95 |
| 8 | 402690.48 | 1362919.64 |
| 9 | 402698.24 | 1362919.5 |
| 1 | 402706.48 | 1362919.36 |

:ЗУ81

| Площадь 1134 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402773.3 | 1362918.73 |
| 2 | 402773.3 | 1362942.41 |
| 3 | 402773.3 | 1362966.06 |
| 4 | 402773.3 | 1362989.57 |
| 5 | 402757.3 | 1362989.64 |
| 6 | 402757.3 | 1362966.02 |
| 7 | 402757.3 | 1362942.36 |
| 8 | 402757.3 | 1362918.71 |
| 9 | 402766.18 | 1362918.72 |
| 1 | 402773.3 | 1362918.73 |

:ЗУ80

| Площадь 1131 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402840.25 | 1362918.58 |
| 2 | 402840.25 | 1362947.52 |
| 3 | 402840.25 | 1362968.29 |
| 4 | 402840.25 | 1362989.33 |
| 5 | 402824.25 | 1362989.27 |
| 6 | 402824.25 | 1362965.81 |
| 7 | 402824.25 | 1362942.28 |
| 8 | 402824.25 | 1362918.65 |
| 9 | 402830.21 | 1362918.62 |
| 1 | 402840.25 | 1362918.58 |

:ЗУ79

| Площадь 15016 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 403192.73 | 1362984.38 |
| 2 | 403192.94 | 1362997.75 |
| 3 | 403192.97 | 1362999.44 |
| 4 | 403192.96 | 1362999.44 |
| 5 | 403183.64 | 1362999.54 |
| 6 | 403176.18 | 1362999.62 |
| 7 | 403151.89 | 1363000.02 |
| 8 | 403127.76 | 1363000.42 |
| 9 | 403103.65 | 1363000.82 |
| 10 | 403079.54 | 1363001.22 |
| 11 | 403055.44 | 1363001.61 |
| 12 | 403031.47 | 1363001.9 |
| 13 | 403028.47 | 1363001.95 |
| 14 | 403007.37 | 1363002.29 |
| 15 | 403007.37 | 1363002.44 |
| 16 | 402954.6 | 1363003.3 |
| 17 | 402943.2 | 1363008.07 |
| 18 | 402918.79 | 1363008.45 |
| 19 | 402899.48 | 1363008.45 |
| 20 | 402801.04 | 1363008.39 |
| 21 | 402801.14 | 1363005.69 |
| 22 | 402775.88 | 1363006.07 |
| 23 | 402680.84 | 1363007.84 |
| 24 | 402658.1 | 1363008.21 |
| 25 | 402631.82 | 1363008.64 |
| 26 | 402596.89 | 1363009.19 |
| 27 | 402586.2 | 1363008.47 |
| 28 | 402568.64 | 1363007.33 |
| 29 | 402564.95 | 1363007.09 |
| 30 | 402555.2 | 1363006.45 |
| 31 | 402541.04 | 1363005.53 |
| 32 | 402530.14 | 1363004.83 |
| 33 | 402515.67 | 1363003.9 |
| 34 | 402492.03 | 1363002.36 |
| 35 | 402467.57 | 1363000.76 |
| 36 | 402467.58 | 1363000.67 |
| 37 | 402456.04 | 1362999.94 |
| 38 | 402444.04 | 1362999.18 |
| 39 | 402348.47 | 1362992.94 |
| 40 | 402316.83 | 1362990.93 |
| 41 | 402320.78 | 1362973.16 |
| 42 | 402340.38 | 1362974.23 |
| 43 | 402356.49 | 1362975.12 |
| 44 | 402372.26 | 1362975.98 |
| 45 | 402387.78 | 1362976.83 |
| 46 | 402403.06 | 1362977.67 |
| 47 | 402419.06 | 1362978.16 |
| 48 | 402450.57 | 1362980.03 |
| 49 | 402480.86 | 1362981.82 |
| 50 | 402496.85 | 1362983.87 |
| 51 | 402525.33 | 1362985.54 |
| 52 | 402552.97 | 1362987.17 |
| 53 | 402568.97 | 1362987.44 |
| 54 | 402595.95 | 1362987.92 |
| 55 | 402622.54 | 1362988.38 |
| 56 | 402638.54 | 1362988.66 |
| 57 | 402664.62 | 1362989.12 |
| 58 | 402690.48 | 1362989.57 |
| 59 | 402706.48 | 1362989.79 |
| 60 | 402731.93 | 1362989.72 |
| 61 | 402757.3 | 1362989.64 |
| 62 | 402773.3 | 1362989.57 |
| 63 | 402798.76 | 1362989.42 |
| 64 | 402824.25 | 1362989.27 |
| 65 | 402840.25 | 1362989.33 |
| 66 | 402870.45 | 1362989.5 |
| 67 | 402873.55 | 1362989.52 |
| 68 | 402898.43 | 1362989.66 |
| 69 | 402918.56 | 1362994.41 |
| 70 | 402943.23 | 1362994 |
| 71 | 402969.33 | 1362994.15 |
| 72 | 402983.11 | 1362994.09 |
| 73 | 402994.94 | 1362994.03 |
| 74 | 402997.89 | 1362987.6 |
| 75 | 403192.73 | 1362984.38 |
| 1 | 403192.73 | 1362984.38 |

:ЗУ73

| Площадь 194 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402365.91 | 1362907.03 |
| 2 | 402365.91 | 1362921.28 |
| 3 | 402352.18 | 1362921.25 |
| 4 | 402352.17 | 1362907.26 |
| 1 | 402365.91 | 1362907.03 |

:ЗУ76

| Площадь 329 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402954.33 | 1362945.92 |
| 2 | 402954.34 | 1362975.15 |
| 3 | 402943.13 | 1362975.15 |
| 4 | 402942.97 | 1362945.99 |
| 1 | 402954.33 | 1362945.92 |

:ЗУ75

| Площадь 150 кв.м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контур1 |  |  |
| Номер | X | Y |
| 1 | 402954.34 | 1362975.15 |
| 2 | 402954.34 | 1362983.04 |
| 3 | 402943.23 | 1362994 |
| 4 | 402943.13 | 1362975.15 |
| 1 | 402954.34 | 1362975.15 |