Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№9895 от 19.08.2013г.

Шифр проекта: Г-1393.11.24-ППТиПМТ

Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденные постановлением администрации города от 02.09.2021 № 9437-П, в границах улиц Гагарина, Веселая, Дивная, Семейная

| Главный инженер проекта Заказчик | Ибрагимова А. А. ООО «Новый Вектор» |
| --- | --- |

Магнитогорск, 2025 г.

Содержание градостроительной документации

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории / шифр Г-1393.11.24-ПМТ

- Текстовая часть;

- Чертеж межевания территории М 1:1000.

Запись главного архитектора

Проект разработан на основании действующих строительных, санитарных
и противопожарных норм и правил по их состоянию на 2025 г. и обеспечивает безопасную жизнедеятельность при условии соблюдения, указанных в нем мероприятий.

Главный инженер проекта ____________________________________        А.А. Ибрагимова

Состав участников проекта

Директор ООО «Главпроект»                                                                               А.А. Сидоренко

Главный инженер проекта                                                                                 А. А. Ибрагимова

Архитектор                                                                                                           Н. Д. Майсюкова

Содержание

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

1.1. Сведения об использованных материалах по установлению границ  земельных участков и особенностях межевания	4

1.2. Местоположение и особенности проектируемой территории	5

ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

2.1. Основные цели и задачи	6

2.2. Обоснование принятых решений	6

2.3 Зоны с особыми условиями использования территории	9

# ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, утвержденные постановлением администрации города от 02.09.2021 № 9437-П, в границах улиц Гагарина, Веселая, Дивная, Семейная разработана на основании следующих документов и материалов:

- Постановление администрации города Магнитогорска №11845-П от 11.11.2024г «О Внесении изменений в постановление администрации города Магнитогорска от 22.08.2024 №8585-П»

Заказчик проекта – ООО «Новый Вектор»

Площадь территории в границах проектирования – 68143 м2.

Топогеодезическая съемка (М 1:500) № ТС_1800 выполнена ООО «Геосфера» в 2024г.

## 1.1. Сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Границы земельных участков установлены на основании следующих документов:

- Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 26.12.2024);

- Земельного кодекса Российской Федерации (в ред. от 26.12.2024г);

- Строительных и санитарно-эпидемиологических норма;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Постановления правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Приказа Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации";

- Действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства;

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области, утвержденных Приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020года №268 (в редакции от 15 марта 2023 года N 102);

- Генерального плана города Магнитогорска, утвержденного постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов №428 от 24.05.2000 (в редакции Решения МгСд №148 от 29.06.2021г);

- Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденных Решением МгСд от 17.09.2008 года №125 в редакции Решения МгСд №164 от 26.11.2024г;

- Местных нормативов градостроительного проектирования города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.01.2023 года №7.

## 1.2. Местоположение и особенности проектируемой территории

Территория проектирования расположена в городе Магнитогорске, административно относится к Правобережному району, согласно Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в редакции МГСД от 26.11.2024 №164), находится в территориальной зоне Ж-4.

В настоящее время территория проектирования частично застроена (см. Материалы по обоснованию проекта планировки территории, Лист 2 «Схема отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства и линейных объектов (Опорный план)»).

Рельеф территории имеет уклон с юго-востока на северо-запад.

В соответствии с Генеральным планом города Магнитогорска и Схемой развития улично-дорожной сети города Магнитогорска территория ограничена:

- с юга – магистральной улицей регулируемого движения общегородского значения – ул. Гагарина

- с востока – улицами местного значения – ул. Дивная и ул. Семейная

- с севера – магистральной улицей регулируемого движения районного значения – ул. Березовая

- с запада – улицей местного значения – ул. Веселая

Проектируемая территория располагается вне водоохраной зоны. Расстояние от границ проектирования до ближайшего водного объекта (пруд Коровий) составляет 1,5 км. Согласно документу "Водный кодекс Российской Федерации" Статья 65 (Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы) ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

# ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 2.1. Основные цели и задачи

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Проектом предусматривается:

- Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности и частной собственности.

- Раздел земельных участков, находящихся в муниципальной или государственной собственности.

## 2.2. Обоснование принятых решений

Согласно кадастровому плану территории, а также топографическому плану на проектируемой территории располагается 77 земельных участков, стоящих на государственном кадастровом учете, из которых 2 земельных участка расположены в границах проектирования частично. Номера кадастровых кварталов территории в границах проектирования: 74:33:0203001.

Земельные участки, стоящие на кадастровом учете: 74:33:0000000:12756 (частично), 74:33:0000000:12048 (частично), 74:33:0203001:982, 74:33:0203001:981, 74:33:0203001:980, 74:33:0203001:979, 74:33:0203001:978, 74:33:0203001:977, 74:33:0203001:976, 74:33:0203001:975, 74:33:0203001:973, 74:33:0203001:972, 74:33:0203001:971, 74:33:0203001:970, 74:33:0203001:969, 74:33:0203001:968, 74:33:0203001:967, 74:33:0203001:966, 74:33:0203001:965, 74:33:0203001:949, 74:33:0203001:950, 74:33:0203001:951, 74:33:0203001:953, 74:33:0203001:954, 74:33:0203001:955, 74:33:0203001:956, 74:33:0203001:957, 74:33:0203001:958, 74:33:0203001:959, 74:33:0203001:960, 74:33:0203001:961, 74:33:0203001:962, 74:33:0203001:964, 74:33:0203001:945, 74:33:0203001:946, 74:33:0203001:947, 74:33:0203001:948, 74:33:0203001:939, 74:33:0203001:940, 74:33:0203001:942, 74:33:0203001:943, 74:33:0203001:944, 74:33:0203001:990, 74:33:0203001:1065, 74:33:0203001:1066, 74:33:0203001:1067, 74:33:0203001:1068,  74:33:0203001:1069, 74:33:0203001:1070, 74:33:0203001:1072, 74:33:0203001:1073, 74:33:0203001:1074, 74:33:0203001:1075, 74:33:0203001:1076, 74:33:0203001:1077, 74:33:0203001:1078, 74:33:0203001:1079, 74:33:0203001:1080, 74:33:0203001:1081, 74:33:0203001:920, 74:33:0203001:921, 74:33:0203001:922, 74:33:0203001:923, 74:33:0203001:924, 74:33:0203001:925, 74:33:0203001:926, 74:33:0203001:927, 74:33:0203001:928, 74:33:0203001:929, 74:33:0203001:931, 74:33:0203001:932, 74:33:0203001:933, 74:33:0203001:934, 74:33:0203001:935, 74:33:0203001:936, 74:33:0203001:937, 74:33:0203001:938.

Территория проектирования расположена в городе Магнитогорске, административно относится к Правобережному району, согласно Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года №125 (в редакции МГСД от 26.11.2024 №164), находится в территориальной зоне Ж-4. В настоящее время территория проектирования частично застроена.

Межевание территории предусмотрено двумя этапами:

- Образование земельных участков путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12048 (площадью 44098 кв.м), находящегося в муниципальной или государственной собственности с земельными участками с кадастровыми номерами 74:33:0203001:980 (площадью 1815 кв.м),  находящимся в муниципальной или государственной собственности,  74:33:0203001:973 (площадью 524 кв.м), 74:33:0203001:975 (площадью 530 кв.м), 74:33:0203001:979 (площадью 525 кв.м), находящимися в частной собственности:

- ЗУ1, площадью 44213,0 кв.м. Вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования, код по классификатору – 12.0;

- ЗУ2, площадью 1479,5 кв.м. Вид разрешенного использования – магазин, код по классификатору – 4.4;

- ЗУ3, площадью 565,0 кв.м. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, код по классификатору – 2.1;

- ЗУ4, площадью 654,5 кв.м. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, код по классификатору – 2.1;

- ЗУ5, площадью 579,5 кв.м. Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, код по классификатору – 2.1;

- Образование земельных участков путем раздела ЗУ1, площадью 44213,0 кв.м с сохранением в измененных границах:

- ЗУ1, площадью 42661,5 кв.м. Вид разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования, код по классификатору – 12.0;

- ЗУ6, площадью 1000,0 кв.м, Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, код по классификатору – 2.1;

- ЗУ7 площадью 551,5 кв.м. Вид разрешенного использования – благоустройство территории, код по классификатору – 12.0.1; предоставление коммунальных услуг, код по классификатору – 3.1.1.

Земельные участки с кадастровыми номерами 74:33:0000000:12048 и 74:33:0203001:980, 74:33:0203001:973, 74:33:0203001:975, 74:33:0203001:979 прекращают свое существование.

Земельные участки с кадастровыми номерами 74:33:0000000:12048, ЗУ1, расположены в границах проектирования частично. Площадь земельных участков в проекте межевания учитывается полностью, в т.ч. не входящая в границы проектирования.

Таблица 2.2.1. Ведомость площадей образуемых земельных участков

| № на плане | Вид разрешенного использования | Код по классификатору | Площадь образуемого земельного участка (кв.м) | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1 (1 этап) [1] | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | 44213,0 | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12048, находящегося в муниципальной или государственной собственности с земельными участками с кадастровыми номерами 74:33:0203001:980, находящимся в муниципальной или государственной собственности, 74:33:0203001:973, 74:33:0203001:975, 74:33:0203001:979, находящимися в частной собственности |
| ЗУ1 (2 этап) [1] | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | 42661,5 | Путем раздела земельного участка ЗУ1, находящегося в муниципальной или государственной собственности, с сохранением ЗУ1 в измененных границах |
| ЗУ2 | Магазины | 4.4 | 1479,5 | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12048, находящегося в муниципальной или государственной собственности с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0203001:980, находящимся в муниципальной или государственной собственности. |
| ЗУ3 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 565,0 | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12048, находящегося в муниципальной или государственной собственности с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0203001:973, находящимся в частной собственности. |
| ЗУ4 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 654,5 | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12048, находящегося в муниципальной или государственной собственности с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0203001:975, находящимся в частной собственности. |
| ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 579,5 | Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12048, находящегося в муниципальной или государственной собственности с земельным участком с кадастровым номером 74:33:0203001:979, находящимся в частной собственности. |
| ЗУ6 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 1000,0 | Путем раздела земельного участка ЗУ1, находящегося в муниципальной или государственной собственности, с сохранением ЗУ1 в измененных границах |
| ЗУ7 | Благоустройство территории | 12.0.1 | 551,5 | Путем раздела земельного участка ЗУ1, находящегося в муниципальной или государственной собственности, с сохранением ЗУ1 в измененных границах |
|  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |  |  |

Примечания к таблице 2.2.1

- Земельные участки 74:33:0000000:12048, ЗУ1, расположены в границах проектирования частично. Площадь земельных участков в проекте межевания учитывается полностью, в т.ч. не входящая в границы проектирования.

- Земельные участки с кадастровыми номерами 74:33:0000000:12048 и 74:33:0203001:980, 74:33:0203001:973, 74:33:0203001:975, 74:33:0203001:979 прекращают свое существование.

- Категория земель - земли населённых пунктов.

- Границы и номера образуемых земельных участков приведены в основной части проекта межевания Лист 1 "Чертеж межевания территории". Координаты образуемых земельных участков см. Лист 2 ОЧ ПМТ «Координаты поворотных точек образуемых земельных участков».

Таблица 2.2.2. Перечень устанавливаемых публичных сервитутов

| № участка, на котором расположен сервитут | № сервитута на плане | Цель установления сервитута | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ7 | 1 | Эксплуатация, капитальный ремонт водопровода, газопровода, бытовой канализации. | 519,8 |

Примечания к таблице 2.2.2

- Границы и номера образуемых сервитутов приведены в материалах по обоснованию проекта межевания Лист 1 "План границ зон действия сервитутов". Координаты образуемых сервитутов см. Лист 2 МПО ПМТ «Координаты поворотных точек образуемых сервитутов»

## 2.3 Зоны с особыми условиями использования территории

В проекте указаны санитарно-защитные зоны, охранные зоны и регламентированные расстояния до объектов от инженерных сетей:

- Регламентированное расстояние от сети водопровода до ОКС составляет 5 м в обе стороны (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

- Регламентированное расстояние от сети канализации до ОКС составляет 3 м в обе стороны, от сети напорной канализации – 5 м в обе стороны (в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

- Охранная зона от сети газопровода составляет 2 м в обе стороны от газопровода низкого давления, 20 м от газопровода высокого давления. Размеры охранной зоны газопровода приняты согласно постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Охранная зона от ВЛ-0,4 кВ составляет 2 м в обе стороны от крайних кабелей, от линии КЛ-0,4 кВ - 1 м в обе стороны. Охранная зона от ТП составляет 10 м. Размеры охранной зоны сетей электроснабжения приняты согласно постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

На проектируемой территории установлены следующие санитарно-защитные и охранные зоны:

- ТП (трансформаторных подстанций) – радиусом 10м (согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- ГРП – радиусом 10 м согласно постановлению Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Площадки ТКО (твердых коммунальных отходов) радиусом 20 м (согласно СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий").

- Санитарный разрыв от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать согласно таблице 7.1.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с изменениями от 28.02.2022г, утвержденных 25.09.2007г.