Челябинская обл., г. Магнитогорск

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 13.03.2012 № 3090-П, И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЖЕЛЕЗНЯКА, ПРОЕЗД ЯРКИЙ, УЛИЦ ЩЕРБАКОВА, КИЕВСКАЯ

Основная часть проекта планировки территории

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства.

ПГ-23-1290

Директор ООО «ГРАДЪ»                                                                 /Разсказова Е.Л./

Заказчик:                                                                                             /МКУ «УКС»./

2024

СОСТАВ ПРОЕКТА

ПГ-23-1290

| № | Наименование чертежей | Лист |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории. Разбивочный чертеж красных линий | ПГ-23-1290 ОЧП ПТ л.1 |  | 1:1000 |
| 2 | Текстовая часть | - |  |  |
|  | Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства | - |  |  |
|  | Положения об очередности планируемого развития территории | - |  |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| 1 | Карта (фрагмент) планировочной структуры территории городского округа с отображением границ элементов планировочной структуры |  | ПГ-23-1290 МОП ПТ л.1 | - |
| 2 | Схема, отображающая местоположение объектов капитального строительства в том числе линейных объектов |  | ПГ-23-1290 МОП ПТ л.2 | 1:1000 |
| 3 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  | ПГ-23-1290 МОП ПТ л.3 | 1:1000 |
| 4 | Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории |  | ПГ-23-1290 МОП ПТ л.4 | 1:1000 |
| 5 | Схема организации улично-дорожной сети, движение транспорта и пешеходов |  | ПГ-23-1290 МОП ПТ л.5 | 1:1000 |
| 6 | Вариант планировочного решения застройки территории |  | ПГ-23-1290 МОП ПТ л.6 | 1:1000 |
| 8 | Текстовая часть |  | - | - |

Состав участников проекта

| Главный инженер проекта | Е.Л. Разсказова |
| --- | --- |
| Нормоконтролер | Е.Л. Разсказова |
| Разработал архитектор | Д.Д. Хисматуллина |

## Содержание

Содержание	3

1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства	4

Характеристики планируемого развития территории	4

2.  Зоны с особыми условиями использования территории	5

3.  Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений	6

4 .Сеть улиц и дорог	10

Расчет машиномест для временного хранения легковых автомобилей	10

5. Инженерные сети	11

Водоснабжение и водоотведение	11

6. Санитарная очистка территории	12

7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории	13

## 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства

## Характеристики планируемого развития территории

Основание для разработки градостроительной документации: Постановление

администрации г. Магнитогорска от 14.08.2023 №8380-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания территории в границах улиц Железняка, проезд Яркий, улиц Щербакова, Киевская»

Основные цели и задачи, для достижения которых осуществляется подготовка документации по планировке территории:

- установление элемента планировочной структуры;

- отмена и установление красных линий и линий регулирования застройки с учетом проектируемого объекта;

- Размещение объекта капитального строительства на образуемом земельном участке;

- Размещение объектов на земельных участках 74:33:1306001:7216 (на плане 6), 74:33:1306001:7217 (на плане 2)  и 74:33:1306001:5986 (на плане 3)

В соответствии с генеральным планом и схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска, проектируемая территория расположена в левобережной части г. Магнитогорска.

Границами проектируемой территории являются:

- с северо-западной стороны – проезд Яркий;

-с северной стороны – ул. Киевская, пер. Доватора, ул. Софьи Перовской, пер. Вахтангова, ул. Щербакова;

- с северо-восточной стороны – пер. Армении;

- с южной стороны – ул. Железняка;

В настоящее время территория проектирования частично застроена и благоустроена.

Проектируемая территория расположена в пределах кадастрового квартала: 74:33:1306001, 74:33:1303001.

Площадь территории в границах проектирования составляет 9,6577 га.

Основные параметры планируемой застройки на образуемом земельном участке

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно ПЗиЗ (для зоны Ц-9)

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка -85 %;

- Коэффициент плотности застройки – 2,4;

- Озеленение территории –не менее 15 % от площади земельного участка;

Проектируется объект капитального строительства на образуемом земельном участке см. табл.3 «Ведомость земельных участков, зданий и сооружений».

Предельные параметры застройки образуемого земельного участка (участок находится в зоне Ц-9):

- Процент застройки в границах земельного участка – 22,2 %

- Коэффициент плотности застройки – 0,22

- Озеленение территории – 60 %

Данным проектом планировки территории устанавливаются новые красные линии с учетом существующих красных линий

В границах проектирования линии регулирования застройки установлены на расстоянии 3 м   от красной линии в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска:

- пр-зд Яркий- улица местного значения-3 м;

- ул. Киевская – улица местного значения – 3м

- пер. Доватора – улица местного значения-3м;

- ул. Софьи Перовской – улица местного значения -3м;

- пер. Вахтангова – улица местного значения -3м;

- ул. Щербакова -улица местного значения – 3м;

## 2.  Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарные разрывы

Расстояния от контейнерных площадок твердых коммунальных отходов

Расстояние от площадок сбора ТКО должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (согласно  санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"(с изменениями и дополнениями)  п.4).

Охранные зоны инженерных сетей и объектов

- от подземной линии электропередач 0,4кВ – 1м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 0,4кВ – 2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от подземной линии электропередач 10кВ – 2м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от воздушной линии электропередач 10кВ – 10м в каждую сторону от крайнего провода (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018);

- от подземного газопровода - 4м (согласно Правилам охраны газораспределительных сетей от 20.11.2000 №878 в редакции 17.05.2016г)

- от подземной теплотрассы - охранная зона теплотрасс 3м (в свету) (Согласно Приказа Минстроя России от 17.08.1992г №197 о "Тепловых правилах охраны коммунальных тепловых сетей). Расстояние от теплотрассы 2Ду-300мм до фундаментов зданий и сооружений -2м (Согласно СП 124.13330.2012 "Тепловые сети").

- для водопровода и канализации – 5 м до фундаментов зданий и сооружений и 3 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- для канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- для ливневой канализации – 3 м до фундаментов зданий и сооружений и 1,5 м до фундаментов ограждений (согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- от подземного кабеля сети связи - 3м до фундаментов зданий и сооружений (Согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Трансформаторная подстанция (ТП) – радиус 10 м до фундаментов зданий и сооружений (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года, № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в редакции от 21.12.2018).

Зоны подтопления и затопления территории

Проектируемая территория не попадает в зону подтопления реки Урал и других водных объектов.

## 3.  Обоснование проектных архитектурно-планировочных решений

Таблица 1. Баланс проектируемой территории

| № | Наименование |  | Площадь, м2 |  | % соотношение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории |  | 96577 |  | 100 |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории в границах жилой зоны |  | 15909 |  | 16,4 |  |
| 1.2 | Площадь проектируемой территории в границах общественно-деловой зоны |  | 80668 |  | 83,6 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь застройки |  | 5298,45 |  | 5,5 |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь застройки |  |  | 432,8 |  | 0,44 |
| Для обеих зон |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Площадь покрытий |  | 11437,41 |  | 11,8 |  |
| 4 | Площадь озеленения |  | 79909,94 |  | 82,7 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плотность застройки |  | 3044,7 м2/га |  | - |  |
| 6 | Коэффициент застройки территории |  | 0,07 |  | - |  |
| 7 | Коэффициент плотности застройки территории |  | 0,30 |  | - |  |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Плотность застройки |  | 816,1 |  | - |
| 9 |  | Коэффициент застройки территории |  | 0,03 |  | - |
| 10 |  | Коэффициент плотности застройки территории |  | 0,08 |  | - |

Правилами землепользования застройки г. Магнитогорска определен показатель коэффициента застройки:

Общественно-деловые зоны

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади территории.

Коэффициент застройки территории в проекте рассчитан по формуле:

5298,45 м2 / 80668 м2 = 0,07

Жилые зоны

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади территории.

Коэффициент застройки территории в проекте рассчитан по формуле:

432,8 м2 / 15909 м2 = 0,03

Ведомость зданий и сооружений представлена в таблице 2.

Таблица 2. Ведомость земельных участков, зданий и сооружений

| Условные обозначения и номер образуемого земельного участка в соответствии с проектом межевания | Кадастровый номер земельного участка | Площадь з.у., м2 | Вид разрешенного использования Земельного участка согласно сведениям из ЕГРН | Адрес земельного участка | Территориальная зона в соответствии с ПЗиЗ г. Магнитогорска | Вид разрешенного использования земельного участка согласно ПЗиЗ г. Магнитогорска | Код по классификатору | № на чертеже ОКС | Площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания | Наименование ОКС, расположенного на з.у., кадастровый номер ОКС адрес ОКС в соответствии с ПЗиЗ | Мин. площадь застройки, м2 | Макс. процент застройки | Максимальная площадь застройки/этажность | Макс. Площадь застройки ОКС при реконструкции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 74:33:1306001:6077 | 12 | КТП - 630 кВА/10/0,4 кВ | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзеский, п Димитрова, в районе ул Смирнова | Ц-9 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 1 3.1.1 | 1 | - | КТП 74:33:1306001:6520 | 7,15 | 85 59,5 | - | 9,6 | Сущ. |
| - | 74:33:1306001:7216 | 596 | строительство индивидуального жилого дома | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Киевская, напротив жилого дома №53 | Ж-4 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 6 | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 119 | 20 | 119/3 | - | Проект. |
| - | 74:33:1306001:7217 | 597 | строительство индивидуального жилого дома | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул Киевская, напротив жилого дома №53 | Ж-4 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 2 | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 119 | 20 20 | 119/3 - | - | Проект. |
| - | 74:33:1306001:5986 | 974 | для строительства индивидуального жилого дома | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Киевская, 10 | Ж-4 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 3 | - | Объект индивидуального жилищного строительства (жилой дом) | 194,8 | 20 | 194,8/3 | - | Проект. |
| ЗУ1 | - | - | - | - | Ц-9 | *Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | 4 | 23500 | Общеобразова-тельная школа | 5222,5 | 85 | 6136,4 | - | Проект. |
|  |  |  |  |  |  | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 5 |  | Котельная | 46,8 |  | - |  | Проект. |
| ЗУ2 | - | - | - | - | Ц-9 | Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 | 6 | 113,5 | ТП | 22,0 | 85 | - |  | Проект. |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5731,25 |  |  |  |  |

* разрешение на условно разрешенный вид использования предоставляется в отношении объектов капитального строительств и земельных участков, предусмотренных документацией по планировке территории, подготовленной и утвержденной в соответствии с действующим законодательством

Благоустройство и озеленение территории

Предусматривается комплексное благоустройство и озеленение территории для общеобразовательной школы. В благоустройство территории входят:

- наружное освещение;

- обустройство элементов улично-дорожной сети и пешеходной инфраструктуры;

- озеленение;

- адаптация среды и застройки для маломобильных групп населения;

- создание площадки (места) накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение естественных зеленых насаждений.

## 4 .Сеть улиц и дорог

Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусматриваются на улицах с организацией движения транспортных средств в общем потоке.

По улице Щорса размещена существующая остановка общественного транспорта, дополнительные остановки не предусмотрены. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта составляет

300-500 м.

Внесение изменений в улично-дорожную и пешеходную сеть проектом не предусматривается.

Для проектируемого объекта в проекте планировки территории формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая пешеходное пространство и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

Внесение изменений в улично-дорожную и пешеходную сеть проектом

не предусматривается.

На территории в границах проектирования велосипедное движение не выделяется из общего потока и предусмотрено по проезжей части улиц.

## Расчет машиномест для временного хранения легковых автомобилей

Данным проектом планировки территории предусмотрено размещение стоянок временного хранения автомобилей вдоль образуемого земельного участка за его пределами из расчета вместимости объекта капитального строительства. Потребность в автостоянках для временного хранения автомобилей для территории определена в соответствии с СП 251.1325800.2016 п.6.4.2 (ред. от 23.12.2022)

Расчет машиномест временного хранения легковых автомобилей для проектируемого объекта (на плане 4):

-5 машиномест из расчета 1 место на 100 обучающихся для родителей, согласно СП 251.1325800.2016 п.6.4.2 (ред. от 23.12.2022)

Проектом предусматривается 5 машиномест временного хранения легковых автомобилей для сотрудников.

Предусмотрены машиноместа для временного хранения легковых автомобилей для МГН. На образуемом земельном участке размещено 1 машиноместо, согласно СП 251.1325800.2016 п.6.4.2 (ред. от 23.12.2022)

## 5. Инженерные сети

Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей, организацию санитарно-защитных зон этих объектов.

## Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектные решения

Снабжение хозяйственно-питьевой водой общеобразовательной школы (на плане 4) предусматривается от существующего водопровода условным диаметром 150 мм, проходящего с юго-западной стороны вдоль существующего проезда.

Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода из полиэтиленовых труб (ГОСТ 18599-2001) марки «питьевая» укладываются в сухих грунтах на песчаном основании h-0,10 м. Проектом предусмотрено подключение общеобразовательной школы к сетям водоснабжения согласно письма  (о предоставлении информации) № 01-11/5234 от 17.07.2023г. с улицы Железняка.

Наружное пожаротушение предполагается осуществлять через пожарные гидранты, располагаемые на кольцевом водопроводе и перемычках. Забор и подача воды к месту пожара осуществляется передвижными автонасосами.

Проектом предусматривается подключение индивидуальной жилой застройки (на плане 2,3,6) от существующего водопровода условным диаметром 100 мм, проходящего по улице Киевская.

Водоотведение

Проектные решения

Отвод бытовых стоков от проектируемой общеобразовательной школы осуществляется в централизованную сеть бытовой канализации с учетом перекачивающей канализационной насосной станции (КНС)

Проектируемая наружная сеть бытовой канализации прокладывается с улицы Бибишева.

Проектом предусмотрено подключение общеобразовательной школы к сетям водоотведения, согласно письма (о предоставлении информации) №ТУ 01-11/5234 от 17.07.2023 г.

Отвод дождевых и талых вод с кровли проектируемого здания предусматривается наружным организованным водостоком.

Проектом не предусмотрено подключение индивидуальной жилой застройки в централизованную сеть  бытовой канализации. Водоотведение от жилых домов  (на плане 2,3,6) осуществляется в гермитизированные септики.

Теплогазоснабжение

Проектные решения

Данным проектом предусмотрено подключение общеобразовательной школы к сетям газоснабжения согласно ТУ №1820 от 26.09.2023 с ул. Железняка.  Подключение возможно от газопровода высокого давления Р=0,6Мпа в районе ул. Железняка. На территории школы проектируется газовая котельная. Техническая возможность транспортировки природного газа по промышленному газопроводу ГРС 3-ПАО «ММК» в количестве 130 нм3/час (0,312 млн. м3/год) для газоснабжения локального источника теплоснабжения школы подтверждается с выполнением следующих мероприятий:

- Предусмотреть проектом у потребителя установку узла учета расхода природного газа в соответствии с «Правилами учета газа», интегрированного в АСУ «Энергоучет» ПАО «ММК», согласовать с ЦЭТЛ ПАО «ММК»

- Проект на узел учета природного газа, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, расчет потерь природного газа от зоны балансового разграничения до узла учета газа, выполненный в соответствии с действующим законодательством, согласовать с ЦЭСТ ПАО «ММК»

Согласно письму ПАО «ММК» №УГЭ-36/1044 от 23.10.2023

Электроснабжение

Существующая ситуация

В границах проектируемой территории расположена КТП на участке с кадастровым номером 74:33:1306001:6077.

Проектные предложения

Электроснабжение общеобразовательной школы предусмотрено от проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4кВ.

Проектом предусмотрено подключение общеобразовательной школы к сетям электроснабжения, согласно ТУ №03/7096 от 27.12.2023

Характеристика объекта:

- Максимальная мощность – 356 кВт;

- Уровень напряжения – 0,4 кВ;

- Категория надежности электроснабжения – II (вторая)

- Мероприятия, осуществляемые сетевой организацией, в рамках исполнения технических условий при заключении договора об осуществлении технологических присоединений в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству трансформаторных подстанций (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4кВ, за исключением (РТП).

Сети связи

Проектное решение

Проектируемые сети связи на рассматриваемой территории расположены по проектируемым столбам наружного освещения, согласно ТУ №01/17/19662/23

Точка подключения – проектируемая кабельная опора на границе земельного участка с прокладкой магистрального участка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)

Максимальная скорость доступа 100 Мбит/с

## 6. Санитарная очистка территории

На территории проектируются площадки контейнеров для сбора ТКО.

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, места отдыха, общеобразовательные школы.

Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие категории отходов:

- Твердые коммунальные отходы (ТКО);

- Крупногабаритные отходы (КО).

Твердые коммунальные отходы (ТКО) - пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ремонта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет, т.е. отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

К ТКО, входящим в норму накопления и удаляемым специализированным транспортом, относятся отходы, образующиеся в общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с территорий.

Ориентировочные расчеты накопления ТКО (согласно рекомендациям Приложения К, СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"

(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр) (ред. от 31.05.2022)

Количество коммунальных отходов для школы определяется по расчету:

Норма смета с 1 кв.м твердых покрытий улиц:

Расчет: 5 *4054,16 = 20270,8 кг/год

Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 140 000 кг/год

Расчет: 280 кг/ год *500 чел. =140 000 кг/год

Крупногабаритные отходы (КО) - отходы в виде изделий, утративших свои потребительские свойства - мебель, бытовая техника, компьютеры, торговое оборудование, велосипеды, коляски и т.д.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

На проектируемой территории предусмотрена 1 площадка сбора ТКО с двумя контейнерами объемом по 0,75 м3 каждый.  Проектом предусмотрены площадки для сбора мусора в радиусе пешего доступа 100 м

Периодичность вывоза ТКО – ежедневно

Согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий" для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и защитным ограждением по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

## 7. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Таблица 3.

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения |  | Современное состояние на 2024 г. |  | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория - всего |  | га |  | 9,6577 |  | 9,6577 |
| 1.2 | Жилых зон (кварталы, микрорайоны и др.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки |  | м2 |  | 15909 |  | 15909 |
| 1.3 | Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона технопарка |  | -"- |  | 80668 |  | 80668 |
| 1.4 | Из общей территории: |  |  |  |  |  |  |
|  | земли федеральной собственности |  | га |  | - |  | - |
|  | земли субъектов Российской Федерации |  | -"- |  | - |  | - |
|  | земли муниципальной собственности |  | -"- |  | - |  | - |
|  | земли частной собственности |  | -"- |  | - |  | - |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов (максимальная) |  | м2 общей площади |  | - |  | 1298,4 |
| 3.2 | Плотность застройки |  | м2/га |  | - |  | 816,1 |
| 3.3 | Коэффициент застройки |  | м2 |  | - |  | 0,03 |
| 3.4 | Коэффициент плотности застройки |  | м2 |  | - |  | 0,08 |
| 3.5 | Средняя этажность застройки |  | этаж |  | - |  | 1-3 |
| 4 Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Общая площадь общественных объектов (максимальная) | м2 общей площади | 7,15 |  | 24554,6 |  |
| 4.2 |  | Плотность застройки | м2/га | 0,74 |  | 3044,7 |  |
| 4.3 |  | Коэффициент застройки | м2 | 0,00007 |  | 0,07 |  |
| 4.4 |  | Коэффициент плотности застройки | м2 | 0,00007 |  | 0,30 |  |
| 4.5 |  | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |  | 1-4 |  |