|  | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Городское планирование» |
| --- | --- |

Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина

Том 1

МК-696-ПМ

Текстовая часть проекта межевания территории

2019

|  | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская «Городское планирование» |
| --- | --- |

Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина

Том 1

МК-696-ПМ

Текстовая часть проекта межевания территории

| Директор | О.В. Чемякина |
| --- | --- |

2019

# Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор | М.Е.Гилева |  |
| Ведущий специалист | М.Н.Попов |  |
| Техник | Е.В.Макеева |  |
| Техник | А.Д.Заводова |  |

# Состав документации

| № | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Материалы основной (утверждаемой) части проекта межевания территории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Текстовая часть |  |  |  |
| 1 | Текстовая часть проекта межевания территории. Том 1 | - | 46 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Чертёж межевания территории 1 этап. Вариант 1 | М 1:2000 | 1 |  |
| 2 | Чертёж межевания территории 1 этап. Вариант 2 | М 1:2000 | 1 |  |
| 3 | Чертёж межевания территории 1 этап. Вариант 3 | М 1:2000 | 1 |  |
| 4 | Чертёж межевания территории 2 этап | М 1:1000 | 1 |  |
| 5 | Чертёж границ сервитутов | М 1:2000 | 1 |  |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |  |  |
| I | Текстовая часть |  |  |  |
|  | Текстовая часть проекта межевания территории. Том 2 | - | 191 |  |
| II | Графические материалы |  |  |  |
| 1 | Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:2000 | 1 |  |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | М 1:2000 | 1 |  |

# Содержание

Введение	5

1 Краткая характеристика территории проекта межевания	7

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	8

3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд	31

4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории	32

Введение

Проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина разработан на основании Постановления Администрации города Магнитогорска Челябинской области от 18.04.2019 № 4480-П. «О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Маяковского, Фрунзе, Чайковского, просп. Пушкина» в соответствии с техническим заданием.

При разработке настоящего проекта учтены требования следующих нормативно-правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон N 218-ФЗ от 13.07.2015 года (ред. от 27.06.2019) "О государственной регистрации недвижимости";

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 года №197 «О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;

- решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25.09.2018 года № 116«О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.02.2015 года № 21» (далее Местные нормативы);

- решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125 «Правила землепользования и застройки города Магнитогорска» (далее – Правила землепользования и застройки);

- решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428 «Об утверждении Генерального плана города Магнитогорска» (далее – Генеральный план);

- руководящий документ системы РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- санитарные правила СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- свод правил СП 30-101-98 «Свод правил по проектированию и строительству. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах».

При разработке настоящего проекта в качестве исходных данных использованы следующие материалы:

- кадастровый план территории №99 / 2019 / 277006452 от 08.08.2019;

- топографическая основа в масштабе 1:500, выполненная ООО «Городское планирование» в 2019 году.

Документация по планировке территории выполнена в системе координат МСК-74 (далее – МСК-74).

1 Краткая характеристика территории проекта межевания

Территория проектирования расположена в восточной части города Магнитогорска в Орджоникидзевском районе.

Северная граница проектирования ограничена улицей Маяковского, восточная – улицей Фрунзе, южная – улицей Чайковского и западная – границей проспекта Пушкина.

Площадь территории проектирования составляет 19,68 га.

Территория проектирования - застроенная территория. В центральной части микрорайона расположены школа-интернат и детский сад. Вдоль улиц по периметру микрорайона сформированы жилые группы. В первых этажах жилых зданий вдоль улиц Маяковского и проспекта Пушкина расположены объекты торгового и административного назначения.

В границах проектирования расположены следующие объекты торгового и общественного назначения::

- отделение полиции, переулок Ржевского дом 6;

- аптека, проспект Пушкина дом 28А;

- административное здание (организация «Южуралавтобан»), улица Фрунзе дом 11.

Объекты здравоохранения:

- медицинский центр, улица Фрунзе дом 7.

Объекты социального назначения:

- детский сад №111, переулок Ржевского дом 3;

- школа-интернат №52, переулок Ржевского дом 4.

Зона инженерной инфраструктуры включает в себя участки существующих объектов газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и линий связи. Существующие инженерные сети размещаются на территории микрорайона для обеспечения жилой застройки и объектов общественно-делового и торгового назначения.

Зона общего пользования представлена существующими проездами внутри микрорайона для обеспечения доступа ко всем земельным участкам и объектам капитального строительства.

Согласно сведениям ЕГРН на территории проектирования отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории, стоящие на кадастровом учете.

Особо охраняемые природные территории, памятники природы, объекты культурного наследия на территории проектирования отсутствуют.

Сведения о существующем использовании территории приведены в графической части на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми условиями использования территории».

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков (пункт 2, статьи 43 Градостроительного кодекса).

Территория проектирования расположена в границах категории земель - земли населенного пункта (кадастровый квартал 74:33:1329001).

Земельные участки образованы в границах действующих красных линий, установленных проектом планировки территории (утвержденных постановлением №3090-П от 13.03.2012) и устанавливаемых красных линий.

Вдоль улиц Маяковского и Чайковского красные линии изменены, так как выступающие части зданий пересекали действующие красные линии.

Красные линии установлены в соответствии с примечанием 1 к таблице 11.2 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также в соответствии с категориями улиц, установленных Генеральным планом города Магнитогорска, утвержденным решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26.03.2019 года № 30 «О внесении изменений в Постановление Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.05.2000 года № 428.

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений отражены в соответствии с существующим расположением зданий и их выступающих частей (лестницы, крыльца, приямки и проч.):

- улица Маяковского – совпадает с красной линией;

- улица Фрунзе – 3 м;

- улица Чайковского – совпадает с красной линией;

- проспект Пушкина – совпадает с красной линией.

Территория проектирования расположена в территориальной зоне Ж-1 - зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки, согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска:

В таблице 2 представлены сведения об объектах недвижимости, расположенных в границах проектирования согласно сведениям ЕГРН №99 / 2019 / 277006452 от 08.08.2019.

Таблица 1

Объекты недвижимости согласно сведениям ЕГРН

| Номер экспликации* | Кадастровый номер | Тип | Адрес (согласно сведениям ЕГРН) | Площадь земельного участка, кв.м | Протяженность, м | Вид разрешенного использования | Права и ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 74:33:1329001:404 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 631[9] | - | занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.2 | 74:33:1329001:384 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Маяковского | 1189[12] | - | занимаемый многоквартирным жилым домои | - |
| 1.3 | 74:33:1329001:449 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Маяковского д.62 | 810[10] | - | занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.4 | 74:33:1329001:403 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Маяковского | 1166[12] | - | Занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.5 | 74:33:1329001:410 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Маяковского д.58 | 1251[12] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.6 | 74:33:1329001:386 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Маяковского | 1481[13] | - | Занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.7 | 74:33:1329001:26 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Маяковского д.56 | 180 | - | центральный распределительный пункт КП-1 | собственность |
| 1.8 | 74:33:1329001:428 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.28 | 2448[17] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.9 | 74:33:1329001:118 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина | 33 | - | Для строительства трансформаторной подстанции | собственность |
| 1.10 | 74:33:1329001:6708 | Земельный участок | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, просп. Пушкина, 28 а | 612[13] | - | аптека | собственность |
| 1.11 | 74:33:1329001:436 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.30 | 1985[16] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.12 | 74:33:1329001:445 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.1 | 1778[15] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.13 | 74:33:1329001:130 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского | 12661 | - | комплекс зданий детского сада | собственность муниципальных образований |
| 1.14 | 74:33:1329001:416 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.5 | 1109[12] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.15 | 74:33:1329001:409 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.7 | 1117[12] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.16 | 74:33:1329001:444 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.9 | 1124[12] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.17 | 74:33:1329001:8849 | Земельный участок | Челябинская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевкий, в районе ул. Фрунзе, 7 | 2811[19] | - | занимаемый прилегающей территорией к нежилому зданию,в составе: нежилое помещение-филиал женской консультации и др. | - |
| 1.18 | 74:33:1329001:6535 | Земельный участок | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул. Фрунзе, 7 | 1189[18] | - | занимаемый нежилым зданием | собственность |
| 1.19 | 74:33:1329001:401 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 1154[12] | - | занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.20 | 74:33:1329001:6712 | Земельный участок | Челябинская обл, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ТП-2 кв. 15 по ул. Фрунзе, 11 / 8 | 190[5] | - | размещение кабельно- воздушной линии 0.4 кВ | собственность |
| 1.21 | 74:33:1329001:8523 | Земельный участок | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул. Фрунзе от жилого дома № 13 до жилого дома № 9 | 50[2] | - | газопровод | - |
| 1.22 | 74:33:1329001:115 | Земельный участок | Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, по ул. Фрунзе, 14 / 8 | 45 | - | Для строительства трансформаторной подстанции | собственность |
| 1.23 | 74:33:1329001:397 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 707[9] | - | занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.24 | 74:33:1329001:21 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 1551 | - | Административное здание | аренда |
| 1.25 | 74:33:1329001:23 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе д.11 | 3090 | - | гостевая автостоянка | аренда |
| 1.26 | 74:33:1329001:22 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе д.11 | 496 | - | Гараж | аренда |
| 1.27 | 74:33:1329001:132 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского | 14032 | - | комплекс зданий коледжа | собственность субъектов РФ |
| 1.28 | 74:33:1329001:8798 | Земельный участок | Челябинская область, г Магнитогорск | 661[9] | - | территория проф.училища № 97 | собственность |
| 1.29 | 74:33:1329001:8797 | Земельный участок | Челябинская область, г Магнитогорск | 1584[14] | - | территория проф.училища № 97 | собственность |
| 1.30 | 74:33:1329001:44 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского | 11289 | - | Школа-интернат № 52 | собственность муниципальных образований |
| 1.31 | 74:33:1329001:400 | Земельный участок | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.2 | 1500[14] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.32 | 74:33:1329001:426 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.32 | 1184[12] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.33 | 74:33:1329001:402 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.34 | 1751[15] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.34 | 74:33:1329001:469 | Земельный участок | Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Пушкина, в районе здания № 36 | 7[1] | - | размещение торгово-остановочного комлекса | - |
| 1.35 | 74:33:1329001:448 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.36 | 2801[19] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.36 | 74:33:1329001:366 | Земельный участок | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина | 69[4] | - | Для строительства трансфор- маторной подстанции - 400 кВА | собственность |
| 1.37 | 74:33:1329001:424 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Чайковского д.59а | 1334[13] | - | размещение жилого здания | - |
| 1.38 | 74:33:1329001:368 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Чайковского | 28[3] | - | индивидуальный гараж | аренда |
| 1.39 | 74:33:1329001:421 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Чайковского д.61 | 2416[17] | - | размещение жилых зданий | - |
| 1.40 | 74:33:1329001:278 | Земельный участок | Челябинская обл, г Магнитогорск, ул Чайковского, д 63 | 2840[28] | - | прилегающий земельный участок к детскому саду, занимаемый детской площадкой | собственность |
| 1.41 | 74:33:1329001:415 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Чайковского д.63 | 1196[12] | - | занимаемый многоквартирным жилым домом | - |
| 1.42 | 74:33:1329001:431 | Земельный участок | г.Магнитогорск ул.Фрунзе д.15 | 855[10] | - | многоквартирный жилой дом | - |
| 1.43 | 74:33:1329001:1090 | ОКС (здание) | 455019 г.Магнитогорск пер.Ржевского д.6 | 1676.9 | - | Многоквартирный дом | - |
| 1.44 | 74:33:1329001:6663 | ОКС (сооружение) | Челябинская область, г Магнитогорск, ул Маяковского, д 21, корп а, от руб. №1 РУ-0,4 кВ КП-1 до ВРУ-0,4 кВ нежилого помещения кинотеатра "Мир" |  | 315 | инженерно-коммуникационное | собственность муниципальных образований |
| 1.45 | 74:33:1329001:8730 | ОКС (сооружение) | Челябинская область, г Магнитогорск, II- квартал Соцгород |  | 1147 | Иное сооружение (газопровод) | - |
| 1.46 | 74:33:1329001:8736 | ОКС (сооружение) | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чайковского, 59а |  | 98 | Иное сооружение | - |
| 1.47 | 74:33:1329001:8921 | ОКС (здание) | Россия, Челябинская область, г Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр-кт Пушкина, д 28а | 199.1 | - | аптечный пункт | собственность |
| 1.48 | 74:33:0000000:11932 | ОКС (сооружение) | Челябинская область, г Магнитогорск, от ГРП-3 по улицеЧайковского, Ржевского |  | 1107 | 1.6. сооружения газохимического комплекса | собственность |

*согласно чертежу «Схема существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми условиями использования территории» Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Лист 1

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Земельные участки согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости приведены на «Схеме существующего землепользования территории. Опорный план. Схема границ зон с особыми условиями использования территории»

В целях реализации постановки на кадастровый учет земельных участков, в соответствии с ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 года №218-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации и Жилищным кодексом Российской Федерации в проекте межевания территории, предусматривается 3 варианта образования земельных участков занимаемыми многоквартирными жилыми домами:

1 Вариант путем исправления реестровой ошибки земельных участков. При постановке на кадастровый учет площадь земельных участков была определена без учета территории предусмотренной Жилищным кодексом Российской Федерации.

2 Вариант путем образования земельных участков из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности (не разграниченных)

3 Вариант путем перераспределения земельных участков.

Условные номера земельных участков имеют трехзначные номера, в которых первая цифра обозначает номер этапа, вторая – номер варианта, третья – порядковый номер земельного участка. Во втором этапе земельные участки имеют сквозную нумерацию.

Перечень земельных участков этап 1 Вариант 1 приведен в таблице 2

Таблица 2

Земельные участки, подлежащие уточнению Этап 1 Вариант 1

| Кадастровый номер земельного участка | Адрес (согласно сведениям ЕГРН) | Площадь (согласно сведениям ЕГРН) | Площадь уточненная | Вид разрешенного использования согласно сведениям ЕГРН / согласно ПЗЗ* | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74:33:1329001:384 | г.Магнитогорск ул.Маяковского | 1189[12] | 4721 | занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:386 | г.Магнитогорск ул.Маяковского | 1481[13] | 6441 | Занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:397 | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 707[9] | 4476 | занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:400 | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.2 | 1500[14] | 4440 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:401 | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 1154[12] | 4453 | занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:402 | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.34 | 1751[15] | 6173 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:403 | г.Магнитогорск ул.Маяковского | 1166[12] | 4106 | Занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:404 | г.Магнитогорск ул.Фрунзе | 631[9] | 2530 | занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:409 | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.7 | 1117[12] | 6697 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:410 | г.Магнитогорск ул.Маяковского д.58 | 1251[12] | 3379 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:415 | г.Магнитогорск ул.Чайковского д.63 | 1196[12] | 4089 | занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:416 | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.5 | 1109[12] | 5794 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:421 | г.Магнитогорск ул.Чайковского д.61 | 2416[17] | 9103 | размещение жилых зданий / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:424 | г.Магнитогорск ул.Чайковского д.59а | 1334[13] | 8318 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:426 | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.32 | 1184[12] | 4868 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:428 | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.28 | 2448[17] | 6381 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:431 | г.Магнитогорск ул.Фрунзе д.15 | 855[10] | 3345 | многоквартирный жилой дом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:436 | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.30 | 1985[16] | 7448 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:444 | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.9 | 1124[12] | 5737 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:445 | г.Магнитогорск пер.Ржевского д.1 | 1778[15] | 5288 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:448 | г.Магнитогорск пр-кт.Пушкина д.36 | 2801[19] | 9433 | размещение жилого здания / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |
| 74:33:1329001:449 | г.Магнитогорск ул.Маяковского д.62 | 810[10] | 3789 | занимаемый многоквартирным жилым домом / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Исправление реестровой ошибки |

*Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Перечень образуемых земельных участков на 1 этапе проектирования Вариант 2 приведен в таблице 3

Таблица 3

Земельные участки, образуемые на 1-м этапе проектирования Вариант 2

| Условный номер земельного участка | Адрес | Площадь земельного участка, кв.м | Вид разрешенного использования согласно классификатору* / согласно ПЗЗ** | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1.2-1 | пр.Пушкина д.28 | 3949 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-2 | ул.Маяковского д.56 | 4960 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-3 | пр.Пушкина д.30, 32, 34, пер.Ржевского д.1, 2 | 20019 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-4 | пр.Пушкина д.36, ул.Чайковского д.59 | 6633 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-5 | ул.Чайковского д.59а | 7012 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-6 | ул.Чайковского д.61 | 6686 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-7 | ул.Чайковского д.63, ул.Фрунзе д.15 | 5385 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-8 | ул.Фрунзе д.13 | 3769 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-9 | ул.Фрунзе д.9 | 3299 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-10 | пер.Ржевского д.5, 7, 9 | 14870 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-11 | ул.Маяковского д.58, 60, 62 | 8047 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ1.2-12 | ул.Фрунзе д.3, ул.Маяковского д.64 | 5428 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5, благоустройство, озеленение , размещение автостоянок / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше, дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха | Образуемые земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

Участки, подлежащие уточнению и образованные земельные участки приведены на Чертеже межевания территории 1 этап. Вариант 2.

Перечень земельных участков, подлежащих уточнению Этап 1 Вариант 3 приведен в таблице 4

Таблица 4

Земельные участки Этап 1 Вариант 3

| Условный номер земельного участка | Площадь ЗУ, кв.м | Вид разрешенного использования согласно классификатору* / согласно ПЗЗ** | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ1.3-1 | 6381 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:428 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-2 | 7448 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:436 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-3 | 5288 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:445 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-4 | 4868 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:426 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-5 | 4440 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:400 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-6 | 6173 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:402 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-7 | 9433 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:448 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-8 | 8318 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:424 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-9 | 9103 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:421 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-10 | 4089 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:415 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-11 | 3345 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:431 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-12 | 4476 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:397 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-13 | 4453 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:401 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-14 | 5737 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:444 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-15 | 6697 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:409 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-16 | 5794 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:416 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-17 | 2530 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:404 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-18 | 4721 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:384 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-19 | 3789 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:449 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-20 | 4106 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:403 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-21 | 3379 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:410 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |
| ЗУ1.3-22 | 6441 | Среднеэтажная жилая за-стройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Перераспределение земельного участка 74:33:1329001:386 с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности*** |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

***Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Земельный участок 74:33:1329001:368 по истечению срока аренды запланировано объединить с 74:33:1329001:424 на 2 этапе проекта межевания территории, площадь земельного участка составит 8344 кв м

Участки 74:33:1329001:21, 74:33:1329001:23, 74:33:1329001:22 запланировано объединить на 2 этапе проекта межевания территории, так как все эти участки арендованы ООО «ТехноПарк», площадь земельного участка составит 5137 кв м

Площадь земельных участков под многоквартирные жилые дома рассчитана в соответствии с СП 30-101-98. Удельный показатель земельной доли приняли в соответствии с Приложением А СП 30-101-98. Нормативные и проектные площади земельных участков второго этапа проектирования приведены в таблице 5.

Таблица 5

Земельные участки Этап 2

| Условный номер земельного участка | Адрес | Площадь ЗУ согласно сведениям ЕГРН, кв.м | Этажность | Площадь застройки, кв.м | Жилая площадь, кв.м | Удельный показатель земельной доли | Площадь земельного участка по нормативу, кв.м |  | Площадь участка проектная, кв.м | Вид разрешенного использования согласно классификатору* / согласно ПЗЗ** | Способ образования участка Вариант 1 | Способ образования участка Вариант 2 | Способ образования участка Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗУ10 | пр-кт Пушкина, 28 | 2448[17] | 7 | 2163,3 | 10455,7 | 1,19 | 12442,28 | 12442,28 | 6397 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:428 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ10 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:428, ЗУ1.2-1 | Земельный участок ЗУ1.3-1 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ10 |
| ЗУ11 | улица Маяковского, 56 | 1481[13] | 5 | 1244,9 | 3918,9 | 1,34 | 5251,33 | 5251,33 | 6441 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:386 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ11 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:386, ЗУ1.2-2 | Земельный участок ЗУ1.3-22 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ11 |
| ЗУ 1 | пр-кт Пушкина, 30 | 1985[16] | 7 | 1858,6 | 5131,8 | 1,19 | 6106,84 | 29727,69 | 28217 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Объединение земельных участков 74:33:1329001:436, 74:33:1329001:445, 74:33:1329001:426, 74:33:1329001:402, 74:33:1329001:400 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:436, 74:33:1329001:445, 74:33:1329001:426, 74:33:1329001:402, 74:33:1329001:400 ЗУ1.2-3 | Объединение земельных участков ЗУ1.3-2, ЗУ1.3-3, ЗУ1.3-4, ЗУ1.3-5, ЗУ1.3-6 |
|  | пр-кт Пушкина, 32 | 1184[12] | 7 | 1183,9 | 4153,1 | 1,19 | 4942,19 |  |  |  |  |  |  |
|  | пр-кт Пушкина, 34 | 1751[15] | 5 | 1750,7 | 3639,30 | 1,34 | 4876,66 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Ржевского, 1 | 1778[15] | 5 | 1563,4 | 5922,6 | 1,34 | 7936,28 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Ржевского, 2 | 1500[14] | 5 | 1289,2 | 4377,4 | 1,34 | 5865,72 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ12 | пр-кт Пушкина, 36 / ул. Чайковского 59 | 2801[19] | 4 | 2359,62 | 6606,94 | 1,57 | 10372,90 | 10372,90 | 9433 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:448 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ12 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:448, ЗУ1.2-4 | Земельный участок ЗУ1.3-7 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ12 |
| ЗУ13*** | улица Чайковского, 59А | 1334[13] | 5 | 1160,7 | 3834,34 | 1,34 | 5138,02 | 5138,02 | 8316 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:424 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ13 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:424, ЗУ1.2-5 | Земельный участок ЗУ1.3-8 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ13 |
| ЗУ14 | улица Чайковского, 61 | 2416[17] | 5 | 1317,4 | 3549,40 | 1,34 | 4756,20 | 10055,90 | 9103 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:421 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ14 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:421, ЗУ1.2-6 | Земельный участок ЗУ1.3-9 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ14 |
|  | улица Чайковского, 61А | 2416[17] | 5 | 835,3 | 3955 | 1,34 | 5299,70 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ 2 | улица Чайковского, 63 | 1196[12] | 5 | 1056,9 | 2812,8 | 1,34 | 3769,15 | 7410,47 | 7434 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Объединение земельных участков 74:33:1329001:415, 74:33:1329001:431 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:415, 74:33:1329001:431, ЗУ1.2-7 | Объединение земельных участков ЗУ1.3-10, ЗУ1.3-11 |
|  | улица Фрунзе, 15 | 855[10] | 5 | 727,9 | 2717,4 | 1,34 | 3641,32 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ15 | улица Фрунзе, 13 | 707[9] | 5 | 614,8 | 2014,7 | 1,34 | 2699,70 | 2699,70 | 4476 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:397 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ15 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:397, ЗУ1.2-8 | Земельный участок ЗУ1.3-12 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ15 |
| ЗУ 3 | пер. Ржевского, 9 | 1124[12] | 5 | 999,8 | 3773,1 | 1,34 | 5055,95 | 15001,70 | 18220 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Объединение земельных участков 74:33:1329001:444, 74:33:1329001:409, 74:33:1329001:416 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:444, 74:33:1329001:409, 74:33:1329001:416, ЗУ1.2-10 | Объединение земельных участков ЗУ1.3-14, ЗУ1.3-15, ЗУ1.3-16 |
|  | пер. Ржевского, 7 | 1117[12] | 5 | 973,2 | 3379,7 | 1,34 | 4528,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Ржевского, 5 | 1109[12] | 5 | 965,5 | 4042,5 | 1,34 | 5416,95 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ4 | улица Маяковского, 62 | 810[10] | 5 | 703,4 | 2277,7 | 1,34 | 3052,12 | 12809,33 | 11275 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Объединение земельных участков 74:33:1329001:410, 74:33:1329001:449, 74:33:1329001:403 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:410, 74:33:1329001:449, 74:33:1329001:403, ЗУ1.2-11 | Объединение земельных участков ЗУ1.3-19, ЗУ1.3-20, ЗУ1.3-21 |
|  | улица Маяковского, 60 | 1166[12] | 5 | 1166,2 | 3462,1 | 1,34 | 4639,21 |  |  |  |  |  |  |
|  | улица Маяковского, 58 | 1251[12] | 5 | 1251,4 | 3819,4 | 1,34 | 5118,00 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ16 | улица Фрунзе, 9 | 1154[12] | 6 | 1048,5 | 3733,60 | 1,23 | 4592,33 | 4592,33 | 4453 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Земельный участок образован на 1 этапе, кадастровый номер 74:33:1329001:401 сохраняется, границы и площадь соответствуют ЗУ16 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:401, ЗУ1.2-9 | Земельный участок ЗУ1.3-13 образован на первом этапе, границы и площадь соответствуют ЗУ16 |
| ЗУ5 | улица Фрунзе, 3 | 631[9] | 5 | 555 | 1866,30 | 1,34 | 2500,84 | 7278,61 | 7249 | Среднеэтажная жилая застройка 2.5 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Объединение земельных участков 74:33:1329001:384, 74:33:1329001:404 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:384, 74:33:1329001:404, ЗУ1.2-12 | Объединение земельных участков ЗУ1.3-17, ЗУ1.3-18 |
|  | улица Маяковского, 64 | 1189[12] | 5 | 996,7 | 3565,50 | 1,34 | 4777,77 |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ6 | улица Фрунзе | - | - | - | - | - | - | - | 5226 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застр) 2.6 / многоквартирные жилые дома от 5 этажей и выше | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ7 | улица Маяковского, 11 | - | - | - | - | - | - | - | 5137 | Деловое управление (4.1) / отдельно стоящие административные здания | Объединение земельных участков 74:33:1329001:22, 74:33:1329001:21, 74:33:1329001:23 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:22, 74:33:1329001:21, 74:33:1329001:23 | Объединение земельных участков 74:33:1329001:22, 74:33:1329001:21, 74:33:1329001:23 |
| ЗУ8 | улица Маяковского | - | - | - | - | - | - | - | 193 | Бытовое обслуживание (3.3) / предприятия бытового обслуживания населения | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| ЗУ9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16394 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 / территории общего пользования | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности | Образован из земель находящихся в государственной или муниципальной собственности |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

***На следующем этапе образуется участок в результате объединения ЗУ13 и земельного участка 74:33:1329001:368. Площадь образуемого участка составит 8344 кв м.

Перераспределение земельных участков с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности, производится для исключения изломанности границ.

Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

На территории проектирования устанавливаются нормативные зоны с особыми условиями использования территории:

1) охранные зоны тепловых сетей – отражены согласно приказу Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 в виде земельных участков шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки;

2) охранные зоны объектов электросетевого хозяйства – отражены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 160 на расстоянии:

- 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;

- 10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ;

- 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;

- 1 м для кабельных ЛЭП;

- 10 м для ТП.

3) охранные зоны газораспределительных сетей – отражены согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 878 на расстоянии 2 м по обе стороны от газопровода.

Охранная зона вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - территория, ограниченная замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

4) охранные зоны водопроводных сетей – отражены на расстоянии 5 м по обе стороны от водопровода.

5) охранные зоны канализации – отражены на расстоянии 3 м по обе стороны от сетей канализации.

6) охранные зоны сетей связи – отражены на расстоянии 2 м по обе стороны от линии связи.

4) расстояние от площадок для мусоросборников – 20 метров (пункт 7.5, Глава 7, СП 42.13330.2016)

В проекте межевания территории устанавливается сервитут для обслуживания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно- технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) (пункт 1, статья 39.37 Земельного кодекса)

Проектом межевания территории предусмотрено установление границ сервитутов в целях эксплуатации и обслуживания коммунальных, инженерных и других сетей по границам:

- охранные зоны тепловых сетей – 3 м в обе стороны от края строительных конструкций;

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства ( 5 м для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов;  10 м для воздушных и кабельных ЛЭП напряжением 10 / 6 кВ; 2 м для воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ;  1 м для кабельных ЛЭП; 10 м для ТП)

- охранные зоны газораспределительных сетей – 2 м в обе стороны от сети;

- минимальных расстояний от сетей связи – 2 м в обе стороны от сети;

- минимальных расстояний от водопровода до фундаментов зданий – 5 м. (Таблица 12.5 СП 42.13330.2016);

- минимальных расстояний от канализации до фундаментов зданий – 3 м. (Таблица 12.5 СП 42.13330.2016).

Перечень участков, попадающих в зону действия сервитута приведен в Таблице 6

Таблица 6

Земельные участки, в отношении которых установлен сервитут.

| Кадастровый номер / Условный номер | Площадь земельного участка, кв.м | Площадь зоны действия публичного сервитута, кв.м | Цель установления сервитута |
| --- | --- | --- | --- |
| 74:33:1329001:130 | 12661 | 4870 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:132 | 14032 | 3257 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:278 | 2840[28] | 801 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:44 | 11289 | 3251 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:6535 | 1189[18] | 109 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:6708 | 612[13] | 63 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:8797 | 1584[14] | 249 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| 74:33:1329001:8849 | 2811[19] | 1158 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ1 | 28217 | 10327 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ10 | 6251 | 2607 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ11 | 6269 | 2700 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ12 | 9234 | 3782 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ13 | 8164 | 2480 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ14 | 8904 | 2856 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ15 | 4476 | 1475 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ16 | 3428 | 1653 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ2 | 7181 | 3225 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ3 | 18220 | 6809 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ4 | 11027 | 3674 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ5 | 7083 | 2535 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ6 | 5226 | 1717 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |
| ЗУ7 | 5137 | 1013 | для обслуживания и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры |

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

3. Перечень и сведения об образуемых земельных участках, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования представлены в таблице 7

Таблица 7

| № п / п | Условный номер земельного участка | Площадь (Р), кв.м | Вид разрешенного использования согласно классификатору* / согласно ПЗЗ** | Способ образования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ9 | 16394 | Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 / территории общего пользования | Образованы из земель в государственной или муниципальной собственности |

*Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

**Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденные решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 года № 125

Земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.

4 Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

Основные технико-экономические показатели настоящего проекта приведены в таблице 8.

Таблица 8

Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

| № пп. | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории в границах проектирования – всего, в том числе: | га | 19,46 | 19,46 |
|  | -земли населенных пунктов |  | 19,46 | 19,46 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию - всего в том числе: | га | - | 19,45 |
| 2.1 | в постоянное пользование: |  |  |  |
|  | - среднеэтажная жилая застройка | га | 1,92 | 8,05 |
|  | - многоэтажная жилая застройка | га | 1,18 | 4,31 |
|  | - под бытовое обслуживание | га | - | 0,02 |
|  | - под территории общего пользования | га | - | 1,74 |
|  | - под объекты образования | га | 4,31 | 4,31 |
|  | - под объекты общественного назначения | га | 0,97 | 0,97 |
|  | -коммунальное обслуживание | га | 0,06 | 0,05 |
|  | - под объект гаражного назначения | га | 0,003 | - |
| 3 | Зона действия сервитута | га | - | 2,07 |