Приложение № 1
к постановлению администрации города 
от _____________ №___________

# ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении  объектов  капитального  строительства  и характеристиках  планируемого  развития  территории г. Магнитогорска, предусматривающие в том числе размещение линейных объектов в районе шоссе Фабричное

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание для разработки градостроительной документации

Проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающие в том числе размещение линейных объектов в районе шоссе Фабричное выполнен на основании:

- Постановления Администрации города Магнитогорска Челябинской области №5767-П от 17.05.2016 "О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории г. Магнитогорска, предусматривающие в том числе размещение линейных объектов в районе шоссе Фабричное»;

- Постановления Администрации города Магнитогорска Челябинской области №7588-П от 27.06.2016г. «О внесении изменения в постановление администрации города от 17.05.2016 №5767-П»;

- Задания на разработку градостроительной документации "Проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусматривающие в том числе размещение линейных объектов в районе шоссе Фабричное".

В данном проекте планировки и межевания территории будут рассматриваться:

- территория проектирования 1-ой очереди новой аглофабрики в границах ограждения;

- линейные объекты (подводящие инженерные коммуникации, подъездные железнодорожные пути и дороги к 1-ой очереди аглофабрики).

2-ая очередь аглофабрики - территория перспективного развития (в данном проекте планировки и межевания не разрабатывается).

Целями подготовки проекта планировки территории, как вида документации по планировке территории, являются обеспечение устойчивого развития территории, выполнения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект планировки территории служит основой для разработки проектов межевания территории с установлением границ действия публичных сервитутов, а также для последующих стадий архитектурно - строительного проектирования и строительства отдельных объектов.

Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта планировки территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования.

1.2 Градостроительные регламенты использования территории

Площадь территории, отведенной под проектирование комплекса новой аглофабрики и подводящих инженерных коммуникаций, составляет - 414,9171га.

Проект планировки определяет функциональное использование проектируемой территории в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Магнитогорска.

Территория комплекса новой аглофабрики располагается в зоне производственно-коммунальных объектов 1 и 2 классов.

Линейные объекты (подводящие инженерные коммуникации, подъездные железнодорожные пути и дорога) размещаются на остальной территории, отведенной под проект планировки и проект межевания, в которую входят следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона зеленых насаждений общего пользования;

- зона производственно-коммунальных объектов 1 и 2 классов;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона железнодорожного транспорта.

В соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки города Магнитогорска проектируемая территория захватывает следующие зоны:

- ПР     (территория перспективного развития);

- ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов I - II классов);

- Р-1    (зона зеленых насаждений общего пользования);

- Р-3    (зона зеленых насаждений специального назначения)

- И       (зона инженерной инфраструктуры);

- ТР-1  (зона железнодорожного транспорта);

Проектируемая территория промышленного предприятия располагается в зонах ПК-2 и ПР. В связи с чем, проектом планировки территории осуществляется перевод земли из территории перспективного развития – ПР в зону ПК-2 (зона производственно-коммунальных объектов I - II классов) с последующим оформлением правоустанавливающих документов на землю.

Для зоны ПК-2 одним из основных видов разрешенного использования являются «промышленные и коммунально-складские предприятия I - II класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта», к которым относится проектируемая аглофабрика (см. п.2, ст.20, Правил землепользования и застройки города Магнитогорска). Новая аглофабрика, размещаемая на данной территории, в соответствии с п.8, КЛАСС I, раздела 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» относится к I классу опасности с устанавливаемой ориентировочной санитарно-защитной зоной 1000м.

Линейные объекты (подводящие инженерные коммуникации, подъездные железнодорожные пути и автодорога) размещаются на остальной территории, отведенной под проект планировки и проект межевания, в которую входят все выше обозначенные зоны.

2. ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ И ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1 Градостроительная ситуация

Рассматриваемая территория расположена в восточной части левобережного района города

Магнитогорска, северо-восточнее агломерационного производства ОАО «ММК».

Площадь проектируемой территории в границах отвода составляет – 414,9171га.

Данная территория граничит:

- с запада с территорией склада привозных руд ЦПАШ ОАО "ММК", железнодорожной станцией

"Рудная-II";

- с юга со складом взрывчатых веществ ОАО "ММК";

- с востока со шламохранилищем №2 ОАО "ММК";

- с севера со свободными от застройки землями.

Проектируемая территория не благоустроена с редко стоящими деревьями и небольшими понижениями с кустарниковой и болотной растительностью. Рельеф имеет уклон от юго-западной границы территории в северо-восточном направлении.

Территория новой аглофабрики в границах ограждения (1 очередь), представляет собой земли с частично присутствующей кустарниковой и болотной растительностью.

Существующий рельеф территории имеет выраженный характер и меняется с отметки 405 до

отметки 397м - с севера на юг и 410-396м с запада на восток.

2.2 Охрана окружающей среды

Экологическая оценка воздействия на окружающую среду новой аглофабрики ГОП ОАО "ММК" будет выполняться в проектной документации с учетом планируемой производительности объекта.

Проектируемую аглофабрику предполагается расположить в г. Магнитогорске Челябинской области, в левобережной части города, на территории, примыкающей к промплощадке ОАО "ММК" в районе цеха подготовки аглошихты ГОП ОАО "ММК".

Расстояние от аглофабрики в границах ограждения (1 очередь) до селитебной зоны:

- пос. Новостройка - 4140м; пос. Куйбас - 1740м; пос. Озерный - 6150м.

Расстояние проектируемой территории до водного объекта – р. Сухая Речка - 1790м;

Площадь проектируемой аглофабрики в границах ограждения (1 очередь) составляет 52,8209га.

Площадка под строительство комплекса аглофабрики свободна от инженерных сетей и сооружений.

На территории предполагаемого строительства аглофабрики особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

По результатам инженерных изысканий будет установлена мощность селективно снимаемого плодородного (гумусированного) слоя почвы, подлежащего складированию и последующему использованию.

Предусматривается благоустройство и озеленение прилегающей территории к объектам проектируемого комплекса новой аглофабрики. Предусматривается озеленение свободных от застройки территорий. Для озеленения применены местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам, выделяемым предприятием.

2.3.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух

Воздействие рассматриваемого объекта на окружающую среду определяется выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Основными источниками воздействия новой аглофабрики на атмосферный воздух  будут являться следующие объекты:

Отделение приема и подготовки сырья:

- приёмное отделение железорудного сырья (ЖРС) и извести

- приёмное отделение известняка и кокса

- здание бункеров предварительного дозирования

- механизированный склад усреднения ЖРС

- тракт приема и подачи сырья

Аглоцех:

- агломерационные машины №1 и №2

- здание подготовки шихты

- здание предварительного грохочения

- здание дозирования шихты

- здания узла  первичного и вторичного перемешивания шихты

- здание грохочения готового продукта

- здание бункеров готового продукта

- линейный охладитель № 1

- линейный охладитель № 2

- здание узла перегрузки агломерационной машины №1

- здание узла перегрузки агломерационной машины №2

- тракт подачи шихты

- тракт отгрузки готового продукта

-здание отбора и подготовки проб

Объекты энергетической инфраструктуры:

- ГРП (газорегуляторный пункт)

- водогрейная котельная

Общецеховые объекты:

- пожарное депо

- лаборатория

Объекты транспортной инфраструктуры:

- дизель-генераторная

- стоянка для временного хранения автомобилей

- стоянка для легкового  автотранспорта

- автомобильный  транспорт

В атмосферу предположительно будут выбрасываются следующие загрязняющие вещества:

- от  аспирационных систем  - алюминия оксид, титана диоксид, железа оксид, кальция оксид, марганец и его соединения, магния оксид, цинка оксид, хром трехвалентный, сера элементарная, ангидрид фосфорный, пыль неорганическая до 20%  SiO2  кальция карбонат, магния карбонат основной, углерод (сажа);

- от сероулавливающих установок - железа оксид, кальция дигидрооксид, азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, пыль неорганическая до 20%  SiO2, кальция карбонат, магния карбонат основной;

- от котельной - азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен.

- от автотранспорта - азота оксид, азота диоксид, сажа, серы диоксид, углерода оксид, керосин.

С целью обеспечения качества атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

- реализация инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих снижение уровня загрязнения воздушного бассейна, в том числе:

- аспирационная установка узлов перегрузки 6,7,11

- аспирационная установка узла перегрузки 9

- аспирационная установка извести и известняка

- аспирационная установка ЖРС

- аспирационная установка здания бункеров предварительного дозирования

- аспирационная установка перегрузочных узлов LZ1-LZ6

- аспирационная установка перегрузочных узлов

- аспирационная установка подготовки шихты

- аспирационная установка предварительного грохочения

- аспирационная установка  дозирования шихты

- аспирационная установка   грохочения готового продукта

- аспирационная установка  бункеров готового продукта

- аспирационная установка  зоны охлаждения агломерационной машины №1

- аспирационная установка  зоны охлаждения агломерационной машины №2

- системы рециркуляции агломерационных газов агломерационных  машин №1 и №2

- сероулавливающие установки агломерационных  машин №1 и №2

- газоочистки агломерационных  машин №1 и №2

Конструкция фильтров аспирационных установок в зависимости от химического и дисперсного состава пыли обеспечивает конечную запыленность после очистки до  20 мг/нм3.

Агломерационные газы агломашин после очистки в электрофильтре поступают на очистку  от пыли и сернистых соединений. Концентрация  загрязняющих веществ не должна превышать:

-  по пыли не более 20 мг/нм3

-  по SO2 не более 72 мг/нм3

Реализация указанных мероприятий позволит снизить негативное влияние объекта на окружающую среду и обеспечить нормативы качества атмосферного воздуха  на территории ближайшей селитебной территории.

2.3.2. Воздействие шума и вибрации

Основными источниками шума объекта проектируемого комплекса аглофабрики  будут являться:

- основное технологическое, аспирационное оборудование;

- насосное, трансформаторное, компрессорное, котельное оборудование;

- вентиляционное оборудование;

- железнодорожный и автотранспорт.

В проектной документации для обеспечения нормативных значений уровня шума предусмотреть следующие мероприятия:

-	шумовые характеристики с учетом мероприятий (кожухи, встроенные помещения и т.п.) от

основных технологических агрегатов не должны превышать 95дБА;

-	установка шумоглушителей на аспирационных установках;

-	в строительных конструкциях помещений применить звукопоглощающие строительные материалы.

- вентиляционные установки разместить в отдельных звукоизолированных кожухах;

Реализация указанных мероприятий позволит снизить негативное влияние объекта на окружающую среду и обеспечить нормативный уровень шума на   ближайшей селитебной территории.

2.3.3. Определение размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" р.7.1.2 класс I п.8, размер ориентировочной санитарно-защитной зоны аглофабрики составляет 1000 м.  Граница СЗЗ частично входит в границу единой расчетной санитарно-защитной зоны левобережного промышленного узла г. Магнитогорска, утвержденной  санитарно-эпидемиологическим заключением  № 74.50.02.000.Т.000655.08.12 от 29.08.2012 и должна быть с ней увязана.

2.3.4. Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды

Для обеспечения водой требуемого качества и отвода стоков предусматриваются следующие сети водоснабжения и канализации:

- хозяйственно-питьевой водопровод;

- производственный водопровод;

- бытовая канализация;

- дождевая канализация;

Техническими решениями предусматривается строительство водозаборной насосной станции с забором воды из пруда отстойника шламохранилища №2. Сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается.

Источником производственного водоснабжения проектируемой промплощадки новой аглофабрики является существующий пруд отстойник существующей оборотной системы водоснабжения шламохранилища №2 ГОП ОАО "ММК".

Для подачи производственной воды к потребителям объектов новой аглофабрики предусматривается водозаборная насосная станция с забором воды из пруда отстойника шламохранилища № 2 и проектируемые внеплощадочные сети производственного водопровода: ввод № 1 от проектируемой водозаборной насосной станции, ввод № 2 от существующего производственного водопровода  существующей станции осветленной воды оборотного водоснабжения ГОП ОАО "ММК"

Сброс сточных вод в водные объекты не предусматривается.

Отвод бытовой канализации от потребителей новой аглофабрики предусматривается в проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации с подключением  к существующему городскому коллектору бытовой канализации МП "Трест "Водоканал".

Отвод производственных, дождевых и талых стоков от проектируемых кровель зданий, дорог предусматривается в проектируемые внутриплощадочные  сети дождевой канализации со сбросом в существующее шламохранилище № 2.

Рациональное использование воды обеспечивается наличием системы оборотного цикла водоснабжения для охлаждения оборудования.

2.3.5. Воздействие отходов объекта на окружающую природную среду

Воздействие отходов на состояние природной среды определяется составом отходов, видами деятельности по обращению с опасными отходами и полнотой выполнения требований документов, регламентирующих эту деятельность. При эксплуатации комплекса новой аглофабрики будут образовываться следующие отходы:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;

- отходы минеральных масел индустриальных;

- отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены

- отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены;

- отходы минеральных масел компрессорных;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более);

- отходы (осадки) мокрой очистки газов агломерационного производства от соединений серы известковым молоком (гипс);

- осадок гашения извести при производстве известкового молоко

- спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%);

- обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства;

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций, несортированный (исключая крупногабаритный);

- мусор и смет производственных помещений малоопасный;

- смет с территории предприятий малоопасный;

- картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные;

- ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная оксидами кремния и нерастворимыми оксидами металлов (рукавные фильтры);

- светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства;

- отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;

- уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами;

- лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные;

- ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные.

- остатки и огарки стальных сварочных электродов.

- мусор с защитных решеток при водозаборе

- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные.

В целях рационального использования сырья и исключения образования отходов предусматривается возврат уловленной пыли аспирационных систем и газоочисток в технологический процесс.

Гипс, образующийся при очистке  агломерационных газов, передается специализированной организации.

Сбор и временное хранение отходов на территории предприятия осуществляется в местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами, с соблюдением правил пожарной безопасности, с целью последующего их вывоза на полигоны, передачи специализированным предприятиям на утилизацию или переработку.

В соответствии с порядком обращения с отходами, установленным на предприятии ОАО "ММК", отходы, образующиеся при эксплуатации, подлежат передаче специализированным предприятиям и захоронению на полигоне, что исключает загрязнение территории.

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Обоснование проектных и архитектурно-планировочных решений

Цель развития территории новой аглофабрики - создание конкурентоспособного высокотехнологичного производства качественного агломерата, обладающего металлургическими свойствами, соответствующими требованиям современного доменного производства.

Номенклатура и максимальная производительность предприятия:

- производство бункерного (отгружаемого в доменный цех) агломерата - 5,5 млн. тонн в год.

Основной задачей агломерационного производства ОАО "ММК" является получение качественного агломерата, обладающего металлургическими свойствами, соответствующими требованиям современного доменного производства.

В настоящее время агломерационное производство ОАО "ММК" представлено аглофабриками №№ 2, 3 и 4 суммарной производительностью 11,3 млн. тонн агломерата в год.

Агломерационное производство ОАО "ММК" укладывается в допустимые пределы отклонений, но разброс величин показателей значительный, что осложняет работу доменных печей. Причиной является низкое качество усреднения шихтовых материалов. В настоящее время в агломерационном производстве отсутствует оборудование для качественного усреднения исходных компонентов агломерационной шихты, в связи с чем происходят значительные колебания по содержанию железа, основности и фракционному составу агломерата.

Для улучшения эффективности работы доменного цеха ОАО "ММК" предусматривается строительство новой современной агломерационной фабрики производительностью 5,5 млн. тонн бункерного (отгружаемого в доменный цех) агломерата на новой площадке. Проектирование строительства новой аглофабрики основано на технологии производства агломерата, предложенной фирмой SinoSteel Китай.

Процесс производства агломерата на аглофабрике можно условно разделить на два основных этапа:

- прием и подготовка сырья;

- подготовка аглошихты и спекание агломерата (аглоцех).

Прием и подготовка сырья

Для реализации технологии приема и подготовки сырья в составе комплекса аглофабрики предусмотрены следующие объекты:

- Аспирационная установка узлов перегрузки 6,7,11

- Аспирационная установка узла перегрузки 9

- Приемное отделение ЖРС и извести

- Приемное отделение известняка и кокса

- Аспирационная установка ЖРС

- Аспирационная установка извести и известняка

- Электропомещение 1ЭП  железнодорожных путей

- Здание бункеров предварительного дозирования

- Аспирационная установка здания бункеров  предварительного дозирования

- Механизированный склад усреднения ЖРС

- Аспирационная установка перегрузочных узлов LZ1-LZ6

- Здание поста управления отделения приема и подготовки сырья

- Тракт приема и подачи сырья

Подготовка аглошихты и спекание агломерата (аглоцех)

Для реализации технологии подготовки аглошихты и спекания агломерата в составе комплекса аглофабрики предусмотрены следующие объекты:

- Здание агломерационных машин №1, 2

- Система рециркуляции агломерационных газов  агломерационной машины №1

- Система рециркуляции агломерационных газов  агломерационной машины №2

- Здание подготовки шихты

- Электропомещение 5ЭП здания подготовки шихты

- Здание предварительного грохочения

- Здание дозирования шихты

- Здание узла первичного перемешивания шихты

- Здание узла вторичного перемешивания шихты

- Электропомещение 6ЭП  узлов первичного и вторичного перемешивания шихты

- Здание грохочения готового продукта

- Здание отбора и подготовки проб

- Здание бункеров готового продукта

- Линейный охладитель № 1

- Линейный охладитель № 2

- Аспирационная установка подготовки шихты

- Аспирационная установка предварительного грохочения

- Аспирационная установка дозирования шихты

- Аспирационная установка грохочения готового продукта

- Аспирационная установка бункеров готового продукта

- Аспирационная установка зоны охлаждения  агломерационной машины №1

- Аспирационная установка зоны охлаждения  агломерационной машины №2

- Здание узла перегрузки агломерационной машины №1

- Здание узла перегрузки агломерационной машины №2

- Тракт подачи шихты

- Тракт отгрузки готового продукта

Производство агломерата (готового продукта) предусматривается на двух агломерационных машинах поставки фирмы SinoSteel Китай.

Для производства 5,5 млн тонн в год агломерата потребуется:

- железорудное сырье - 5 818 221 тонн;

- известь - 308 350 тонн (поступает с ДОЦ ОАО "ММК");

- известняк - 522 531 тонн (поступает с ДОЦ ОАО "ММК");

- кокс - 294 140 тонн (поступает с КХП ОАО "ММК").

В технологической схеме предусматриваются следующие процессы:

1) Механизированная разгрузка и конвейерная подача сырья на склады.

2) Предварительное дозирование сырья, включающее в себя перемешивание ЖРС и негашеной извести в требуемой пропорции.

3) Складирование и усреднение сырья на механизированном складе усреднения ЖРС, оснащенном штабелеукладчиками и рудозаборными машинами, с целью уменьшения разницы в химсоставе железорудного сырья.

4) Конвейерная подача сырья со складов для его последующей подготовки по гранулометрическому составу и дозирования.

5) Конвейерная подача негашеной извести в здание для приготовления известкового молока, необходимого для десульфурации дымовых газов после агломерации.

6) Дробление и грохочение известняка

7) Дробление и грохочение  кокса.

8) Весовое дозирование компонентов шихты с автоматическим регулированием их расхода.

9)  Первичное и вторичное перемешивание аглошихты в барабанных смесителях, включая прогрев и окомкование.

10) Применение "постели", формируемой из отсева агломерата на рабочей поверхности (паллетах) агломашин перед подачей подготовленной для агломерации шихты.

11) Конвейерная подача шихты на агломашины и её спекание в высоком слое и при высоком вакууме.

12) Рециркуляция агломерационных газов в процессе продувки аглошихты при её спекании на агломашинах.

13) Очистка агломерационных газов от пыли в электрофильтрах, с последующей очисткой  агломерационных газов от СО, SO2, и NOx.

14) Обработка горячего агломерата, включая его дробление и охлаждение на линейных охладителях; дробление и грохочение охлажденного агломерата для его разделения по гранулометрическому составу.

15) Отбор и подготовка химических и физических проб сырья и готового агломерата с их последующей передачей в лабораторию.

16) Конвейерная подача и выгрузка готового агломерата в бункеры готового продукта для его последующей отгрузки в вагоны и отправки потребителю.

Проектируемая новая аглофабрика в границах ограждения (1 очередь) представляет собой предприятие со сложным процессом производства готовой продукции (агломерата), занимающее значительную территорию с разнообразными по объемно-пространственному решению зданиями и сложными инженерными сооружениями.

Размеры и конфигурация этих зданий и сооружений, а также объемно-пространственная, планировочная и функциональная организация аглофабрики обусловлены технологическим процессом производства агломерата.

Объемно-планировочное решение зданий объясняется техническими требованиями размещения технологического оборудования, его габаритами в плане и по высоте, а также допустимыми габаритами приближения данного оборудования между собой, удобством и безопасностью его обслуживания персоналом аглофабрики.

Композиционное решение проектируемой территории учитывает градостроительные требования по соблюдению противопожарных норм, инсоляционных требований, норм на санитарно-защитные зоны.

По проектируемым линейным объектам установлены охранные зоны:

- для надземных газопроводов - 2м с каждой стороны от газопровода (в соответствии с частью а, п.7 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» с изменениями от 17.05.2016г.;

- для высоковольтных линий электропередач 6кВ и 110кВ (в соответствии с приложением Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон») установлены следующие охранные зоны:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| 1-20 | 10 |
| 110 | 20 |

- для водопровода (в соответствии с частью а, п. 2.4.3, СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» охранная зона составляет 10м в обе стороны от крайних линий водопровода;

- для железных дорог (в соответствии с табл. 1, 2 Приказа Минтранса РФ от 06.08.2008 г. №126 «Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог») проектом установлены границы охранных зон железнодорожных путей.

Для проектируемых инженерных сетей (водопровод, газопровод, высоковольтные линии электропередач 6кВ и 110кВ) проектом установлены технические зоны, границы которых совпадают с охранными зонами этих сетей.

На проектируемой территории комплекса новой аглофабрики предусматривается благоустройство и озеленение территории. Благоустройство представлено тротуарами, пешеходной галереей для движения пешеходов, сетью дорог, проездов и площадками  для выполнения технологических перевозок, обслуживания комплекса и проезда пожарной техники.

В границах земельного участка предусматривается озеленение свободных от застройки территорий. Для озеленения применены местные виды растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам, выделяемым предприятием.

Основные типы насаждений-газоны, согласно  СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», п.5.68. Также озеленение представлено посадкой  деревьев и кустарников (ясень,  вяз, сирень, барбарис, акация, дерен, лох серебристый).

Площадь участков, предназначенных для озеленения на территории новой аглофабрики не превышает 15%, на основании  СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», п.5.64.

Транспортное обслуживание выполнено на основе рекомендаций и требований СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») и местных нормативов градостроительного проектирования.

Норма расчета стоянок автомобилей - 10-15 маш./мест на 100 работающих в двух смежных сменах (см. п. 41, табл. 5, «Местные нормативы градостроительного проектирования города Магнитогорска», решение Магнитогорского городского Собрания депутатов №21 от 24.02.2015г.).

Количество работающих на аглофабрике - 330 человек (3 смены).

Количество работающих на аглофабрике в наибольшую смену - 93 человека.

Количество работающих в двух смежных сменах – 93 х 2=186 человек.

При норме 10-15 машино-мест на 100 работающих количество открытых стоянок для временного хранения автомобилей составит (186 / 100) х 10 (15) = 19-28 машино-мест.

Для временного хранения грузового и легкового автотранспорта предусматриваются временные автостоянки:

- в районе АБК на территории аглофабрики - 34 маш/мест легкового транспорта;

- в районе КПП №1за пределами территории - 5 маш/мест грузового автотранспорта;

- в районе КПП №2 за пределами территории - 48 маш/мест легкового автотранспорта;

- в районе КПП №3 за пределами территории - 12 маш/мест легкового автотранспорта.

Доставка сотрудников до контрольно-пропускных пунктов осуществляется служебным и личным автотранспортом. Пропуск работников предусматривается через

КПП №2 и №3, с последующим маршрутом движения по тротуарам в здание АБК и далее по территории  комплекса до мест работы.

3.2 Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | Современное состояние на 2016г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория в границах отвода в том числе: - Производственная зона (территория в границах ограждения аглофабрики - 1-ая очередь) - Территория перспективного развития (2-ая очередь) Автодороги и проезды на территории, автостоянка для сотрудников предприятия на 82 м/мест, - площадь тротуаров - площадь занимаемая железнодорожными путями в границах ограждения территории - площадь занимаемая железнодорожными путями за границей проектируемой территории | га га га га га га га | - - - - - - - | 414,9171 52,8209 57,0367 8,73 1,52 4,95 4,485 |
| 1.2 | Межплощадочная автомобильная дорога IIIв категории Внутриплощадочная автомобильная дорога IIIв категории Внеплощадочные сети Из общей площади производственной зоны: - площадь застройки - проезды, площадки, стоянки, тротуары - площадь занимаемая железнодорожными путями - озеленение территории в границах ограждения | га га га га га га га | - - - - - - - | 3,355 0,88 14,2658 25,5535 10,25 4,95 7,0 |
| 1.3 | Из общей территории: - земли федеральной собственности - земли субъектов РФ - земли муниципальной собственности - земли частной собственности - земли в аренде | га га га | - - - - - - | 414,9171 - - 413,7068 1,2103 - |
| 1.4 1.5 | Коэффициент застройки (в границах проектируемой территории); Коэффициент застройки (в границах ограждения аглофабрики (1 очередь) Коэффициент плотности застройки (в границах проектируемой территории); Коэффициент плотности застройки (в границах ограждения аглофабрики (1 очередь) | % % % % | - - - - | 0,06133 0,3819 0,06158 0,3835 |

4. СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

4.1 Обоснование решений по инженерной подготовке территории и по

организации рельефа вертикальной планировкой

Вертикальная планировка территории решена с учетом отвода ливневых и талых вод в проектируемую сеть ливневой канализации, с обеспечением нормативных уклонов по площадкам и автомобильным дорогам, в увязке с существующими автомобильными дорогами, железнодорожными путями и прилегающей территорией, с дальнейшим сбросом в насосные станции дождевых стоков с последующим сбросом в Шламохранилище №2.

Существующий рельеф территории имеет выраженный характер и меняется с отметки 405 до отметки 397 - с севера на юг и 410 - 396 с запада на восток.

Исходя из условий рельефа площадки и учитывая высотное положение существующих железнодорожных путей на примыкании к ст. "Рудная I" и ст. "Рудная II", территория комплекса новой аглофабрики планируется в основном в насыпи относительно существующего рельефа: террасы на высотное положение в отметках 400, 404,5 и 406.

4.2  Обоснование схемы транспортных коммуникаций

Технологические перевозки осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Сырье (железосодержащий концентрат, известняк, известь, кокс) поступает на приемные бункера новой аглофабрики железнодорожным транспортом со ст. «Рудная I» и ст. «Доломитовая».

Сырье (известь, кокс) поступает на приемные бункера новой аглофабрики железнодорожным транспортом со ст. «Рудная I» и ст. «Доломитовая».

Готовая продукция в виде агломерата, отгружается в железнодорожные вагоны и транспортируется через ст. «Рудная I» потребителю в доменный цех.

Для обеспечения новой аглофабрики железнодорожными перевозками, предусматривается строительство железнодорожных путей на площадке аглофабрики и строительство перегонов с примыканием к северной горловине ст. «Рудная I». Для обеспечения производства известью потребуется  строительство соединительного пути от железнодорожного перегона ст. Доломитовая - ст.Рудная I. Протяженность железнодорожных путей составляет 15,725км из них: в пределах комплекса – 8,25км; за пределами ограждения территории - 7,475км.

Для обслуживания железнодорожных путей предусматривается строительство поста ЭЦ. Все проектируемые железнодорожные пути электрифицированы и оснащены электрической централизацией, пневматической обдувкой стрелочных переводов, освещением.

Обеспечение транспортной доступностью работников аглофабрики, а также технологические перевозки осуществляются по проектируемой подъездной автодороге и существующей автодороге до п. Куйбас.

Ранее запроектированные красные линии в районе автодороги на п. Куйбас и ул. Якутской откорректированы по существующему размещению данной автодороги.

На территории комплекса новой аглофабрики предусмотрено 1 КПП для пропуска железнодорожного транспорта (КПП №1) и 2 КПП (КПП № 2, 3) для прохода людей и пропуска автомобильного транспорта.

Склад привозных руд с комплексом новой аглофабрики связан межплощадочной автомобильной дорогой категории IIIв – ширина проезжей части 6,0м.

Основная автодорога комплекса новой аглофабрики внутри территории принята - внутриплощадочная IIIв и IVв с объемом перевозок менее 0,35млн. т. нетто/год, ширина проезжей части 6,0м.

Для внутриплощадочных перевозок и проезда пожарной техники на территории комплекса предусмотрены автомобильные дороги IIIв и IVв категорий, шириной проезжей части – 6,0м и 4,5м соответственно.

Для обеспечения пожарной безопасности, в связи с отдаленностью объекта, на территории комплекса новой аглофабрики предусматривается строительство пожарного депо.

Для организации поверхностного водоотвода в проектируемую сеть ливневой канализации автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием на территории комплекса предусмотрены в бортовом камне.

В связи с тем, что проектируемые железнодорожные пути пересекают существующую автомобильную дорогу на п. Куйбас, предусматривается вынос существующей автодороги за границы территории аглофабрики.

Межплощадочная автомобильная дорога для доставки грузов и трудящихся пройдет вдоль восточной, северо-восточной и южной границ участка под размещение аглофабрики, с организацией примыкания в одном уровне дорог местного значения промышленного района, обеспечивающих связь с участком по размещению новой аглофабрики.

Межплощадочная дорога IIIв категории – дорога для доставки грузов и трудящихся, обеспечивает транспортную связь п.Куйбас и промышленных объектов с улицами и проездами города.

Поперечный профиль автомобильной дороги для доставки трудящихся принят, согласно интенсивности движения и объема грузооборота составляет 6,5м. Проезжая часть дороги имеет  2-е полосы движения, укрепленные обочины - шириной 1,5м.

В связи с тем, что  проектируемый железнодорожный путь в районе примыкания к станции «Рудная -I»  пересекает существующую городскую автомобильную дорогу на разных планировочных отметках,  пересечение предусматривается в разных уровнях.

5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# 5.1 Система водоснабжения и водоотведения

# 5.1.1 Хозяйственно-питьевой водопровод

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей новой аглофабрики ОАО "ММК" являются существующие закольцованные сети хозяйственно-питьевого водопровода левобережной части города Магнитогорска, по которым предусматривается подача питьевой воды от насосной станции № 18 МП "Треста Водоканал" из подземного Верхне-Кизильского источника водоснабжения мощностью 70тыс. м³/сут.

Существующий хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 700мм по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории.

Водовод I категории надежности по степени обеспеченности подачи воды допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода в течение 3 суток.

Для обеспечения гарантированного и бесперебойного водоснабжения, для регулирования неравномерности водопотребления и сохранения резервного запаса воды на хозяйственно-бытовые нужды объектов новой аглофабрики предусматривается водонапорная башня запаса питьевой воды с резервуаром.

В соответствии с п. 12.1 и п. 12.3 СП 31.13330.2012 при подаче хозяйственно-питьевой воды по одному водоводу в водонапорной башне запаса хозяйственно-питьевой воды предусматривается:

- объем воды для регулирования суточной неравномерности водопотребления;

- аварийный объем воды, обеспечивающий в течение 24 часов ликвидации аварии на водоводе расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления;

Объем резервуара запаса воды водонапорной башни будет определен  на стадии проектной документации.

Качество питьевой воды в существующей сети хозяйственно-питьевого водопровода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Средний расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды потребителей новой аглофабрики составляет 30м³/час. Необходимый напор воды во внутриплощадочных кольцевых сетях водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды потребителей новой аглофабрики обеспечивается высотой водонапорной башни.

Для подачи питьевой воды на водонапорную башню предусматривается строительство подводящего водовода на участке от существующего хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 700мм с давлением 0,5 МПа (точка подключения в районе АБК ГОП ОАО "ММК") до проектируемой водонапорной башни.

Проектируемый подводящий хозяйственно-питьевой водопровод по степени обеспеченности подачи воды относится к I категории и допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода в течение 3 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных элементов системы, но не более чем на 10мин.

Внеплощадочная сеть хозяйственно-питьевого водопровода прокладывается в земле из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 (питьевая) с устройством колодцев с отключающей арматуры на ремонтных участках длиной не более 3км.

Общая длина внеплощадочной сети  хозяйственно-питьевого водопровода составляет 5,4 км. В местах пересечений с  существующими железнодорожными путями ОАО "ММК", автодорогами трубопровод питьевой воды предусматривается прокладывать в футлярах из стальных труб диаметром 377х8 мм по ГОСТ 10704-91.

# 5.1.2 Производственное водоснабжение

Источником производственного водоснабжения проектируемой промплощадки новой аглофабрики является пруд отстойник шламохранилища №2 существующей оборотной системы водоснабжения ГОП ОАО "ММК".

Обеспечение потребителей  объектов комплекса производственной водой, в том числе  для автоматического, наружного и внутреннего пожаротушения объектов предусматривается от проектируемых внутриплощадочных  сетей производственного водопровода с давлением 0,75МПа. Требуемое давление в проектируемых сетях производственного водопровода обеспечивается  проектируемой водозаборной насосной станцией производственной воды (Ввод №1) и давлением в существующей водоводе производственной воды диаметром 1200мм от существующей станции осветленной воды (СОВ) оборотного водоснабжения ГОП ОАО "ММК" (Ввод №2).

Для подачи производственной воды к потребителям объектов новой аглофабрики для обеспечения производственных нужд в количестве 295м3/ч, для нужд пожаротушения в количестве 420 м³/ч предусматривается водозаборная насосная станция с установкой двух групп насосов производительностью 300м3/ч и 420 м³/ч с забором воды из пруда отстойника шламохранилища № 2 и проектируемые внеплощадочные сети производственного водопровода: ввод №1 от проектируемой водозаборной насосной станции, ввод №2 от существующего производственного водопровода диаметром 1200мм от существующей станции осветленной воды (СОВ) оборотного водоснабжения ГОП ОАО "ММК".

Внеплощадочные сети производственного водопровода прокладывается в земле из полиэтиленовых труб диаметром 400мм марки ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001 с устройством колодцев с отключающей арматуры на ремонтных участках длиной не более 3км.

В местах пересечений с  существующими железнодорожными путями ОАО "ММК", автодорогами производственный водопровод предусматривается прокладывать в футлярах из стальных труб диаметром 630х10 мм по ГОСТ 10704-91. Общая длина трассы внеплощадочных сетей  производственного  водопровода составляет 10,95км.

Наружное пожаротушение проектируемых зданий и сооружений новой аглофабрики предусматривается передвижной пожарной техникой от пожарных гидрантов, на проектируемой внутриплощадочной кольцевой сети производственного водоснабжения. Расстановка пожарных гидрантов будет выполняться при разработке проектной документации.

5.1.3 Бытовая канализация

Отвод бытовой канализации от потребителей новой аглофабрики предусматривается в проектируемые внутриплощадочные сети бытовой канализации с подключением  к существующему городскому коллектору бытовой канализации МП трест "Водоканал" диаметром 400мм в районе пересечения ул. Якутской и ул. Демьяна Бедного в соответствии с техническими условиями. Для перекачки бытовых стоков с учетом вертикальной планировки на промплощадке предусматриваются перекачивающие канализационные насосные станции №1-7 комплектной заводской поставки в подземном исполнении.

Средний расчетный расход бытовых стоков от потребителей новой аглофабрики составляет 30м³/час.

Прокладка внеплощадочных напорных сетей бытовой канализации предусматривается в земле из полиэтиленовых труб (2 нитки) диаметром 160мм по ГОСТ 18599-2001 в земле. Общая протяженность внеплощадочных  напорных сетей бытовой канализации составляет 4,33 км каждой нитки.

В местах пересечений с  существующими железнодорожными путями ОАО "ММК", автодорогами напорный трубопровод бытовой канализации предусматривается прокладывать в футлярах из стальных труб диаметром 377х8мм по ГОСТ 10704-91.

# 5.1.4 Дождевая канализация

Отвод производственных и дождевых стоков от проектируемых кровель зданий, дорог предусматривается в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации со сбросом в существующее шламохранилище № 2 в соответствии с техническими условиями. Для перекачки дождевых стоков в шламохранилище на промплощадке новой аглофабрики предусматривается перекачивающая канализационная насосная станция комплектной поставки в подземном исполнении.

Прокладка внеплощадочной напорной сети производственной канализации предусматривается в земле из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм по ГОСТ 18599-2001 в земле.

В местах пересечений с  существующими железнодорожными путями ОАО "ММК", автодорогами напорный трубопровод производственной канализации предусматривается прокладывать в футлярах из стальных труб диаметром 377х8 мм    по ГОСТ 10704-91.

Общая протяженность внеплощадочной напорной сети производственной канализации составляет 4,9км.

5.2 Система газоснабжения

5.2.1 Снабжение природным газом новой аглофабрики

Снабжение природным газом потребителей  новой аглофабрики  предусматривается от двух существующих подземных газопроводов природного газа Ду 700 мм «ГРС-3-ГРС «ММК» с точкой подключения в районе пересечения ул. Владивостокская и ул. Читинская.

Давление природного газа фактическое -0,7 МПа, по источнику -1.2МПа.

Потребителями природного газа являются зажигательные горны агломашин, газоразборные посты, приточные установки и котлы в котельной новой аглофабрики.

Максимальный расход природного газа для потребителей новой аглофабрики -7573 нм3/ч.

Газоснабжение новой аглофабрики предусматривается природным газом по ГОСТ 5542-2014.

Калорийность природного газа - 8094 ккал/нм³.

В соответствии с п.4.3* СП 62.13330.2011 по рабочему давлению транспортируемого природного газа, газопровод Ррасчетное=1,2 МПа относится к газопроводу высокого давления категории I.

Подача природного газа к новой аглофабрике предусматривается по стальному трубопроводу диаметром 325 мм, прокладываемому вдоль автодороги Фабричное шоссе, на самостоятельных опорах.

Материал трубопроводов природного газа– стальные электросварные прямошовные трубы из стали Вст3сп5 по ГОСТ 10704-91.

Прокладка внеплощадочного надземного трубопровода  природного газа предусматривается с уклоном не менее 0,001.

В районе ГРС-3 по территории в границах зоны минимальных расстояний газопроводов-отводов (1 и 2 нитки) и ГРС-3, трубопровод природного газа прокладывается подземно.

В районе ЦПАШ существующий газопровод природного газа к ГРП-1 и ГРП-2 ЦПАШ диаметром 219 мм предусматривается переврезать в газопровод природного газа к новой аглофабрике, с установкой в месте подключения отключающей арматуры.

Диаметр трубопровода природного газа после отвода к ЦПАШ до ГРПБ – 219 мм.

Для снижения давления природного газа с Р=1,2 МПа до Р=0,6 Мпа на территории новой аглофабрики предусматривается установка ГРПБ.

В местах пересечения с железнодорожными путями и автодорогой высота прокладки надземных трубопровода природного газа предусматривается не менее 5,5 м.

В местах пересечения с действующими ВЛЭП 220 кВ. 110 кВ, 35 кВ, ВЛ 10 кВ; 0,4 кВ прокладка трубопровода природного газа предусматривается в соответствии с требованиями технических условий и ПУЭ.

В местах пересечения с действующими сетями, коммуникациями и газопроводами прокладка трубопровода природного газа предусматривается в соответствии с требованиями технических условий и нормативных документов.

Длина внеплощадочного надземного трубопровода природного газа диаметром 325 мм составляет~0,7 км,  диаметром 219 мм – 5,5 км.

Шаг опор трубопровода природного газа диаметром 325 мм – 16,0 м; диаметром 219 мм – 13.0 м.

Длина внеплощадочного подземного трубопровода природного газа диаметром 325 мм составляет~0,27 км.

5.2.2 Снабжение природным газом установки по переработке текущих шламов ДОФ-5

Снабжение природным газом потребителей  установки по переработке текущих шламов ДОФ-5 предусматривается от газопровода природного газа к ЦПАШ диаметром 219 мм.

Давление природного газа фактическое -0,7 МПа, по источнику-1.2 МПа.

Максимальный расход природного газа для потребителей -380 нм3/ч.

Газоснабжение установки по переработке текущих шламов ДОФ-5 предусматривается природным газом по ГОСТ 5542-2014.

Калорийность природного газа - 8094 ккал/нм³.

В соответствии с п.4.3* СП 62.13330.2011 по рабочему давлению транспортируемого природного газа, газопровод Ррасчетное=1,2 МПа относится к газопроводу высокого давления категории I.

Подача природного газа к установке по переработке текущих шламов

ДОФ-5 предусматривается по стальному трубопроводу диаметром 57 мм, прокладываемому в основном вдоль автодороги Фабричное шоссе, на самостоятельных опорах.

Материал трубопроводов природного газа– стальные электросварные прямошовные трубы из стали Вст3сп5 по ГОСТ 10704-91.

Прокладка надземного трубопровода  природного газа предусматривается с уклоном не менее 0,001.

Длина надземного трубопровода природного газа диаметром 57мм составляет~8,85 км.

Шаг опор трубопровода природного газа диаметром 57 мм – 5,0 м.

5.3 Сети электроснабжения

Сети электроснабжения новой аглофабрики ГОП ОАО «ММК», выполнены на основании технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ММК». Максимальная мощность энергопринимающих устройств 67МВт. Категория надежности электроснабжения - II.

Для электроснабжения электроприемников комплекса аглофабрики предусматривается:

- сооружение новой подстанции (ПС № 68) напряжением 110/6кВ с двумя трансформаторами мощностью по 80МВА,

- замена масляных выключателей 110кВ на элегазовые на подстанции №90,

- строительство ВЛ-110 кВ «ПС № 90 – ПС № 68», «ПС № 68 – ПС № 65» с использованием опор существующей ВЛ-110 кВ «ПС № 90 – ПС № 65».

- прокладка кабельных линий 6кВ между РУ-6кВ ПС №65 и РУ-6кВ ПС №68.

Общая протяженность сетей ВЛ-110кВ составляет ориентировочно -9,3км (2 цепи).

Общая протяженность кабельной трассы 6 кВ – 3,5 км.

В проекте планировки территории предусматривается наружное освещение проезжей части и пешеходных тротуаров. Расстановка опор освещения будет разработана на стадии проектной и рабочей документации.

5.4 Теплоснабжение

Потребность объектов новой аглофабрики в тепле на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение в отопительный период составляет 50Гкал/час, в неотопительный период на горячее водоснабжение – 0.09Гкал/час.

Потребители по надежности теплоснабжения относятся ко II категории.

Проект разработан для климатических условий г. Магнитогорска Челябинской области.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха приняты:

- в холодный период года для проектирования отопления и вентиляции

Тн = минус 34°С, J = минус 33,9кДж/кг; - в теплый период года для проектирования вентиляции

Тн = плюс 22°С, J = плюс 49,4кДж/кг; - для проектирования кондиционирования

Тн = плюс 28°С, J = плюс 52,3кДж/кг.

Барометрическое давление 970гПа.

Средняя температура отопительного периода - минус 7,5°С. Продолжительность отопительного периода составляет 221 сут.

Для обеспечения объектов теплом предполагается:

- строительство модульной водогрейной котельной установленной производительностью 15Гкал/час;

- установка непосредственно у потребителей тепла газовых теплогенераторов общей производительностью 40 Гкал/ч;

- установка непосредственно у потребителей тепла электрических водонагревателей общей производительностью 1 Гкал/ч.

Основной вид топлива модульной водогрейной котельной - природный газ. Резервное топливо не предусматривается.

Категория котельной по надежности отпуска тепла - II. Категория здания по степени пожарной опасности – Г. Степень огнестойкости - II.

В состав котельной входит следующее оборудование:

- котлы стальные водогрейные (3шт.);

- сетевые насосы (3шт.);

- циркуляционные насосы (2 шт.);

- подпиточные насосы (2 шт.);

- насосы рециркуляции (3 шт.);

- химводоподготовка;

- мембранный бак;

Тепловая схема котельной - двухконтурная закрытая. Тепловая схема обеспечивает приготовление теплофикационной воды с температурой 110°С. Давление теплофикационной воды на выходе из котельной - 0.75МПа. Выдача тепла от котельной погодонезависимая.

Выдача тепла от котельной осуществляется по двум трубопроводам диаметрами от Ду80 до Ду300. Трубопроводы прокладываются надземно по металлическим колоннам. Высота прокладки трубопроводов - 5,5м. Трубопроводы тепла выполнены из труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 по ГОСТ 1050.

В местах врезок установлена запорная арматура с ручным приводом с классом герметичности «А». Трубопроводы тепла прокладываются с уклоном 0,002, в нижних точках установлены спускники, в высших - воздушники. Обслуживание арматуры предусмотрено с площадок.